- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大荔君康精神心理专科医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 叶会忠 | 联系方式 | 18191733768 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县城西乡（街道）谷多村108国道北 |  |  |
| 地理坐标 | （ 109 度 21 分 33.141 秒， 34 度 29 分 24.607 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8415专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生 84--108 专科疾病防治院8432 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 27 |
| 环保投资占比（%） | 9% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2786 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于其中“鼓励类”中的“三十七、卫生健康”中的“5、医疗卫生服务设施建设”，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止或经许可方可投资经营的行业、领域、业务等。因此，本项目符合国家产业政策。 2.“三线一单”符合性分析 对照渭南市生态环境管控单元分布示意图（见附图5），本项目位于重点管控单元，项目与《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》对照见下表。 表1-1 “三线一单”符合性分析 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 符合性; 面积/长度. 1; 渭南市; 大荔县; 重点管控区; 5.1水环境城镇生活污染重点管控区; 重点管控单元; 加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。; 本项目位于大荔县城区内，项目餐饮废水、生活污水、医疗废水经项目自建的化粪池、污水处理站处理后排入市政污水管网，最终排入大荔县城区污水处理厂。; 面积2786m2. 污染排放管控; 1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 2.加强污水处理厂运维水平，保证出水水质稳定达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》的最新要求。 3.加强排污口长效监管。. 2; 5.3大气环境受体敏感区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。 2.加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。; 本项目不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目，不属于重污染企业。. 污染排放管控; 3.加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。; 本项目油烟经油烟净化器处理后经专用烟道排放。. 3; 5.5 大气环境 布局敏感区; 空间约束要求; 严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。; 本项目不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目。. 污染排放管控; 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 3.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。; 本项目污染物均满足要求达标排放。. 5; 5.6 大气环境 弱扩散区; 空间约束要求; 严格控制新增煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。; 本项目不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等“两高”行业项目。. 污染排放管控; 1.加强大气污染物减排力度，推进散煤替代和清洁利用，推进“煤改电”、“煤改气”工程。 2.严禁秸秆燃烧，强化扬尘管控。; 本项目使用空调作为供热供暖设备。. 6; 5.7高污染燃料禁燃区; 空间布局约束; 1.禁止销售、燃用高污染燃料。 2.禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（城市集中供热应急、调峰锅炉除外）。 3.已建成使用高污染燃料的各类设备应当拆除或者改用管道天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。; 本项目未建设高污染燃料设施。. 资源利用效率要求; 1.推进禁燃区高污染燃料清零工作，逐步扩大禁燃区。 2.加快发展清洁能源和新能源，因地制宜发展生物质能、地热能等。. 项目位于渭南市生态环境分区管控中的水环境城镇生活污染重点管控区、大气环境受体敏感区、大气环境布局敏感区、大气环境弱扩散区、高污染燃料禁燃区等重点管控单元，不涉及优先管控单元。项目建设满足各重点管控单元空间布局约束、污染物排放管控要求，符合《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 3.相关政策符合性分析 本项目与相关政策的符合性分析见下表1-2。 表1-2 相关政策符合性分析 文件 名称; 内容; 本项目与规划的 关系; 结论. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 综合治理恶臭污染，化工、制药、工业涂装等行业结合挥发性有机物防治开展综合治理;橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，因地制宜采取除臭措施。; 本项目污水处理站恶臭废气经“恶臭区域加盖+除臭剂除臭”后排放，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关限值要求。; 符合. 《渭南市“十四五”生态环境保护规划》; 综合治理恶臭污染，化工、制药、工业涂装等行业结合挥发性有机物防治开展综合治理；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，因地制宜采取除臭措施。; 本项目污水处理站恶臭废气经“恶臭区域加盖+除臭剂除臭”后排放，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关限值要求。; 符合. 《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》; 加大政府投入力度，加强基层公共卫生服务体系建设，强化儿童重点疾病预防保健。设立黄河流域高原病、地方病防治中心。实施“黄河名医”中医药发展计划，打造中医药产业发展综合示范区。广泛开展爱国卫生运动。; 本项目为医疗设施建设，满足发展规划要求。; 符合. 《综合医院建设标准》（建标110-2021）; 第十三条：综合医院的选址应符合下列规定： 一、地形规整，工程地址和水文地质条件较好，远离地震断裂带。 二、市政基础设施完善，交通便利。 三、环境安静，应远离污染源。 四远离易燃、易爆物品的生产和贮存区、高压线路及其设施。不易紧邻噪声源、振动源和电磁场等区域。; 本项目位于108国道北侧，交通便利，所在区域声环境达标，无燃、易爆物品的生产和贮存区、高压线路及其设施，项目选址可行。; 符合. 《医疗机构废弃物综合治理工作方案》国卫医发[2020]3号; 进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，至少每2天到医疗机构收集、转运一次医疗废物。要按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物，防止丢失、泄漏，探索医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化管理。; 项目严格按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物暂存间，定期将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，并做好交接登记。同时按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物。; 符合. 加强源头管理。医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。; 建设单位严格按照分类要求对医疗废物分类收集并暂存。; 符合. 医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。; 建设单位严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。; 符合. 《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）; 非传染性医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒处理工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。; 本项目区域出水终端有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网，因此采用一级强化处理AO工艺。; 符合. 医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%。; 本项目污水处理站处理的生活污水及医疗废水，设计处理规模为15m3/d，废水量为11.788m3/d（生活污水及医疗废水），设计裕量为21.4%（3.212m3/d）。; 符合. 医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。医院污水处理工程场界噪声应符合GB3096和GB12348的规定，建筑物内部设施噪声源控制应符合GBJ87中的有关规定; 污水处理站水泵等产噪设施采用低噪声设备、采取隔音及消声为主的控制措施，同时有隔振、隔音等措施。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 符合. 医院污水处理过程产生的污泥、废渣的堆放应符合《医疗废物集中处置技术规范》、HJ/T177-2005及HJ/T276-2006的有关规定。渗出液、沥下液应收集并返回调节池; 本项目污泥消毒采用石灰消毒，消毒后采用离心式脱水机进行脱水，将污泥含水率脱水至80%。; 符合. 医院污水处理工程的选址及总平面布置应根据医院总体规划、污水排放口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定; 污水处理站位于院内南侧，位于院内主导风向的侧风向。; 符合. 医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向。在医院污水处理工程的设计中，应根据总体规划适当预留余地，以利扩建、施工、运行和维护。医院污水处理工程应有便利的交通、运输和水电条件，便于污水排放和污泥贮运。; 污水处理站在医院南侧，位于医院主导风向的侧风向，污水处理站南侧为108国道，便于交通运输。; 符合. 医院污水处理工程废气应进行适当的处理（如臭氧活性炭吸附等方法）后排放。; 污水处理站恶臭经“恶臭区域加盖+除臭剂除臭”处理（处理效率90%）后排放，有效降低臭气排放。; 符合. 《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）; 1.6.6生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。; 本项目污水处理站消毒工艺为二氧化氯消毒，外排废水余氯满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值要求。; 符合. 3.1.3处理出水排入城市下水道（下游设有二级污水处理厂）的综合医院推荐采用二级处理， 对采用一 级处理工艺的必须加强处理效果。; 本项目区域出水终端有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网，采用二级处理（AO工艺+二氧化氯消毒）。; 符合. 5.1医院污水常用消毒技术 医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。; 本项目污水消毒采用二氧化氯消毒。; 符合. 6.1.2医院污泥处理工艺流程污泥处理工艺以污泥消毒和污泥脱水为主。水处理工艺产生的剩余污泥在污泥消毒池内，投加石灰或漂白粉作为消毒剂进行消毒。; 本项目建设的污水处理站产生的污泥严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《国家危废管理名录（2021版）》中有关污泥处理处置要求，消毒后交由有资质单位处置。; 符合. 4.选址合理性分析 ①本项目为新建项目，建设单位在租赁的场地（租赁合同详见附件2）内进行建设。 ②项目选址不在当地自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区范围内。距离项目最近的敏感目标为西侧1m住宅及东侧1m养殖户（均为谷多村住户）。 ③本项目主要大气污染物为污水处理废气及食堂油烟，废气在经过处理后可以达标排放，对周围环境影响较小，满足大气环境质量要求；本项目医疗废水经处理后排放至市政管网，项目对水环境影响较小，符合水环境质量要求；噪声，对周围环境影响较小，能满足声环境功能区要求；生活垃圾交由环卫部门处理，固废能得到妥善处置；各项污染物经处理后排放，不会改变评价区现有环境功能，对周围的环境保护目标影响较小。 ④本项目外环境影响主要为周边工业企业商混站排放的大气污染物及南侧108国道产生的噪声。商混站位于项目西北侧，距离为60m，污染物为颗粒物，排放量较小，同时项目位于该企业的侧风向，因此该企业对项目影响较小。项目并不会导致108国道交通负荷明显增大。根据本次现状环境质量监测结果可知，项目周边敏感点昼夜间噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，外部交通噪声对项目的影响较小。因此外环境对本项目影响较小。 ⑤项目所在区域路网完善，交通便利，南邻108国道；项目供水供电等设施完善，具有良好的建设条件。 综上，项目选址合理。 5.总平面布置合理性分析 项目所在地主导风向为东北风。项目建成后，产生污染的分区主要为污水处理站、医疗废物暂存间。 污水处理站：根据《医院污水处理技术指南》中规定，本项目污水处理站拟建于医院大楼北侧，距离西面厂界10m，根据总平面布置图，污水处理站不位于建筑物主导风向下风向，故设置较符合相关规定。同时，本项目污水处理站采用地埋式一体化设备，产生恶臭较小，对外环境影响较小。 医疗废物暂存间：根据《医疗废物管理条例》的规定，医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时储存设施、设备，并要求远离医院医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；本项目设置符合要求。 依据《综合医院建筑设计规范》，本项目功能分区合理，建筑布局紧凑，交通便捷，对产生的废水、医疗固废进行了妥善的安排，并与主体工程有适当隔离。 综上:本项目的总平面布置基本合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 项目名称：大荔君康精神心理专科医院 建设单位：大荔县君康精神心理专科医院有限公司 建设性质：新建 投资额：300万元 建设地点：陕西省渭南市大荔县城西街道谷多村108国道路北 ，项目地理位置图见附图1。 四邻关系：项目西侧为住宅，北侧为空置厂房、东侧为养殖户、南侧为108国道。 二、建设内容及规模 本项目占地面积为2786m2，主要建设内容为装修现有大楼，新建污水处理站、食堂及医疗废物暂存间等。设置床位50位，日就诊人数约10人。项目设有精神科、内科、心理咨询科、急诊科、预防保健科、药房、检验科、消毒供应室等科室，无传染病科室。 本次环评评价内容不包含辐射内容，项目涉及辐射类设施的建设，建设单位应按相关规定另行委托、单独评价。 项目工程组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 项目; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 医院大楼; 医院大楼，位于项目南侧，总建筑面积为1500m2，地上3层。各楼层功能布局如下： （1）1层：总面积500m2，诊断室、治疗室、收费室、消毒供应室、心理咨询室、药房、会议室，化验室、卫生间。 （2）2层：总面积500m2，男病区1-8病房、工娱治疗室、值班室、护士办公室、休息室。 （3）3层：总面积500 m2，女病区1-10病房、休息室、护士办公室、值班室、两个卫生间。; 依托现有建筑. 辅助工程; 污水处理站; 位于项目医院大楼北侧，距西边厂界10m，建筑面积25m2，采用地埋式，处理规模为15m³/d，工艺为AO工艺。; 新建. 食堂; 位于项目西侧，建筑面积58.5m2，砖混结构，设置两个灶头，为小型规模，为职工提供一日三餐。; 新建. 医废间; 位于项目东北角，建筑面积12 m2，暂存医疗废物，定期委托有资质单位进行处置。; 新建. 公用 工程; 给水; 项目用水由市政供水管网提供。; 依托现有. 排水; 项目雨污分流排水系统，雨水经收集后排入市政雨水管网，餐饮废水经隔油池处理后与生活污水、医疗废水一起进入化粪池处理后，再进入自建的污水处理站处理达标后，通过市政污水管网排入大荔县城区污水处理厂。; /. 供电; 项目供电由市政供电电网供给。; 依托现有. 供暖制冷; 医院大楼采用分体式空调供暖制冷。; /. 环保工程; 废气; 污水处理站为单独建筑物，埋于地下，污泥消毒脱水间密闭，废气经除臭剂除臭后无组织排放。; /. 食堂厨房油烟经2套油烟净化器（油烟净化率60%）处理后从食堂楼顶排放。; /. 废水; 餐饮废水经隔油池处理后与生活污水、医疗废水一起进入化粪池处理后，再进入自建的污水处理站处理达标后，通过市政污水管网排入大荔县城区污水处理厂处理。 在项目北侧新建一座处理规模为15m3/d的污水处理站，为单独建筑物，废水处理工艺为AO工艺，出水可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准。; /. 噪声; 项目选用低噪声设备，并采取隔声、减震等措施。; /. 固体废物; 危险废物：医疗废物分类收集暂存至医疗废物暂存间，委托有资质单位进行处置。污水处理站污泥和栅渣加药消毒脱水后密闭封装在医疗废物暂存间暂存，定期交有资质单位处置。 医疗废物暂存间位于项目东北角，建筑面积12m2。; /. 一般工业固体废物：废输液瓶收集后定期交由具有回收处理资质的单位回收。废包装袋收集暂存，定期外售。; /. 生活垃圾收集后，由环卫部门统一清运；餐饮废油脂专用容器收集后，交由有废油脂处理资质的单位处理。; /. 三、主要原辅材料消耗 项目医院营运期用到的各种常规药物1000余种，包括抗生素、镇痛类药物、激素类药物等，以及棉签、手套、口罩等医用品。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）对主要原辅材料的填报要求，本次环评主要统计污水及废气处理过程中添加的化学药剂的年消耗情况，以及能源的消耗情况。 项目主要原辅材料及能源情况见表2-2。 表2-2 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 储存. 1; 二氧化氯粉剂; kg; 108; 瓶装，最大储存量2kg. 2; 除臭剂; kg; 360; 瓶装，最大储存量25kg. 3; 电; kW·h; 50000; /. 4; 水; m3; 5376.45; /. 主要原辅材料理化性质： 二氧化氯粉剂：二氧化氯，是一种无机化合物，化学式为ClO2，常温常压下是一种黄绿色到橙黄色气体，主要用于纸浆和纸、纤维、小麦面粉、淀粉的漂白，油脂、蜂蜡等的精制和漂白，饮用水的消毒杀菌处理。 除臭剂：除臭剂是采用具有完全自主知识产权的设备和工艺，提取植物中天然杀菌除臭因子精制而成。不添加任何化学物质，对人体、牲畜无任何毒副作用，使用安全。具有抑菌、杀菌和除臭功效，对氨、硫化氢等恶臭有良好的分解去除效果。 四、主要设备情况 项目主要设备情况见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 科室（功能区）. 1; 供氧装置; 1; 套; 急诊科. 2; 呼吸机; 1; 台. 3; 洗胃机; 1; 台. 4; 电动吸引器; 1; 台. 5; 心电图机; 1; 台. 6; 气管切开包; 1; 套; 内科. 7; 静脉切开包; 1; 套. 8; 导尿包; 1; 套. 9; 灌肠器; 1; 台. 10; 显微镜; 1; 台; 化验室. 11; 火焰光度计; 1; 台. 12; pH计; 1; 台. 13; 血球计数仪; 1; 台. 14; 离心机; 1; 台. 15; 自动稀释器; 1; 台. 16; 蒸馏装置; 1; 套. 17; 高压灭菌装置; 1; 套; 消毒供应室. 18; 紫外线灯; 1; 个. 19; X光机; 1; 台; 检验科. 20; B超; 1; 台. 21; 脑电图仪; 1; 台. 22; 眼底镜; 1; 台. 23; 五官检查器; 1; 台. 24; 常用处置器械; 1; 套; 药房. 25; 药用天平; 2; 台. 26; 储存柜; 3; 个. 27; 电休克治疗仪; 1; 台; 精神科. 28; 体疗设备; 1; 套; 预防保健科. 29; 电冰箱; 1; 台; 公用设备. 30; 干燥箱; 1; 台. 31; 电视机; 3; 台. 32; 录音机; 1; 台. 六、公用工程 1、给水 项目给水由城市自来水公司通过市政给水管网提供，用水主要为住院部病人用水、门诊病人用水、检验用水、医疗废物运输设施和暂存间地面冲洗用水、医护人员办公生活用水、餐饮废水。 ①住院部病人用水 根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），设公共盥洗室的病床用水定额为150L/床·天（通用值），根据建设单位提供资料，项目床位共50张，设公用盥洗室，住院率按照100%计算，则住院部用水量为7.5m3/d（2737.50m3/a）。 ②门诊病人用水 根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），门诊病人用水定额为12L/人•次（通用值），根据建设单位提供数据，就诊人数大约为10人/天，则用水量为0.12m3/d（43.8m3/a）。 ③检验室用水 检验室采用外购的成套试剂盒，试剂盒内配有分析和测定所需的全部试剂，使用时直接加入检验设备中，不需自制检验试剂。本项目绝大多数耗材（试管、滴管、量杯等）均为一次性用品，用过直接作为医疗废物处置，无重复利用。化验室用水主要是对化验室用过的非一次性容器、托盘及诊疗仪器设备进行清洗消毒，根据其他医院经验，用水量0.1m3/d（36.5m3/a）。 ④医疗废物暂存间地面冲洗用水 医疗废物暂存间需进行清洗，根据其他医院经验数据，清洗用水量为0.1m3/d（36.5m3/a）。 ⑤医护人员办公生活用水 根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），医护人员用水按照150L/人•班（通用值），项目医务人员为29人，则用水量为4.35m3/d（1587.75m3/a）。 ⑥员工餐饮用水 医院食堂仅为员工提供一日三餐，住院病人不在医院就餐，医护人员共计29人，本项目设有食堂，面积为58.5m2。根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020）和建设单位提供的资料，食堂用水按16m3/m2·a计，则餐饮用水量为2.56m3/d、936m3/a。 综上，项目新鲜用水总量为14.73m3/d（5376.45m3/a）。 2、排水 本项目厂区内实行雨、污分流制。 雨水：雨水通过管网就近排入市政雨水管网。 污水：项目产生的废水主要是住院部废水、门诊废水、检验室废水、医疗废物暂存间地面冲洗废水、医护人员办公产生的生活污水、陪护人员产生的生活污水、员工餐饮废水。餐饮废水经隔油池处理后与生活污水、医疗废水一起进入化粪池处理后，再进入自建的污水处理站处理达标后，通过市政污水管网排入大荔县城区污水处理厂处理。 项目废（污）水产生量如下： ①住院部废水 项目住院部废水排水量按用水量的80%计，则住院部废水产生量为6.0m3/d（2190m3/a）。 ②门诊废水 项目门诊废水排水量按用水量的80%计，则门诊废水产生量为0.096 m3/d（35.04 m3/a）。 ③检验室废水 项目检验室废水排水量按用水量的80%计，则检验室废水产生量为0.08m3/d（29.2m3/a）。 ④医疗废物暂存间地面冲洗废水 项目医疗废物暂存间地面冲洗废水排水量按用水量的80%计，则医疗废物运输设施和暂存间地面冲洗废水产生量为0.08 m3/d（29.2m3/a）。 ⑤医护人员办公产生的生活污水 项目医护人员办公产生的生活污水排水量按用水量的80%计，则医护人员办公产生的生活污水产生量为3.48 m3/d（1270.20m3/a）。 ⑥餐饮废水 项目医护人员餐饮废水排水量按用水量的80%计，则餐饮废水产生量为2.052m3/d（748.8m3/a）。 综上，废水总产生量为11.788m3/d（4302.62m3/a）。 本项目用、排水情况估算见表2-4。本项目水量平衡详见图2-1。 表2-4 项目用、排水量估算表 用水项目; 用水 定额; 估算 规模; 计量 时间; 用水量; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 住院部病人用水; 150L/床·天; 50床; 365d/a; 7.5; 2737.5; 6; 2190. 门诊病人用水; 12L/人•次; 10人/天; 365d/a; 0.12; 43.8; 0.096; 35.04. 检验室用水; /; /; 365d/a; 0.1; 36.5; 0.08; 29.2. 医疗废物暂存间地面冲洗; /; /; 365d/a; 0.1; 36.5; 0.08; 29.2. 医护人员办公生活用水; 150L/人•班; 29人; 365d/a; 4.35; 1587.75; 3.48; 1270.2. 餐饮用水; 16m3/ m2·a; 29人; 365d/a; 2.56; 936; 2.052; 748.80. 合计; 14.73; 5376.45; 11.788; 4302.62. 图2-1 项目水平衡图（m3/d） 3、供电 项目供电依托现有市政供电电网供给，电力供应充足稳定，能满足本项目需要。 4、供暖制冷 医院大楼采用分体式空调供暖制冷。 5、消毒 医疗器械采用电高压灭菌器消毒；项目不设洗衣房，衣物、床单等委托清洗单位进行收集洗涤。 七、项目劳动定员及工作制度 项目医护人员29人，工作365天。班次：每天3班制，每班8小时制。八、平面布置合理性分析 本项目总平面布置近似成矩形，主要包括医院大楼、食堂、医疗废物暂存间。南侧为医院大楼，西侧为食堂，东北角为医疗废物暂存间。项目各层布置功能分区明确。项目平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目运营期的工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 项目运营期工艺流程及产污情况示意图 项目工艺流程简介： 就诊人员诊疗后需进一步入院治疗的病人收纳入院，入院后经进一步检验、诊断进行治疗，治疗结束后复检康复出院。 运营期主要产污环节： 废水：医务人员生活污水、医疗废水、餐饮废水； 废气：污水处理站废水处理过程中产生的恶臭气体、医护人员就餐产生的食堂油烟； 噪声：新增污水处理站运行产生的噪声； 固体废物：生活垃圾、医疗废物、污泥及栅渣、废包装材料、输液瓶、餐饮废油脂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有房屋，根据现场调查，该建筑为新建建筑，不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 本项目位于大荔县，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价区域大气环境空气质量根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2021年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中2021年度环境质量状况数据判定。陕西省渭南市大荔县2021年空气质量状况数据统计结果见表3-1。 表3-1 大荔县2021年空气质量状况数据统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 73; 70; 104; 不达标. PM2.5; 39; 35; 111; 不达标. SO2; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 26; 40; 65; 达标. CO; 24h平均第95百分位数的质量浓度; 1800; 4000; 45; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数的质量浓度; 166; 160; 104; 不达标. 根据《2021年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中2021年空气质量状况统计结果可以看出，大荔县2021年环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准要求，颗粒物（PM10）、颗粒物（PM2.5）、臭氧均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准要求，项目所在区域判定为不达标区。 2、声环境 本次噪声环境质量现状委托陕西正泽检测科技有限公司进行监测（监测报告见附件3），项目厂界50m范围内敏感点为东侧养殖户及西侧住宅，本次评价对50m范围内敏感点进行监测，监测时间为2022年10月11日-10月12日，监测结果见表3-2，本项目周围声环境现状达标。 表3-2 噪声监测结果一览表 编号; 监测点位; 等效连续A声级Leq; 等效连续A声级Leq; 单位. 2022年10月11日; 2022年10月12日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 西侧住宅; 54; 48; 53; 47; dB（A）. 2#; 东侧养殖户; 52; 45; 50; 45; dB（A）. 3、生态环境 根据现场踏勘，本项目用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 4、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状监测与评价。项目涉及的射线装置等应另行辐射环评。 5、地下水环境 本项目不存在地下水污染途径，因此不开展地下水环境质量现状调查。 6、土壤环境 本项目的医疗废物及污泥暂存于医疗废物暂存间。在采取相应防治措施及加强管理下对土壤不会产生污染，不存在土壤环境污染途径，故本项目未开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 根据现场踏勘，项目厂界外500米范围内大气环境保护目标见表3-3，项目环境保护目标分布图见附图4。 2、声环境 根据现场踏勘，本项目不属于《大荔县声环境功能区划（2019年）规划方案》范围内，因此根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区分类判断项目属于2类区，厂界外50米范围内声环境保护目标见表3-3。 表3-3 环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标（°）; 保护目标名称; 环境功能区; 相对厂址 位置; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 109.887358; 34.780554; 谷多村; 二类区; 东、西、南; 紧邻. 声环境; 109.887358; 34.780554; 谷多村; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 东、西、南; 紧邻. 3、地下水环境 根据现场踏勘，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特种地下水资源。 4、生态环境 根据现场踏勘，本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 营运期污水处理站废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准要求；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模要求，具体标准限值见表3-4。 表3-4 废气排放标准 污染物; 标准名称; 标准值. 项目; 限值. 氨; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）; 污水处理站废气; 1.0mg/m3. 硫化氢; 0.03mg/m3. 臭气浓度; 10（无量纲）. 食堂 油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 油烟; 2.0（净化设施最低去除效率60%）. 2、废水 运营期废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值要求，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表3-5 废水排放执行标准 标准名称; 控制项目; 预处理标准. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. pH（无量纲）; 6~9. 化学需氧量（mg/L）; 250. 生化需氧量（mg/L）; 100. 悬浮物（mg/L）; 60. 总余氯（mg/L）; 2~8. 动植物油（mg/L）; 20. 《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级; 氨氮（mg/L）; 45. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关限值要求。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-6 施工期噪声排放标准 单位：dB(A) 监测点; 执行标准; 标准限值. 昼间; 夜间. 场界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011); 70; 55. 表3-7 运营期噪声排放标准 单位dB(A) 执行标准; 执行 范围; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）; 厂界; 2类; 60; 50. 4、固体废物 一般固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标为：COD：0.977t/a；NH3-N：0.122t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目依托现有房屋进行建设，新建食堂及医废间，施工期污染物主要为施工废气、施工废水、施工噪声以及施工固废。 1、施工期废气 （1）施工扬尘 施工期医院大楼主要为设备安装调试及部分装修工程，会产生部分扬尘，新建食堂及医废间，均为砖混结构，建筑材料运输、装卸等过程会产生扬尘。环评要求施工时设备及建筑材料轻拿轻放，避免产生过多粉尘。 （2）施工机械及车辆尾气 施工期间的运输车辆将增加施工场地和运输道路沿线的空气污染排放，主要污染物为HC、CO、NOx等。施工机械尾气排放是小范围短期影响，且间断运行，随着施工期的结束，影响将会消失。 （3）室内装修废气 对构筑物室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、镶贴装饰等）将会产生一定的废气，有害物质主要是挥发性有机物，应予以重点控制。 项目建成后，投入使用前需经过短暂的集中简单装修，届时将会有装修废气产生，由于废气属无组织排放，且使用功能不同装修涂料消耗量和选用的涂料品牌也不一样，加之装修时间也有先后差异，因此该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。 环评要求装修期间应严格选用环保型涂料，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求，避免对室内环境造成污染。 2、施工期废水 施工废水主要为施工场地废水。施工废水是一种含有一定微细颗粒的悬浮浑浊液体，主要污染物为COD、SS等。施工场地废水直接排放。 3、施工期噪声 （1）项目施工噪声主要为运输车辆的噪声、设备安装噪声等。本环评建议企业采取以下措施减小施工噪声对外环境的影响： ①合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开居民休息时间，晚22点到次日早6点之间禁止施工； ②合理安放施工机械，尽量远离敏感点设置；施工设备优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声或者消声措施； ③施工单位应处理好与施工场界周围居民的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定； 施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性，随着施工的结束，施工噪声对周围环境的影响也将消失。 （2）施工期间运输建筑材料车辆增多，将加重沿线交通噪声污染。运输车辆噪声级一般在75～90dB，属间接运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线居民生活造成大的影响。 4、施工期固废 施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾、施工人员的生活垃圾等。 施工产生的建筑垃圾集中堆放，按时运送至市政指定的地点处置；施工期生活垃圾分类收集后由环卫清运。 环评要求建筑垃圾应按当地环保及城建部门要求送指定的地点集中处置；同时，评价要求运输车辆必须采取遮蔽、防抛撒等措施，并不得对沿线敏感点造成噪声污染。 采取以上措施后，施工期固体废弃物对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目废气主要为污水处理站恶臭及饮食油烟。 （1）污水处理站恶臭 本项目拟建1座污水处理站。设计处理能力为15m3/d，采用AO工艺。污水处理的恶臭主要来源于污水、污泥中有机物经细菌分解、发酵产生的气体物质，主要为氨、硫化氢。 参照美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5，可产生0.00012gH2S和0.0031gNH3。根据分析，本项目BOD5年去除量约为0.489t，则H2S产生量为0.0587kg/a，NH3的产生量为1.52kg/a。污水站各池体均被密闭，以防臭气外逸，并定期通过预留管道投放除臭剂除臭，每1kg除臭剂可以处理15t废水，除臭效率为90%。则H2S无组织排放量为5.87g/a，NH3无组织排放量152g/a。 表4-1 恶臭污染物产排情况一览表 污染源位置; 污染物; 产生量; 治理措施; 排放量; 排放形式. 污水处理站; 硫化氢; 0.0587kg/a; 恶臭区域加盖+除臭剂除臭; 5.87g/a; 无组织. 氨; 1.52kg/a; 152g/a. （2）饮食油烟 本项目设食堂，为小型规模，设有2个灶头，用餐人数为29人，为员工提供一日三餐，产生的废气主要为油烟废气。根据对餐饮企业的类比调查，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，每个灶头排风量2000m3/h计，以提供每日三餐，灶头日煎炒时间约6h。平均日耗油量按20g/人计算，本项目29人就餐，365个工作日计算，预计耗油量为0.212t/a，则油烟产生量为6.00kg/a，产生浓度为0.685mg/m3。本项目食堂灶头配备安装2套油烟净化装置，去除效率为60%，因此，项目油烟废气的排放量为2.4kg/a，排放浓度为0.274mg/m3。排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模要求，油烟废气对周围环境影响较小。 （3）废气监测计划 表4-2 项目废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 食堂专用烟道; 食堂油烟; 每年一次. 场界外10m范围内上风向1个参照点，下风向3个浓度监控点; 氨、硫化氢、臭气浓度; 每季度一次. （4）污染治理措施可行性分析 本项目恶臭经除臭剂处理后无组织排放。污水站各池体均被密闭，以防臭气外逸。并定期通过预留管道添加除臭剂进行除臭。类比同类项目银川济民医院新建项目竣工环境保护验收监测报告表可知，污水处理站恶臭经除臭剂处理后，废气排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关限值要求。项目污水处理站废气处理采用的“恶臭区域加盖+除臭剂除臭”属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中的可行技术。 表4-3 医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表 污染物产生设施; 污染物种类; 排放形式; 可行技术. 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度、甲 烷、氯气; 无组织; 产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂；. 氨、硫化氢、臭气浓度; 有组织; 集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放。. 二、废水 （1）废水产排情况 本项目产生的废水主要为医务人员生活污水、住院病房医疗废水及餐饮废水，总排水量为11.788m3/d（4886.44m3/a）。餐饮废水经隔油池处理后与生活污水、医疗废水一同排入化粪池及污水处理站，处理后经市政污水管网排至大荔县城区污水处理厂。 表4-4 本项目生活污水及医疗废水产排情况一览表 废水污染物; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总余氯; 粪大肠 菌群; 动植 物油. 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 120; 50; /; 1.6×107(个/L); /. 产生量（t/a）; 1.466; 0.733; 0.586; 0.244; /; /; /. 经处理后浓度（mg/L）; 200; 50; 30; 25; 5; 20（MPN/L）; 20. 经处理后排放量（t/a）; 0.977; 0.244; 0.147; 0.122; 0.024; /; 0.098. 处理效率（%）; 47.5; 66.7; 75; 50; /; /; /. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准（mg/L）; 250; 100; 60; -; 2~8; 5000（MPN/L）; 20. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准（mg/L）; -; -; -; 45; -; -; -. 备注：污染物产生浓度参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；排放浓度参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放标准限值，总余氯取均值。 （2）污水处理站处理工艺 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2009-2013）中“6.1.3若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化+消毒工艺”，根据建设单位提供的资料，为确保污水能够达标排入管网，本项目污水处理站采用“二级处理+消毒”工艺，即“AO工艺”对项目废水进行处理，具体工艺流程见图4-1，属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）附录A中表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术中的二级处理工艺活性污泥法。 图4-1 污水处理站工艺流程图 工艺说明： 污水由排水系统收集后，进入污水处理站的格栅井，去除颗粒杂物后由提升泵送至A级生物接触氧化池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，然后流入O级生物接触氧化池进行好氧生化反应，在此绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解，从O级生物接触氧化池自流入二沉池，进行泥水分离，在该池内，脱落的生物膜以及其他悬浮物沉降到池底，上部清澈的水经多介质过滤器过滤后流入清水池，清水池内的清水经二氧化氯消毒后排放，二氧化氯粉剂通过二氧化氯发生器设备进入清水池内，2kg二氧化氯粉剂可处理100m3的污水。 二沉池中的污泥部分回流至A级生物处理池，另一部分污泥至污泥池进行污泥消化后定期抽吸。 （3）建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-5 废水类别、污染物及治理污染设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群、总余氯、动植物油; 大荔县城区污水处理厂; 间接排放; TW001; 隔油池; 隔油; DW001; 符合; þ企业总排 ¨雨水排放 ¨清净下水排放 ¨温排水排放 ¨车间或车间处理设施排放. TW002; 化粪池; 沉淀. TW003; 污水处理站; AO工艺. ②废水污染物排放信息表 表4-6 废水污染物排放信息表 序号; 排放口; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; COD; 200; 2.68; 0.977. 2; BOD5; 50; 0.668; 0.244. 3; SS; 30; 0.403; 0.147. 4; NH3-N; 25; 0.334; 0.122. 5; 总余氯; 5; 0.066; 0.024. 6; 动植 物油; 20; 0.27; 0.098. ③废水污染物排放执行标准 表4-7 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/最高允许排放负荷. 1; DW001; COD; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; 250mg/L. 2; BOD5; 100mg/L. 3; SS; 60mg/L. 4; 总余氯; 2~8mg/L. 5; 粪大肠菌群; 5000MPN/L. 6; 动植物油; 20mg/L. 7; 氨氮; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值; 45mg/L. ④废水排放口基本情况及监测要求 表4-8 废水排放口基本情况及监测信息一览表 排放口; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放 去向; 间歇排放时段; 监测计划. 经度; 纬度; 监测 点位; 监测 因子; 监测 频次. DW001; 109.887501; 34.780514; 11.788; 市政污水管网; 年排放365天; 总排口; pH; 次/12h. COD; 次/周. BOD5; 次/季度. SS; 次/周. 氨氮; 次/季度. 总余氯; 次/季度. 动植物油; 次/季度. 粪大肠菌群; 次/月. （4）依托性分析 ①污水处理可行性分析 根据建设单位提供的资料，项目拟设1座容积为3m3的隔油池，1座容积为15m3化粪池和1座处理规模为20 m3/d的污水处理站。根据现场调查与本项目的实际污水产排情况，本项目污水总产生量为11.788m3/d，满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中4.2.4医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%的要求。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中要求（5.3化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为24～36h。清掏周期为180～360d。）本项目按24h计，清掏周期为360d，15m3化粪池满足设计要求。餐饮废水总产生量为2.564 m3/d，远小于隔油池容积。因此，项目废水处理措施可行。 ②依托大荔县城区污水处理厂可行性分析 大荔县城区污水处理厂位于县城东南1公里处，占地面积82.5亩，设计总规模为3万m3/d，分为一期、二期工程。一期工程设计规模为1.5万m3/d，污水处理主体工艺采用“CAST”。2011年7月建成运行，2011年12月完成竣工环保验收。2012年对一期进行提标改造，工艺改造为“A/A/O+混凝+纤维转盘滤池”。2012年6月取得环评批复，2013年8月完成竣工环保验收并取得验收批复。二期工程设计规模1.5万m3/d，污水处理主体工艺采用“改良A/O池+絮凝沉淀池+人工快渗池+反硝化滤池+纤维转盘滤池”。2018年7月取得环评批复，2018年8月完成竣工环保验收并取得验收批复。 项目位于大荔县城区污水处理厂收水范围，同时项目周边排水管网已配套到位，项目污水日排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，不会对污水处理厂进水水质造成严重的冲击，不会影响到大荔县城区污水处理厂的正常运转。故项目废水经污水处理站处理后经市政污水管网排至大荔县城区污水处理厂处理可行。 三、噪声 （1）设备运行噪声源强分析 本项目噪声源主要为污水处理站水泵、风机等设备，产噪设备具体情况见下表： 表4-9 项目各产噪设备情况一览表 单位：dB（A） 产噪设备; 声源位置; 数量（台/套）; 单台设备产生强度; 降噪措施; 持续时间. 水泵; 污水处理站; 1; 85; 隔声、减振等; 正常运营期间. 风机; 污水处理站; 1; 75; 隔声、减振等; 正常运营期间. （2）影响分析 ①设备位置 项目建成后产噪设备与各厂界距离见下表。 表4-10 项目主要噪声源距预测点的距离表 单位：m 设备名称; 距厂界及敏感点距离. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 东侧养殖户; 西侧住宅. 污水处理站水泵; 18; 45; 12; 30; 30; 20. 污水处理站风机; 18; 45; 12; 30; 30; 20. ②噪声预测 a、预测条件概化：考虑声源至受声点的距离衰减；考虑墙体对噪声的阻挡；在辐射过程中，空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。 b、预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，具体预测模式如下： I、室内声源传播衰减公式为： 式中：LA(r)—室内声源距离“声源中心”1m处的声压级，dB(A)； TL—房间围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)； α—为房间的平均吸声系数； r—设备点距预测点的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，m。 II、合成声压级公式为： 式中：Lp—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lni—第i个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。 （3）预测结果 表4-11 项目噪声预测结果 单位：dB（A） 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 西侧住宅; 东侧养殖户. 贡献值; 38; 32; 47; 33; 41; 34. 背景值; 昼间; /; /; /; /; 54; 52. 夜间; /; /; /; /; 48; 45. 预测值; 昼间; /; /; /; /; 55; 53. 夜间; /; /; /; /; 49; 47. 标准值; 昼间60；夜间50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据表4-11可知，经预测各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，敏感点（西侧住宅、东侧养殖户）噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，噪声对周边环境影响较小。 （3）外环境对本项目噪声影响分析 本项目外环境噪声主要为108国道产生的交通噪声，根据本次现状环境质量监测结果可知，项目周边敏感点昼夜间噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。同时，环评单位要求项目采用双层窗户，降低外环境噪声对本项目的影响。因此，外环境对本项目噪声影响较小。 （4）监测计划 表4-12 噪声监测计划一览表 污染源名称; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 噪声; Leq（A）; 厂界四周; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 四、固废 （1）生活垃圾 ①生活垃圾 项目生活垃圾主要来源于医务人员及住院病人。本项目劳动定员29人，床位50张，生活垃圾排放系数以0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量为28.84t/a，设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运。 ②餐饮废油脂 餐饮废油脂产生量按0.01 kg/人•d计算，年工作日365天，产生量约为0.106t/a，专用容器收集后，交由有废油脂处理资质的单位处理。 （2）一般工业固废 本项目一般工业固废主要为废输液瓶及废包装袋。废输液瓶的产生量约为0.5t/a，收集后定期交由具有回收处理资质的单位回收；废包装袋的产生量约为0.03t/a，收集暂存，定期外售。 （3）危险废物 ①医疗废物 根据《医疗废物分类名录》医疗废物主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性质废物五类，详见下表。 表4-13 医疗废物分类 类别; 特征; 常见组分或者废物名称. 感染性废物; 携带病原微生物、具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。 3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 4、各种废弃的医学标本。 5、废弃的血液、血清。 6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。 2、医学实验动物的组织、尸体等。 3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的医用锐器; 1、医用针头、缝合针。 2、各类医用锐器，包括解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 3、载玻针、玻璃试管、玻璃安瓿等。. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品。 2、废弃的细胞毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司漠司汀、三苯氧胺、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂。 3、废弃的疫苗、血液制品等。. 化学性质废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学品; 1、医学影像室、实验室废弃的化学试剂。 2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。 3、废弃的汞血压计、汞温度计. 本项目主要涉及感染性废物、损伤性废物，少量病理性废物、药物性废物以及化学性废物。项目设置床位50张，医疗废物的产生量按每个床位每天0.4kg计，则本次项目医疗废物产生量为7.3t/a，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 ②污水处理站污泥及栅渣 本项目自建贮泥池，面积为1m3，贮存污水处理站污泥及栅渣，投加石灰进行消毒，消毒后的污泥引入离心式脱水机密闭脱水，脱水后的污泥密闭封装，暂存于医疗废物暂存间中，定期交由有资质单位处置，依据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污水处理站污泥及栅渣应按危险废物进行处理和处置，污泥量及栅渣产生系数以75g/人·d计，则污泥（含水率97%）产生量为1.37t/a，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中要求，污泥含水率应小于80%，故本次要求建设方对污泥脱水至80%，则污泥产生量为205.5kg/a。环评要求企业严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《国家危废管理名录（2021版）》中有关污泥处理处置要求进行处理处置。 各类固废产生及处置情况见下表。 表4-14 项目固废产生及处置情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 代码; 产生量; 处置措施. 1; 职工/住院病房; 生活垃圾; /; /; 28.84t/a; 设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运. 2; 住院病房; 废输液瓶; 一般工业固废; 900-999-99; 0.5t/a; 定期交由具有回收处理资质的单位回收. 职工/住院病房; 废包装袋; 一般工业固废; 900-999-99; 0.03t/a; 收集暂存，定期外售. 3; 医院大楼; 医疗废物; 危险废物（HW01）; 841-001-01; 7.3t/a; 分类收集暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置。. 841-002-01. 841-003-01. 841-004-01. 841-005-01. 污水处理站; 污泥; 危险废物（HW49）; 772-006-49; 205.5kg/a; 加药消毒、脱水后密闭封装在医疗废物暂存间，定期交有资质单位处置. 4; 食堂; 餐饮废油脂; /; /; 0.106t/a; 专用容器收集后，交由有废油脂处理资质的单位处理. 本项目拟建设1间医疗废物暂存间，面积约12m2。 项目医疗废物处置的具体要求如下： a、医疗废物的分类收集 医疗废物分类收集时必须首先确保在废物产生点，医疗废物和非医疗废物进入有不同颜色和标识的包装容器中，以便于后续实施不同的管理方法。禁止医疗废物和生活垃圾混合收集。在每一个废物产生地点，根据废物类型相应的配备三个收集箱，一个是专用的利器盒，一个是黄色塑料袋，盛装除损伤性废物以外的医疗废物，一个是黑色塑料袋，盛装普通生活垃圾。直接与废物接触的黄色塑料袋和黑色塑料袋可套装在一个体积相当的塑料桶内以固定塑料袋外形，该塑料桶应定期进行消毒处理。 其分类收集制度如下： 将感染性废物和损伤性废物分别用有警示标识的黄色包装物或容器物盛装封闭； 病理性废物必须防腐处理后用黄色包装物盛装封闭； 感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物不得混合收集； 在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷； 损伤性废物在废物产生单位配置适合的毁形装置并立即毁形后，放在防刺的有警示标识的利器盒； 盛装医疗废物达到包装物或容器的3/4时，必须进行紧实严密的封口； 禁止在非收集、非暂时储存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物或生活垃圾； 批量的过期、淘汰、变质的一般性废弃药品必须由药剂科回收，报药监局统一处理，并登记保存备查。 b、消毒处理 医疗废物从运走前首先进行灭菌消毒处理。 c、医疗废物的转运 医疗废物的转运应由专人负责，定期到医疗科室收集医疗废物，至少每天一次，医疗废物产量较高的科室可能需要每日多次清理，确保产生点不积累医疗废物。 d、医疗废物的储存 项目医废暂存间拟设在东北侧，远离食堂及医院大楼，符合医院总平面布置以及洁污分流的要求。 医疗废物暂存处需设有严密的封闭措施，地面和墙裙须进行防渗处理，地面设有良好的排水性能，易于清洁和消毒；避免阳光直射，有良好的照明设备和通风条件。 医疗废物暂存处需设有明显的“医疗废物”区域性标识。并张贴一些“严禁扔、摔医疗废物袋或容器”，“禁止吸烟、饮食”等警示标识。 医疗废物的最终去向：根据就近集中处置的原则，医疗废物收集后统一交由有资质单位处置。 管理措施：项目依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单，并对医疗废物进行登记，登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。对登记资料予以保存。严格按照《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）转运处置医疗废物，确保医疗废物暂存不得超过48小时。 5、地下水、土壤 项目医疗废物暂存间地面进行硬化防渗处理，污水处理站各单元均采取防渗措施，管道采用防腐蚀材料，埋地管道采用柔性防渗结构等。在加强日常管理维护以及采取相应防治措施后，项目对地下水、土壤影响较小。 6、外环境对本项目的影响 经现场调查，本项目周边目前存在一个工业企业商混站，位于项目西北侧，直线距离60m，主要污染物为颗粒物，排放量较小，大荔县常年主导风向为东北风，项目位于该企业的侧风向，因此污染物对项目影响较小。 项目南侧为108国道，道路产生的交通噪声会对项目声环境产生一定影响。项目的建设并不会导致以上道路的交通负荷明显增大，区域噪声的现状监测结果可以代表此次项目实施后的声环境状况。因此，本次评价不再预测交通噪声对项目的影响，以噪声现状监测结果代表拟建项目运营期的声环境质量。根据本次现状环境质量监测结果可知，项目各场界昼夜间噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求，外部交通噪声对项目的影响较小。本次环评建议项目医院大楼采用双层窗户，降低外环境对本项目的噪声影响。 7、环境风险 （1）风险源调查 ①风险物质 根据建设单位提供的资料： 项目化验科采用血球计数仪、pH计等仪器配合试剂带、试剂盒及生物酶试剂等成品进行血、尿、粪的化验，不采用手工配置含氰、铬、酸试剂的方法化验。使用后的检验样品（如血液等）、酶试剂及试剂盒等均作为医疗废物处置，不产生含氰、含铬、酸性等实验室废水。 本项目所产生的废气主要为H2S、NH3；废水主要为医疗废水和生活废水；固体废物主要为医疗废物和生活垃圾，均不含有重点关注的危险物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B重点关注的危险物质及临界量指出，本项目所涉及的风险物质为污水处理站消毒所用二氧化氯粉剂（CAS号：10049-04-4），临界量为0.5t。本项目最大储存量为0.002t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C危险物质及工艺系统危险性（P）的分级可计算出危险物质数量与临界量比值（Q）。 式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 可知本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.004。因此本项目环境风险潜势为Ⅰ，仅需进行简单分析。 ②可能影响途径及存在风险 i二氧化氯粉剂加水后会产生二氧化氯气体，具有强氧化性，空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性，但其水溶液却是十分安全的（水中含量超过30%易爆炸）。它能与许多化学物质发生爆炸性反应，对受热、震动、撞击、摩擦等相当敏感，极易分解发生爆炸，引发火灾。 （1）大气：火灾引发的伴生/次生污染物(SO2、CO等)排放，对周边环境空气质量及周边人群健康带来不利影响； （2）地表水：火灾造成的消防废水排放，对周边地表水水质带来不利影响，在灌溉季节会对农业生产造成一定的威胁； （3）地下水：火灾造成的消防废水排放，对周边地下水水质带来不利影响。 ii项目污水收集管道出现阻塞、破裂、接头破裂等情况时，医疗废水会泄漏外溢，将对环境卫生带来不利影响。 iii项目产生的医疗废物暂存在医疗废物暂存间内，医疗废物专用包装物或容器发生破裂时医疗废物可截留在室内，对外环境影响不大。医疗废物运输车辆发生翻车、撞车事故，导致医疗废物散落时，可能发生污染土壤或地表水现象。 （2）环境风险防范措施 ①针对医院所涉及的风险物质、风险单元等，建立环境风险风控和应急措施制度，明确环境风险防控重点岗位的责任机构，本项目运行后按规定编制《突发环境事件应急预案》； ②定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训；强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制定各项管理制度，加强日常监督检查； ③在各风险单元配备必要的应急物资和应急设备； ④对污水收集管道、污水池等定期进行检查、维护，避免出现管道阻塞、破损或污水处理池破裂等情况发生； ⑤医疗废物暂存场所与生活垃圾存放地分开，与医疗区、人员活动密集区隔开，应确保设施不受雨水冲击或浸泡；医疗废物暂存间应严密封闭，平时上锁关闭，采取防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，设置专用医疗废物、危险废物警示标志，安排专人管理，避免非工作人员进出； ⑥项目医疗废物的运送委托有资质单位统一负责，使用有明显医疗废物标识的专用车辆，车辆厢体与驾驶室分离并密闭，车辆满足防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求。 采取以上措施后，可以将风险控制在可接受的范围之内。 七、环保投资 项目总投资300万元，其中环保投入27万元，约占总投资的9%。项目环境保护投入见表4-15。 表4-15 环境保护投入表 实施时段; 类别; 污染源或污染物; 污染防治措施或设施; 数量及规模; 环保投资（万元）. 运营期; 废气; 污水处理站恶臭; 加盖密闭装置+除臭剂除臭; /; 1. 食堂油烟; 油烟净化器+专用烟道; 2套; 1. 废水; 生活污水、医疗废水、食堂废水; 隔油池; 1座 3m3; 10. 化粪池; 1座 15m3. 污水处理站（AO工艺）; 1座15m3/d. 噪声; 设备噪声; 水泵设基础减振、地埋式; 与设备配套; 1. 固废; 医疗废物、污泥 及栅渣; 医废暂存间+处置合同; 1间 12m3; 10. 生活垃圾; 垃圾桶分类收集后，交由环卫部门清运; 28.84t/a; 1. 废输液瓶; 定期交由具有回收处理资质的单位回收; 0.5t/a; 1. 废包装袋; 收集暂存，定期外售; 0.03t/a; 1. 餐饮废油脂; 专用容器收集后，交由有废油脂处理资质的单位处理; 0.106t/a; 1. 合计（万元）; 27. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | NH3、H2S | 恶臭区域加盖+除臭剂除臭 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3相关限值 |
|  | 食堂 | 饮食油烟 | 油烟净化器+专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 职工/住院病房 | COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群、总余氯、动植物油 | 餐饮废水经隔油池处理后与生活污水、医疗废水一同进入化粪池、污水处理站，处理后排入市政污水管网最终流入大荔县城区污水处理厂。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级限值 |
| 声环境 | 水泵、风机 | 噪声 | 隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾：设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运； 危险废物：拟建1间12m2医废暂存间用于暂存医疗废物及消毒脱水后的污泥及栅渣，定期交由有资质单位处置。 一般工业固体废物：废输液瓶收集后定期交由具有回收处理资质的单位回收。废包装袋收集暂存，定期外售。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间地面进行硬化防渗处理；污水处理站各单元采取防渗措施，管道采用防腐蚀材料，埋地管道采用柔性防渗结构等。在加强日常管理维护以及采取相应防治措施后，对地下水、土壤影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①针对医院所涉及的风险物质、风险单元等，建立环境风险风控和应急措施制度，明确环境风险防控重点岗位的责任机构，编制《突发环境事件应急预案》；②定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训；强化安全、消防和环保管理，建立管理机构，制定各项管理制度，加强日常监督检查；③在各风险单元配备必要的应急物资和应急设备；④对污水收集管道、污水池等定期进行检查、维护，避免出现管道阻塞、破损或污水处理池破裂等情况发生；⑤医疗废物暂存场所必须与生活垃圾存放地分开，与医疗区、人员活动密集区隔开，应确保设施不受雨水冲击或浸泡；医疗废物暂存间应严密封闭，平时上锁关闭，采取防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，设置专用医疗废物、危险废物警示标志，安排专人管理，避免非工作人员进出；⑥项目医疗废物的运送委托有资质单位统一负责，使用有明显医疗废物标识的专用车辆，车辆厢体与驾驶室分离并密闭，车辆满足防渗漏、防遗撒以及其他环境保护和卫生要求。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 严格执行环境保护“三同时”制度，全面落实环评文件中提出的污染治理措施；加强设备检修及维护，保证设备正常运转，污染物达标排放；医疗废物的暂存、转运等环节应严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》等相关文件要求执行；污泥严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《国家危废管理名录（2021版）》中相关处理处置要求，交有资质单位处置；严格落实危废转移联单制度。 |  |  |  |

- 六、结论

从环保角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 75.6g/a | / | 75.6g/a | +75.6g/a |
|  | H2S | / | / | / | 2.93g/a | / | 2.93g/a | +2.93g/a |
|  | 饮食油烟 | / | / | / | 2.4kg/a | / | 2.4kg/a | +2.4kg/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.977t/a | / | 0.977t/a | +0.977t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.244t/a | / | 0.244t/a | +0.244t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.147t/a | / | 0.147t/a | +0.147t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.122t/a | / | 0.122t/a | +0.122t/a |
|  | 总余氯 | / | / | / | 0.024t/a | / | 0.024t/a | +0.024t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.098t/a | / | 0.098t/a | +0.098t/a |
| 一般工业固体废物 | 废输液瓶 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | +0.03t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 | / | / | / | 7.3t/a | / | 7.3t/a | +7.3t/a |
|  | 污泥及栅渣 | / | / | / | 205.5kg/a | / | 205.5kg/a | +205.5kg/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①