荔环发〔2022〕99号

渭南市生态环境局大荔分局

关于陕西祥生源环保科技有限公司赵渡祥生源新型塑制材料生产制造项目环境影响

报告书批复

陕西祥生源环保科技有限公司：

你单位报来《陕西祥生源环保科技有限公司赵渡祥生源新型塑制材料生产制造项目环境影响报告书》及有关材料收悉。根据该项目环境影响报告书专家技术咨询会意见，结合项目建设地环境特征，经研究，现就修改后的项目环境影响报告书批复如下：

一、陕西祥生源环保科技有限公司赵渡祥生源新型塑制材料生产制造项目位于渭南市大荔县赵渡镇赵东村西南三公里处；项目厂区东、西、北侧均为农田，南侧为生产路，隔路为农田；项目总占地面积59176.3m2，总建筑面积11400m2，主要建设6栋造粒车间、2栋滴灌带厂房及辅助设施，建成后年产塑料颗粒18000t，环保滴灌带6000t；项目总投资4000万元，其中环保投资82.1万元，环保投资占项目总投资的2.05%。

项目在全面落实环境影响报告书和本批复提出的污染防治措施，实现污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

二、项目在落实环评提出的各项污染防治措施前提下，施工期及运营期应重点做好以下工作：

1、施工期产生扬尘较大的工序应采取洒水抑尘、土方遮盖、密闭运输等措施减轻对环境的影响，同时按照环评要求落实好施工期废水、噪声、固废相关污染防治措施。

2、项目运营期产生的废气主要为塑料颗粒挤出废气、熔融挤出废气及混合粉尘、破碎粉尘。塑料颗粒挤出废气及熔融挤出废气采取设置集气罩对废气进行收集，引至两级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放；边角料破碎、PE再生颗粒及色母混合烘干时会有粉尘产生，采取设置集气罩对颗粒物进行收集，引至布袋除尘器处理后由15m排气筒排放。

3、项目运营期破碎清洗废水通过三级沉淀处理后全部回用破碎清洗工序；冷却塔排水在厂区内道路洒水降尘使用；生活污水通过油水分离器及化粪池预处理后定期委托清掏处置，项目运营过程中无废水排放。

4、运营期噪声主要来源于设备。采取基础减振、厂房隔声、距离衰减等降噪措施减轻对环境的影响。

5、项目运营期生活垃圾、人工分选杂质、除尘器收集粉尘定点收集后定期交由环卫部门处置；废过滤网定期由物资回收单位收集处理；污水沉淀池泥渣经板框压滤机脱水后集中收集运至垃圾填埋场填埋处理；油水分离器产生的废油脂定期委托有资质单位转运处置；危险废物暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位转运处置。

6、落实好环境影响报告书提出的监测计划。加大厂区绿化面积，裸露地表进行合理硬化绿化。

三、项目应严格按照报告书所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述要素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评手续。

四、建设单位要严格执行《建设项目环境保护管理条例》，项目建设应严格执行环保设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度，将环境保护措施落到实处。项目建成后，你单位应按规定程序对该项目进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运营。

五、大荔县生态环境保护综合执法大队应按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》的要求，负责该项目的监督管理。你单位应在收到批复后10日内将批准后的环境影响报告书分别进行备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

渭南市生态环境局大荔分局

2022年10月27日

抄送：大荔县生态环境保护综合执法大队

渭南市生态环境局大荔分局办公室            2022年10月27日印发