- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大荔县新起点包装有限公司泡沫保鲜箱生产线扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 韩景新 | 联系方式 | 13709130899 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）渭南市大荔县（区）朝邑镇新潮村（原新关一纸厂）（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （东经110度5分12.019秒，北纬34度47分36.002秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2924泡沫塑料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 53塑料制品业 其它（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10.3 |
| 环保投资占比（%） | 10.3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13334m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、环境影响评价类别确定 本项目为泡沫塑料箱制造项目，对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），该项目属于“C2924泡沫塑料制造”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 53塑料制品业 其它（年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”，环境影响评价类别为报告表。 2、产业政策符合性分析 项目不属于国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其2021年12月30日《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》中的鼓励类、限制类及淘汰类，可视为允许类；不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）中限制投资类项目；项目工艺、设备不含《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（工产业〔2010〕第122号）中淘汰落后的生产工艺装备。 - 相关环保政策符合性分析 本项目与相关环保政策相符性分析见表1-1。 表1-1 相关环保政策相符性分析一览表 由上表可知，本项目符合相关环保政策要求。 规划或政策名称; 规划或政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 陕西省“十四五”生态环境保护规划; 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质和信用评价。对重点区域道路、水务等线性工程进行分段施工。大型煤炭、矿石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。鼓励有条件的堆场实施全封闭改造。; 本项目位于陕西省渭南市大荔县朝邑镇新潮村（原新关一纸厂），本项目采用的UV光氧化+活性炭吸附工艺均为恶臭气体的有效处理工艺，能极大的减小恶臭气体的排放。; 符合. 渭南市“十四五”生态环境保护规划; 坚持源头防治、综合施策，稳步推进大气污染防治攻坚行动，聚焦细颗粒物和臭氧污染协同控制; 本项目采用的UV光氧化+活性炭吸附工艺均为恶臭气体的有效处理工艺，能极大的减小恶臭气体的排放。; 符合. 渭南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要; 全面推进大气污染防治。渗入开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动，加强重点行业污染治理和超低排放改造，减少污染物排放。; 本项目采用的UV光氧化+活性炭吸附工艺均为恶臭气体的有效处理工艺，能极大的减小恶臭气体的排放。; 符合. 大荔县2023年国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要; 深化大气污染联防联控机制，聚焦细颗粒物和臭氧协同控制，强化扬尘治理和臭氧管控，力促各项指标浓度持续下降，努力争取更多的优良天数，推进空气质量持续向好。; 本项目采用的UV光氧化+活性炭吸附工艺均为恶臭气体的有效处理工艺，能极大的减小恶臭气体的排放。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号）; 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目为泡沫塑料制造项目，对大气质量影响较小，不属于方案中严格管控的行业。; 符合. 《挥发性有机物无组排放控制标准》GB37822-2019; 5.1基本要求 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目使用粒装物料时采用密闭输送方式。; 符合. 《陕西省人民政府办公厅关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（陕政办发〔2021〕25号）; 推进重点行业挥发性有机物综合整治。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业源头、过程和末端全过程控制体系，实施挥发性有机物总量控制。…… 全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，持续开展无组织排放排查整治工作，加强含挥发性有机物料全方位、全链条、全环节密闭管理。; 本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》要求，项目产生的挥发性有机物按照“十四五”要求进行总量控制。; 符合. 《渭南市人民政府办公室关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》（渭政发〔2022〕20号）; 四、持续推进重点污染源治理 系统推进VOCS污染治理，完善“源头-过程-末端”治理模式、推进“一行一策”管理，优化源头结构调整、实施污染深度治理和全过程精细化管理。……; 项目工艺过程密闭化，产生的废气集中收集至UV光氧化+活性炭吸附装置处理后达标排放。; 符合. 《渭南市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（渭政发〔2021〕11号）; 全面推进大气污染防治。积极应对气候变化，调整优化产业、能源、运输和用地结构，做好碳达峰、碳中和工作，有效控制温室气体排放。以持续改善大气环境质量为核心，深入开展汾渭平原及关中地区大气污染联防联控行动，加强重点行业污染治理和 超低排放改造，减少污染物排放。狠抓工业污染源减排，重点开展钢铁、焦化、建材等行业超低排放改造，加强工业炉窑综合整治和煤炭清洁利用，推进挥发性有机物污染防治。; 项目产生的废气主要为有机废气、颗粒物、SO2、NOX，均采取相应措施，废气均能稳定达标排放。; 符合. 渭南市人民政府关于印发《渭南市大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》的通知; 市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，其它区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目为国民经济分类中C2924泡沫塑料制造项目，不涉及纤维增强塑料使用，不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中涉气重点行业。; 符合. 《大荔县人民政府专项问题会议纪要》（大荔县人民政府办公室第10次2022年6月21日）; 会议确定：根据各镇（街道）产业特点，对能够实现资源就地转化利用，壮大村集体经济以及服务“三农”的配套工业项目，可以在各镇（街道）落地建设。; 本项目生产泡沫保险箱为当地果品包装，属服务“三农”的配套工业项目，可以在各镇(街道)落地建设。; 符合. - “三线一单”符合性分析 （1）与《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）的符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》中环评文件规范化要求：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图、一表、一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 ①“一图”：指的是规划或建设项目与环境管控单元对照分析示意图。根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）中的渭南市生态环境管控单元分布示意图可知，项目所在大荔县热力有限公司属于渭南市生态环境管控单元中的重点管控单元，项目在渭南市生态环境管控单元分布示意图的位置见图1-1。 本项目陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告见附件8。 图1-1 本项目所在生态环境管控单元位置图 ②“一表”：指的是项目或规划范围涉及的生态环境管控单元准入清单。 本扩建项目与渭南市生态环境准入清单的符合性分析见表1-2。 表1-2 建设项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单 市; 区县; 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目建设情况; 符合性. 渭南市; 大荔县; 陕西省渭南市大荔县重点管控单元; 空间布局约束; 1、执行国家法律法规对自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地的禁止性和限制性要求。 2、城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染严重企业须有序搬迁、改造入园(区)或依法关闭。 3、禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建、扩建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。; 本项目为扩建项目，不新增用地，在原有车间内新增5条生产线。原有厂房位于大荔县朝邑镇新潮村（原新关一纸厂）。附近无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、重要湿地、重要水源地等法定保护地。并非钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染严重企业及有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 符合. 污染物排放管控; 2、工业集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 3、黄河流域城镇污水处理设施执行《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》；汉江、丹江流域城镇污水处理设施执行《汉丹江流域(陕西段)重点行业水污染物排放限值》。 6、严禁采用渗井、废坑、废矿井或净水稀释等手段排放有毒、有害废水。存放含有毒、有害物质的废水、废液的淋浸池、贮存池、沉淀池必须采取防腐、防渗漏、防流失等措施。; 本次扩建项目废水不外排。 本项目不新增人员，主要排水为软水制备系统排放的浓水、锅炉定期排污水。浓水及锅炉排污水属清净下水，通过项目地雨水管网排放。 本项目生物质锅炉为备用锅炉，仅在天然气锅炉因气源紧张停用时启用，项目软水依托现有软水制备系统供给。现有软水制备系统将新鲜水依次经过石英砂过滤、活性炭过滤、精密过滤器过滤、反渗透之后制成软水，锅炉经加热后将软化水已蒸汽形式供给生产系统。水蒸气冷凝后生成的冷凝水回用于锅炉。; 符合. 环境风险防控; 1、重点加强饮用水源地、化工企业、工业园区、陕北原油管道、陕南尾矿库等领域的环境风险防控。 2、渭河、延河、无定河、汉江、丹江、嘉陵江等六条主要河流干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 本项目为泡沫塑料箱制造项目，不属于石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，无危险化学品，合理布置了生产装置等设施。; 符合. 资源开发效率要求; -5、严格限制高耗水行业发展，提高水资源利用水平：严禁挤占生态用水。; 本项目废水不外排，严格控制了水资源利用，未挤占生态用水，非高耗水行业。; 符合. ③“一说明”：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证规划或建设项目符合性的说明。 根据上述分析，本扩建项目位于渭南市“三线一单”生态环境分区中重点管控单元，对照表1-2中的管控要求，项目建设符合渭南市生态环境准入清单中重点管控单元的环境分区管控的要求。 （2）与“三线一单”符合性分析 表1-3 本项目与“三线一单”符合性分析 “三线一单”; 项目具体情况; 相符性. 生态保护红线; 根据现场调查及收集的相关资料，本项目位于大荔县朝邑镇内，根据渭南市人民政府关于印发《渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案》（渭政发〔2021〕35号）的通知的意见，本项目位于重点管控单元。本项目区域不涉及自然保护区、重要湿地等。项目在采取有效地环保措施后，对环境影响较小，故符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 根据项目所在地环境质量现状调查和污染物排放核算，本项目运营后对区域内环境影响较小，项目产生的废水、废气、固废等均得到合理处置，噪声对周围环境影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 本项目为泡沫塑料制造项目，供水由当地市政供水管网供给，供电依托当地电网供电。项目建设用地不涉及基本农田，土地资源符合当地用地规划，因此本项目符合资源利用上限要求。; 符合. 生态环境准入清单; 本项目属于泡沫塑料制造扩建，新增生产线五条，项目产生的污染物经处理设施处理后均能达标排放，不属于高污染、淘汰类、禁止类项目。综上所述，本项目符合“三线一单”及生态保护的要求。; 符合. 5、选址可行性分析 ①用地分析：本项目为扩建项目，在原有生产车间内新增五条生产线，不新增用地。原有车间位于陕西省渭南市大荔县朝邑镇新潮村（原新关一纸厂），项目用地性质为建设用地。 ②市政工程分析：本项目生产用水依托厂内原有自备井提供；用电由国家电网供电，依托原有厂房已建供电线路。由上可知，本项目市政工程可满足生产需要。 ③污染影响分析：本项目运营期废气污染物主要为生产过程产生的有机废气（非甲烷总烃、苯乙烯）经收集后采用UV光氧化+活性炭吸附装置+18m高排气筒达标排放；项目无生产废水产生；空压机、发泡机、成型机等产噪设备均置于车间内，对风机、空压机采取消声、减振措施；废边角料交废品回收单位回收，废活性炭、废灯管交有资质单位处置，厂内不储存。项目运营期产生的废水、噪声和固体废物等方面环境影响，在采取相应的污染防治措施后，均能实现达标排放和合理处置。 ④周围制约因素分析：据现场调查，本项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区；项目距离敏感点较远，故本项目的建设不存在制约因素。 项目运营期间产生的各类污染物在采取本报告提出的相应环保措施后均可实现达标排放和总量控制的要求，不会改变当地环境质量现状，不会对周围环境产生明显影响。因此，从环保角度分析，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 为满足市场需求，大荔县新起点包装有限公司拟在厂区内扩建泡沫保鲜箱生产线，生产大规格泡沫保鲜箱。 1、项目名称、建设性质及建设单位 （1）项目名称：大荔县新起点包装有限公司泡沫保鲜箱生产线扩建项目； （2）建设性质：扩建； （3）建设单位：大荔县新起点包装有限公司； （4）项目投资：总投资为100万元。 2、建设地点 本项目为扩建项目，不新增用地，在原有车间内新增5条生产线。原有厂房位于大荔县朝邑镇新潮村（原新关一纸厂），项目中心地理坐标为东经110.086672°，北纬34.793334°；项目西侧为养牛场、东侧为彩钢库房，北侧为农用大棚，南侧紧邻村庄道路，项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 3、建设内容及规模 扩建项目总投资100万元，利用现有场地进行建设，现有厂区总占地面积约13334m2（20亩），总建筑面积4408m2。办公用房、给排水、供电等公用配套设施依托厂内原有设施。项目组成表详见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容 工程 分类; 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 泡沫保鲜箱生产线; 本次扩建拟在原生产车间内新增5条生产线，涉及生产设备为5台全自动泡塑成型机。; 新建. 辅助 工程; 锅炉房; 位于生产厂房南侧，建筑面积260m2，设有一台6t/h燃气锅炉提供生产用蒸汽，另有一台6t/h生物质锅炉备用，配套安装低氮燃烧器，设8m3、15m3蒸汽罐各1个。; 依托原有. 综合办公楼; 位于厂区大门东侧，建筑面积294m2。; 依托原有. 冷却循环水池; 容积300m3，位于生产厂房北侧。; 依托原有. 储运 工程; 天然气储运; 由供气方提供天然气槽车，并负责运送，配备相关气化装置，天然气存储直接通过槽车，厂区内不设天然气储罐。; 依托原有. 仓库; 布置于生产厂房东侧，建筑面积2304m2，用于原料和成品的储存。; 依托原有. 燃料储存; 项目所需生物质燃料由汽车运输进厂，储存于厂区现有库房内。; 依托原有. 公用 工程; 供水; 生产用水由厂内原有自备井提供。; 依托原有. 排水; 软水制备系统产生的浓水及锅炉排污水经雨水管网排放。; 依托原有. 供电; 由当地10kV供电线路引入。; 依托原有. 供热; 采用一台6t/h燃气锅炉提供蒸汽，另有一台6t/h生物质锅炉备用。; 依托原有. 环保 工程; 废气; 燃气锅炉配套安装低氮燃烧器+烟气再循环系统，废气经15m高排气筒排放；生产过程产生的有机废气和恶臭（非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度）经集气罩收集后采用UV光氧化+活性炭吸附装置+18m高排气筒达标排放（新设1套处理装置，处理后与原有项目废气共用1根排气筒排放）。; 燃气锅炉处理设施依托原有，生产废气处理设施新建. 废水; 项目无生产废水产生。; 依托原有. 固废; 废边角料交废品回收单位回收；废活性炭、废灯管交有资质单位处置。; 依托原有储存设施. 噪声; 本次扩拟建新增5台全自动泡塑成型机，产噪设备置于车间内，采取消声、减振措施。; 新建. 4、产品方案 本项目建成后产品方案见下表2-2。 表2-2 项目产品方案 产品名称; 单位; 原有产量; 新增产量. 泡沫保鲜箱; 万只; 500（55g/只）; 200（95g/只）. 5、项目主要原辅料及能源消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料及能源一览表 序号; 名称; 扩建前; 扩建 新增; 扩建后共计; 产品标准; 备注. 1; EPS树脂; 300t/a; 200t/a; 500t/a; 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑》（GB/T108; 1.1-2002） 粒径0.3-1.2mm，袋装（戊烷5%），仓库储存. 2; 天然气; 1.0×106m3/a; 0.4×106m3/a; 1.4×106m3/a; /; CNG槽车储存. 4; 水; 22000m3/a; 14008m3/a; 36008m3/a; /; 自备井. 5; 电; 150000Kwh/a; 30000Kwh/a; 180000Kwh/a; /; 供电电网. 项目原料性质特性见表2-4。 表2-4 原料性质特性表 名称; 特性. 可发性聚苯乙烯（EPS）; Expandable PolyStylene的缩写，中文名为可发泡聚苯乙烯，是一种树脂与物理性发泡剂和其他添加剂的混合物。为白色珠状颗粒，相对密度1.05。热导性低，吸水性小。耐冲击振动、隔热、隔声、防潮、减振。介电性能优良。溶于丙酮、醋酸乙酯、苯、甲苯、二氯乙烷、氯仿，不溶于乙醇、正己烷、环. 发泡剂戊烷烷、溶剂汽油等。EPS玻璃化温度80~105℃，非晶态密度1.04~1.06g/cm，晶体密度1.11~1.12g/cm，熔融温度240℃，分解温度为330℃，电阻率为1020~1022Ω·cm。导热系数0.116瓦/（米·开）。通常的聚苯乙烯为非晶态无规聚合物，具有优良的绝热、 缘和透明性，长期使用温度为0~70℃，低温易开裂。最常见的可发性聚苯乙烯是含有发泡剂（戊烷）的透明PS粒料。; 有微弱的薄荷香味，分子量72.15，熔点-129.8℃，沸点：36.1℃，相对密度（水=1）：0.63，相对密度（空气=1）：2.48，微溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯、氯仿等多数有机溶剂：蒸气压：53.32kpa/18.5℃。. - 物料平衡 项目生产过程物料平衡见表2-5。 表2-5 项目物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 去向; 数量（t/a）. EPS颗粒; 200; 泡沫保鲜箱; 190. 进入大气; VOCs; 有组织; 0.035. 无组织; 0.116. UV光氧化+活性炭吸附装置吸附; 0.432. 废边角料; 9.417. 合计; 200; 合计; 200. ## 图2-1 项目物料平衡图（单位：t/a） 7、本项目主要设备 本次扩建项目仅新增5台全自动泡塑成型机，设备情况见表2-6。 表2-6 项目设备情况一览表 原有项目; 扩建项目新增设备. 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量; 设备名称; 型号/规格; 数量. 1; 全自动泡塑成型机; 1750; 6台; 全自动泡塑成型机; /; 5台. 2; 全自动预发机; 110; 1台; /; /; /. 3; 6t/h燃气锅炉; SFGL-18-352; 1台; /; /; /. 4; 6t/h生物质锅炉; /; 1台; /; /; /. 5; 全自动软水器; /; 1台; /; /; /. 5; 空压机; /; 1台; /; /; /. 6; 水泵; /; 1台; /; /; /. 7; 冷却水池; 300m3; 1座; /; /; /. 8; 蒸汽罐; 8m3、15m3; 2台; /; /; /. 二、公用工程及辅助设施 1、给排水 （1）给水 循环冷却系统补水： 新增泡沫保鲜箱产品成型机均配套有冷却水循环系统，冷却水经冷却塔和循环水池降温冷却后循环使用，不外排。项目设有一个300m3循环冷却水池，冷却用水量约150m3，冷却水循环使用，由于运行过程中存在蒸发损耗，因此项目仅需定期补水，扩建项目新增补充水量为1m3/d、200.0m3/a。 锅炉用水： 项目生产用热设置两台锅炉，采用1台6t/h燃气锅炉提供蒸汽，另有1台6t/h生物质锅炉备用。燃气锅炉额定蒸发量为6t/h，每天运行24h，则项目满负荷运行每天蒸汽产生量为144m3/d。据建设单位提供提供的现有工程锅炉补水量和燃气消耗量推算得出原有项目锅炉运行负荷约为55%左右，实际蒸汽供应量为80m3/d。根据产能情况进行类比，本项目蒸汽供应需求为53m3/d，则项目完成后全厂蒸汽需求量为133m3/d，原有锅炉每天运行24h，能够满足本次扩建项目需求。 软水器产水率为80%，则锅炉运行时，新增软水制备需要新鲜水69.04m3/d（13808m3/a），产生的浓水为13.81m3/d（2762m3/a）。 综上，本项目新鲜水用量为70.04m3/d（14008m3/d）。 （2）排水 项目无污水产生，锅炉用水作为清净下水通过雨水管网排放。 图2-2 项目水平衡图（单位：t/d） 项目用水、排水情况见表2-7。 表2-7 项目用水、排水情况表（单位：t/d） 项目; 总用水量; 回用水量; 损耗量; 新鲜水补水量; 污水排放量; 拟排放去向. 循环冷却水; 150; 150; /; 1.0; 1.0; 蒸发损耗，定期排放清净下水用于厂内洒水抑尘. 锅炉用水; 69.04; 0; 53; 69.04; 16.6; 作为清净下水通过雨水管网排放. 合计; 219.04; 150; 53; 70.04; 17.6; /. 2、供电 本项目用电由当地供电系统供给，可满足日常生产生活需要。 3、生产供热 项目依托现有一台6t/h燃气锅炉提供蒸汽，另有一台6t/h生物质锅炉备用。用于提供项目生产所需的蒸汽。 三、劳动定员及工作制度 该厂原有劳动定员20人，本项目不新增劳动定员，工作制度为一天三班制，每班工作8小时，年工作天数为200d。 四、施工周期 本项目预计施工1个月，2023年6月到2023年7月。 五、厂区总平面布局合理性分析 生产厂房位于厂区西北角，库房位于厂区东北角，锅炉房和纸厂原有闲置用房位于厂区西南角，综合办公楼和化粪池位于厂区东南角。厂区平面布置图详见附图3。 六、项目总投资及资金来源 项目总投资100万元，均来自企业自筹。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工程建设可分为施工期和运营期两个阶段，各阶段因其实施方式不同对环境的影响亦不相同。 1、施工期 项目施工内容主要为设备安装。对环境的影响主要表现为：施工过程产生的扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾以及施工人员的生活排污。 2、运营期 本项目为泡沫保鲜箱制造项目，设计新增年产泡沫保鲜箱200万只。 （1）生产工艺及产污环节 项目运营期生产主要工艺流程及排污环节详见图2-3。 ## 图2-3 运营期生产工艺流程及产污环节图 1）预发：将发泡型聚苯乙烯颗粒投入发泡机，关闭进料口后通入蒸汽加热（直接）。预发泡过程中，含有发泡剂的珠粒在80℃以下，并不会发泡，只是珠粒中的发泡剂向外扩散，此时珠粒还不会膨胀。当温度大于80℃，珠粒开始软化，分布在其内部的发泡剂受热，气化产生压力，导致珠粒开始膨胀并形成互不连通的泡孔。同时，蒸汽也渗入到这些泡孔中，增加了孔中总压力，完成发泡。 2）熟化：将由蒸汽预发泡机出来的EPS粒料输入熟化料仓。进入料仓的粒料自然冷却，在料仓中常温熟化6小时后待用。 3）成型：将熟化好的泡沫注射充满模腔，再通入120℃~140℃左右的饱和蒸汽（直接），泡粒受热软化、体积膨胀，使模腔里聚苯颗粒聚和熟化形成模具的形状，之后经30℃的冷却水冷却定型、脱模得到泡沫成品。 成品经包装后储存或直接外运、出售。 3、项目产污环节分析 （1）废气 主要为发泡、成型过程中产生的有机废气、恶臭气体以及锅炉运行中的锅炉废气。 （2）废水 项目排水主要为软水制备系统排放的浓水、锅炉定期排污水。浓水及锅炉排污水属清净下水，通过项目地雨水管网排放。 （3）噪声 本项目运营期噪声污染源主要是成型机，噪声源强约为75~90dB（A）。 （4）固体废物 项目固体废物主要是生产过程中产生的废边角料、废活性炭、废UV灯管。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 大荔县新起点包装有限公司成立于2018年1月10日，厂区位于大荔县朝邑镇新潮村（原新关一纸厂）。 公司于2018年3月委托编制了《年产500万只泡沫保鲜箱项目》环境影响评价报告表，并于2018年8月22日取得了原大荔县环境保护局《关于大荔县新起点包装有限公司年产500万只泡沫保鲜箱项目建设项目环境影响报告表的批复》（荔环发〔2018〕184号）（见附件3）； 2019年1月原大荔县环境保护局对原有项目组织进行了验收，并于2019年1月22日下发了大荔县环境保护局《关于大荔县新起点包装有限公司年产500万只泡沫保鲜箱项目噪声、固废部分竣工环境保护验收的批复》（荔环发〔2019〕17号）（见附件4）。 同月，企业组织并邀请专家进行了废气、废水的自主验收，并顺利通过原有项目废水、废气部分的竣工环保验收。 根据现场实际调查，厂区原有项目实际建设有1台发泡机及6台成型机。 大荔县新起点包装有限公司于2022年3月委托编制了《备用生物质锅炉建设项目》环境影响评价报告表，并于2022年8月31日取得了渭南市生态环境局大荔分局《关于大荔县新起点包装有限公司备用生物质锅炉建设项目环境影响报告表的批复》（荔环发〔2018〕81号）（见附件3）； 现在生物质锅炉已安装尚未使用，2020年5月17日完成排污登记，现在正在进行竣工环保验收工作。 2、现有工程项目组成及建设内容 根据现场调查，厂区现有工程建设内容详见下表 表2-8 现有主要工程建设内容一览表 工程 分类; 项目; 建设内容. 主体 工程; 生产厂房; 建筑面积1250m2，钢结构，一层，已建1台发泡机、6台成型机、一个烘干房。. 辅助 工程; 锅炉房; 位于生产厂房南侧，建筑面积260m2，现有一台6t/h燃气锅炉提供蒸汽，另有一台6t/h生物质锅炉备用。配套安装低氮燃烧器，设8m3、15m3蒸汽罐各1个。. 综合办公楼; 位于厂区大门东侧，建筑面积294m2。. 冷却循环水池; 容积300m3，位于生产厂房北侧。. 储运 工程; 天然气储运; 由供气方提供天然气槽车，并负责运送，配备相关气化装置，天然气存储直接通过槽车，厂区内不设天然气储罐。. 仓库; 布置于生产厂房东侧，建筑面积2304m2，用于原料和成品的储存。. 公用 工程; 供水; 生产及生活用水由厂内原有自备井提供。. 排水; 软水制备系统产生的浓水及锅炉排污水经雨水管网排放；生活污水经化粪池收集后定期清掏用作周边农田及果园施肥。. 供电; 由当地10kV供电线路引入。. 供热; 采用一台6t/h燃气锅炉提供蒸汽，另有一台6t/h生物质锅炉备用。. 环保 工程; 废气; 燃气锅炉配套安装低氮燃烧器+烟气再循环系统，废气经15m高排气筒排放；生产过程产生的有机废气（非甲烷总烃、苯乙烯）经收集后采用UV光氧化+活性炭吸附装置+18m高排气筒达标排放。. 废水; 项目无废水产生。. 固废; 废边角料交废品回收单位回收；废活性炭、废灯管交有资质单位处置，不在厂内储存。. 噪声; 空压机、发泡机、成型机等产噪设备均置于车间内，西厂界全封闭，对风机、空压机采取消声、减振措施。. 3、现有工程污染物排放情况 根据原有项目竣工环境保护验收监测报告表、排污许可证和自行监测报告等，大荔县新起点包装有限公司各污染物产生及防治措施情况如下： 表2-9 现有工程主要污染物排放情况汇总表 类别; 污染源; 污染因子; 现有工程污染物排放量（t/a）. 废气; 生产废气; 非甲烷总烃; 0.225. 苯乙烯; 1.26×10-3. 锅炉废气; 烟尘; 0.56. SO2; 0.08. NOX; 1.12. 固废; 废边角料; 废品回收单位回收; 15. 废活性炭; 交有资质单位处置; 3.34. 废UV灯管; 0.1. 1、废水：项目废水不外排。 2、本项目生产线废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值要求、并同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 3、本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、一般工业固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；危险固废满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 4、环境管理制度和监测计划落实情况 根据现有工程竣工环境保护验收监测报告结论、验收批复结论以及现场踏勘结果，项目建设运营过程执行了环境影响评价、“三同时”制度，建立了企业环境管理制度。 经现场调查，建设单位成立了专门的环境管理机构，并配备相应技术人员1名，负责企业的日常环境管理、监督等工作。厂区制定了环境监测计划，并定期委托有资质的监测单位对厂区污染源进行了例行监测。建立了环境管理台账，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护保障。 5、现有工程存在的主要环保问题及整改措施 经现场调查，现有工程环保手续缺少生物质锅炉的验收手续，本次评价要求企业及时补充相关验收手续；环保设备正常运行，现有危废台账齐全，但未设置一般固废暂存间。本次评价要求企业在厂区内建设一般固废暂存间，及时对现有排污许可证进行变更，在运行前开展环保竣工验收工作等。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量 （1）基本因子 根据陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的环保快报《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》“附表4、2022年1～12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表”中大荔县2022年环境空气质量现状，项目所在区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表（单位：μg/m3） 监测项目; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.29; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时第95百分位浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 8小时第90百分位浓度; 177; 160; 110.63; 不达标. 根据“环保快报（2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况）”，大荔县环境空气6个监测项目中，NO2年均质量浓度值、SO2年均质量浓度值、CO24小时平均第95%百分位数24h均值低于国家环境空气质量二级标准，PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、O38小时第90百分位浓度高于国家环境空气质量二级标准。因此本项目处于不达标区。 （2）特征因子 本次环评委托陕西泽希检测服务有限公司对项目所在地的苯乙烯以及非甲烷总烃进行了补充监测，监测时间为2023年3月17日-2023年3月19日，监测期间项目未运行。具体监测结果如下： 表3-2 监测结果统计一览表 监测因子 监测时间; 苯乙烯（μg/m3）; 非甲烷总烃（mg/m3）. 2022.3.17; ND; 0.41~0.57. 2022.3.18; ND; 0.43~0.58. 2022.3.19; ND; 0.41~0.56. 参考标准; 10; 2.0. 超标率％; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 由上表可知，项目周边所在地苯乙烯可以满足工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区苯乙烯最高容许浓度一次浓度值（0.01mg/m3）的限值要求；同时，非甲烷总烃浓度也可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3标准要求。 2、声环境质量现状 本次声环境质量现状由陕西泽希检测服务有限公司于2023年3月17日-2023年3月18日进行现场实测，监测期间项目未运行。 （1）监测时间和点位 在项目地厂界四周各设1个监测点位，共设4个监测点位，分昼间、夜间两个时段进行监测。监测点位图见附图6。 （2）监测因子 等效连续A声级。 （3）监测结果 本次监测结果详见下表： 表3-3 环境噪声监测结果统计表（单位：dB(A)） 监测点位; 监测时间; 监测时间; 标准限值. 2023.3.17; 2023.3.18. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#项目地厂界东侧; 52; 43; 54; 44; 60; 50. 2#项目地厂界南侧; 53; 44; 55; 45. 3#项目地厂界西侧; 52; 42; 51; 42. 4#项目地厂界北侧; 53; 43; 54; 42. 根据监测结果显示，厂界四周昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 大气环境保护目标 本项目大气环境保护目标见表3-4、附图4。 表3-4 主要环境保护目标表 环境 要素; 保护目标; 方位; 至厂界距 离（m）; 户数 （户）; 人数 （人）; 保护级别. 环境 空气; 新潮村; E; 110; 20; 65; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 皂角村; SW; 120; 70; 230. 白家村; E; 160; 60; 200. - 声环境保护目标 本项目厂界外50米内无敏感点、故不存在声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。无地下水环境保护目标。 4、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放执行标准 施工期厂界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关规定；运营期项目生产线废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值要求、并同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。各污染因子浓度标准值见下表。 表3-5 大气污染物排放浓度限值(单位：mg/m3) 污染物; 评价标准; 标准值（mg/m3）. 颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3; 10. SO2; 20. NOx; 50. 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 在厂房外监控点1h平均浓度值; 6. 在厂房外监控点任意一次浓度值; 20. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值; 有组织; 60. 无组织; 4.0. 苯乙烯; TJ36-1979-工业企业设计卫生标准; 有组织; 20. 居住区大气中有害物质的最高容许浓度一次值; 0.01. 2、废水排放执行标准 项目废水不外排。 3、噪声排放执行标准 项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体数值详见下表。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB（A）） 执行标准; 类别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; dB（A）; 60; 50. 4、固废执行标准 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，“十四五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、VOCS、NOx。 本项目废水不外排，VOCS总量控制指标建议购买量为0.035t/a（有组织排放量），NOx总量控制指标建议购买量为0.74t/a； |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在原有厂房内建设，不涉及新建厂房及土建施工。项目主要建设内容为设备的安装调试，主要环境保护措施如下： （1）设备安装调试时，施工单位优化了施工方案，合理安排施工作业时间，尽量减小施工作业对周边工作场所的影响。 （2）设备安装调试期间产生的包装废物、建筑垃圾应分类收集，统一收集后，运至指定的地点，交由环卫部门加以处置。 （3）施工人员产生的生活污水、生活垃圾依托厂区已建污水处理设施、生活垃圾贮存设施加以处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 大气环境影响分析及污染防治措施 1、产排污环节 生产过程中产生有机废气、恶臭、锅炉废气。 2、污染物种类 苯乙烯、非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物、SO2、NOX。 3、污染物产生量和浓度 （1）工艺废气 EPS发泡塑料是将发泡剂与塑料粒子混合在一起制得可发颗粒，加热使内部发泡剂变成气体、塑料变成可塑状态，项目属于闭孔发泡塑料，泡孔孤立存在，均匀地分布在发泡体内，发泡剂多保留在出厂产品中。项目在发泡、成型过程中，会有极少量发泡剂挥发出来。聚苯乙烯为高分子有机聚合物，由于生产线加热温度远低于EPS裂解温度（350~420℃，聚苯乙烯的热裂解研究，中国塑料，1998，黄发荣等），不会使原材料发生裂解。但在受热情况下，塑料中残存未聚合的反应单体挥发至空气中，形成有机废气和少量恶臭气体。 现有工程与本项目所用工艺、设备、原料均一致，现有项目EPS树脂用量为300t/a，根据现有工程竣工环境保护验收监测报告，原UV光氧化+活性炭吸附装置进口非甲烷总烃平均速率0.146kg/h（年计0.7t/a）、苯乙烯平均速率9.69×10-4kg/h（年计4.65×10-3t/a），集气罩收集效率按照80%估算，则现有工程无组织排放量为非甲烷总烃平均速率0.175t/a、苯乙烯1.16×10-3t/a，则现有工程全年非甲烷总烃产生量为0.875t/a、苯乙烯5.81×10-3t/a。本次扩建项目EPS树脂用量为200t/a，类比可以得出本次扩建项目非甲烷总烃产生量为0.583t/a、苯乙烯3.87×10-3t/a。 项目生产过程中，聚苯乙烯加热过程会挥发少量恶臭气体，其恶臭污染物产量较小，难以量化，本项目采用的UV光氧化+活性炭吸附工艺均为恶臭气体的有效处理工艺，能极大的减小恶臭气体的排放。 （2）锅炉废气 本项目配套设一个6t/h燃气锅炉，为项目发泡、成型、烘干过程提供热蒸汽，年运行时间约4800h。锅炉废气的主要污染物为颗粒物、SO2、NOX。 根据现有工程燃气锅炉验收监测报告，现有工程锅炉颗粒物排放量为0.56t/a（0.117kg/h）、SO2未检出（取检出限50%估算，0.017kg/h，0.08t/a）、NOX为1.12t/a（0.233kg/h）。类比可知本次扩建项目新增有组织废气排放量颗粒物为0.37t/a、SO20.05t/a、NOX0.74t/a。 4、排放形式（有组织、无组织）、治理设施（处理能力、收集效率、治理工艺去除率、是否为可行技术）、污染物排放浓度（速率）、污染物排放量 本次扩建项目对新增设备拟增加1套UV光氧化+活性炭吸附装置，处理后与现有工程共用1根排气筒排放。根据现有工程竣工环境保护验收监测报告，现有工程UV光氧化+活性炭吸附装置出口非甲烷总烃平均速率0.011kg/h（年计0.05t/a）、苯乙烯平均速率2.15×10-5kg/h（年计0.1×10-3t/a），可以得出UV光氧化+活性炭吸附装置平均处理效率为非甲烷总烃92.47%，苯乙烯97.78%。类比原有工程UV光氧化+活性炭吸附装置处理效率，集气效率仍按照80%估算，则扩建项目污染物排放情况见表4-1。 本次扩建项目依托原有锅炉，根据调查估算，其目前未满负荷有效，产能裕量满足本次扩建需求。原有燃气锅炉配套安装低氮燃烧器+烟气再循环系统，废气经15m高排气筒排放；则扩建项目污染物排放情况见表4-1。 表4-1 扩建项目废气污染物产排情况一览表 排放方式; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 浓度mg/m3; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 排放量 t/a. 苯乙烯; 有组织; /; 3.1×10-3; UV光氧化+活性炭吸附装置+18m高排气筒; 0.002; 6×10-5. 无组织; /; 0.77×10-3; /; /; 0.77×10-3. 非甲烷总烃; 有组织; /; 0.467; UV光氧化+活性炭吸附装置+18m高排气筒; 1.03; 0.035. 无组织; /; 0.116; /; /; 0.116. 恶臭; /; /; /; /; /; /. 颗粒物; /; /; 低氮燃烧器+烟气再循环系统+15m高排气筒; 9.7; 0.37. SO2; /; /; 1.5（按检出限50%）; 0.05. NOX; /; /; 19.5; 0.74. 注：排放浓度直接类比验收监测报告基准含氧量折算浓度平均值。 5、治理措施可行性分析 项目设置“UV光氧化+活性炭吸附装置”废气处理系统，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业 第二部分 塑料制品工业》A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，UV光氧化为泡沫塑料制造行业恶臭特征物质可行技术，活性炭为吸附泡沫塑料制造行业有机废气的可行技术，故有机废气和恶臭采用UV光氧化+活性炭吸附组合工艺可行。 本项目生产供热依托原有燃气锅炉，根据原有项目验收监测报告，燃气锅炉配套安装低氮燃烧器+烟气再循环系统后，废气可以达标排放，治理措施可行。 6、排放口基本情况（高度、排气筒内径、温度、编号及名称、类型、地理坐标）、排放标准，监测要求（监测点位、监测因子、监测频次）。 本次扩建项目排放口情况见表4-2。 表4-2 本次扩建项目排放口基本情况表 污染源; 排气筒（m）; 烟气流量（m3/h）; 环境 温度（K）; 烟气出口温度（K）; 排放口类型. 高度; 内径. 发泡、成型、烘干; 18; 0.4; 10000; 298; 298; 一般排放口. 燃气锅炉; 15; 0.4; 15000（额定）; 298; 373; 一般排放口. 根据前述分析，本次扩建项目发泡箱生产过程中排放的非甲烷总烃以及苯乙烯浓度均能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物浓度特别排放限值要求（非甲烷总烃为60mg/m3，苯乙烯为20mg/m3）。锅炉废气各污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准； 本项目依托原有锅炉，其锅炉排气筒监测计划参照原有监测计划执行，本次扩建项目废气监测计划见下表。 表4-3 废气监测计划表 项目; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 废气; 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度; 有组织; 排气筒; 1个; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中排放浓度限值要求. 非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度; 无组织; 厂界上风向1个，下风向3个; 4个; 1次/年. 二、废水环境影响分析及污染防治措施 本次扩建项目不新增人员，主要排水为软水制备系统排放的浓水、锅炉定期排污水。浓水及锅炉排污水属清净下水，通过项目地雨水管网排放。 本项目生物质锅炉为备用锅炉，仅在天然气锅炉因气源紧张停用时启用，项目软水依托现有软水制备系统供给。现有软水制备系统将新鲜水依次经过石英砂过滤、活性炭过滤、精密过滤器过滤、反渗透之后制成软水，锅炉经加热后将软化水已蒸汽形式供给生产系统。水蒸气冷凝后生成的冷凝水回用于锅炉。 软水制备系统运行一定时间后，由于石英砂、活性炭、精密过滤器和反渗透设备阻截了一定量杂质，导致工作速率下降，此时需要进行清洗。对石英砂、活性炭和反渗透设备进行反冲洗，对精密过滤器滤芯进行清洗。 现有工程锅炉为6t/h燃用天然气蒸汽锅炉及6t/h燃用生物质蒸汽锅炉，且生物质锅炉位于原锅炉房内，为备用锅炉，不与天然气蒸汽锅炉同时运行，现有的软水制备系统能够满足项目所需。综上，现有的软水制备系统可依托。 - 噪声环境影响分析及污染防治措施 1、噪声源强及降噪措施 本项目运行期产生的噪声主要为新增5台全自动泡塑成型机运行产生的噪声，相关设备噪声源强参考值确定详见表4-4。 表4-4 扩建后共有主要设备噪声源强（单位：dB(A)） 设备名称; 数量（台）; 产生源强dB(A); 采取措施; 排放源强dB(A); 运行时间; 距厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北. 全自动泡塑成型机; 5台; 75; 选用低噪声、低振动设备、基础减振，消声、隔声; 60; 24h运行，年运行200d; 49.6; 90.2; 30.9; 42.7. 2、预测模式 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式： ①室外点源 采用的衰减公式为： L(r)=L(r0)−20lg(rr0) 式中：L（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r——预测点距离噪声源的距离，m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ②室内声源 根据HJ2.4-2021《环境影响评价技术导则声环境》推荐的室内声源的声传播模式，将室内声源等效为等效室外点声源，据此，室内声源传播衰减公式为： 式中：L（r）——距离噪声源rm处的声压级，dB（A）； Lp0——为距声源中心r0处测的声压级，dB（A）； TL——墙壁隔声量，dB（A）； a——平均吸声系数，本项目中取0.15； r——墙外1m处至预测点的距离，参数距离为1m； r0——参考位置距噪声源的距离，m。 ③合成声压级 合成声压级采用公式为： Lpn=10lgi=1n100.1Lpni 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A) 3、预测结果 本项目噪声级预测结果见表4-5 表4-5 噪声预测结果 预测点; 贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测值dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 38.9; 38.9; 52; 43; 52.2; 44.4; 达标; 达标. 南厂界; 33.1; 33.1; 53; 44; 53.0; 44.3; 达标; 达标. 西厂界; 42.4; 42.4; 52; 42; 52.4; 45.2; 达标; 达标. 北厂界; 39.3; 39.3; 53; 43; 53.2; 44.5; 达标; 达标. 标准值; 昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）. 注：背景值采用现状监测值的最大值；原有泡沫箱生产线及锅炉均正常运行。. 4、厂界和环境保护目标达标情况 由上述预测结果可以看出，通过采取选用低噪声设备、减振基础、建筑隔声，经墙壁阻隔、距离衰减后，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。本项目运行对周边环境影响较小。 5、监测要求 本项目噪声监测要求见下表。 表4-6 噪声监测结果 单位：dB(A) 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 控制标准. 噪声; 厂界; Leq[dB(A)]; 南、东、西、北侧各设置1个监测点位; 1次/季度; 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 四、固体废物对环境的影响分析及防治 本次项目运行期产生的固体废物主要包括：废边角料、其他废物（废UV灯管）、废活性炭。 （1）废边角料 项目新增生产过程中将产生9.417t/a废边角料，废泡沫经收集后，出售给废品回收公司利用。 （2）其他废物（废UV灯管） 项目废气治理装置中的废UV灯管如有故障需更换，类比原有项目预计产量量0.07t/a，更换后交由有资质单位处置。 （3）废活性炭 本次扩建项目活性炭吸附装置预计非甲烷总烃吸附量为0.432t/a，按照1kg活性炭吸附0.25kg有机废气进行估算，需活性炭1.728t。项目新增废气治理装置活性炭箱一次填充活性炭900，预计半年更换一次，每年活性炭使用量1.8t，满足吸附需求。则废活性炭年产生量约为2.232t/a。 项目危险废物汇总详见表4-7。 表4-7 危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49 烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭; 2.232; 废气治理; 固态; 有机物; T; 定期交有资质单位进行处置. 2; 其他废物; HW49; 900-041-49 非特定行业，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。; 0.07; 废气治理; 固态; 有机物; T/In. 环境管理要求 （1）一般工业固废环境管理要求 不同类型的固体废物不能混合贮存；要设置固体废物管理档案，记录固体废物入库和出库情况，并做到“责任落实到个人”；设置专人负责固体废物的收集、厂内运输、入库和出库，及时清运。 （2）生活垃圾环境管理要求 生活垃圾通过设置分类垃圾收集桶，专人负责实施垃圾分类等措施，及时收集生活垃圾、及时清运至环卫部门指定地点进行统一处理，避免生活垃圾的长时间堆放，引起环境污染。生活垃圾收集应实行分类化，由于在生活垃圾中，以纸质包装、金属包装、塑料包装和玻璃包装居多，通过分类收集（可利用、不可回收利用），减少垃圾的填埋量，提高资源的利用率。 （3）危险废物环境管理要求 由于本项目危险废物产生量较小，且废活性炭和废UV灯管经更换后及时交由有资质单位进行处置，不在厂内暂存，故本项目环境管理要求仅涉及运输过程。 项目产生的危险废物按照形态性质的不同，分别装在各自防渗、防漏的容器中，在转运过程中采用专门的电动转运车，收集人员佩戴橡胶防护手套，由于运输距离较短，在厂外运输主要由委托处置单位的专用运输车辆运输，在运输过程中产生散落、泄漏的几率较小，运输过程中对环境的影响较小。 根据《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）设置环境保护图形标志，本项目排污口环境保护图形标志见下表所示。 表4-8 排污口和固废处置场所标志牌 图形符号; 废气排放口; 一般固废; 危险废物. 综上所述，本项目需对项目内固体废物采取有效的防治措施，且不在项目范围内长期储存、处理和处置，使本项目产生的各类固体废物对土壤、水体、大气、环境卫生以及人体健康的影响减至最低的程度。在严格落实营运期固废处理措施后，项目产生固废都能得到妥善处置，不会对周围环境产生明显的影响，符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定。 五、地下水、土壤 本项目为泡沫包装箱的加工，运营期间不产生重金属及其他持久性污染物，无土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评﹝2020﹞33号），不开展土壤及地下水评价。 在维护好废气、废水处理设施，保证废气达标排放及废水不泄露的前提下，项目运行对土壤及地下水的影响较小。 六、环境风险 扩建项目建设前后，厂区内主要风险物质天然气储存量不发生变化，项目环境风险措施和要求参照原有项目环评执行，本次做简单评价。 根据生态环境部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），针对企业提出如下环境风险防控措施： 本次评价对风险识别及事故影响进行简要分析，提出防范和应急措施。风险防范措施如下： ①天然气管道、管件等采用可靠的密封技术并设置自控报警系统，一旦出现天然气泄漏现象及时报警，自动切断气源。同时设置专人进行天然气使用量记录，发现使用量异常及时报告。 ②建立健全各项规章制度，应在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警示标语和标牌。 ③消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。锅炉房的消防设施、器材应由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。 ④设置各种安全标识。按照规范对需要发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 ⑤对消火栓、灭火器等消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。 ⑥试行环境突发事件应急工作制，将责任明确落实到人，加强相关人员的责任感 ⑦严禁非操作工作人员从事相关操作活动。 （4）应急处置措施 ①当发生火灾事故时，当事者应立即采取先行措施，如切断气源；在火势较小的情况下立即使用灭火器材扑灭，同时使用手机等通信装备通知上级领导启动突发环境事件应急预案。 ②对周边人群进行疏散，并转移周围可能受火灾影响发生燃爆的其他耗材。 ③灭火消洗过程产生的消防废水应收尽收，通过厂内废水管网经处理达标后方可排至市政污水管网。 ④通知应急监测单位对因火灾事故产生的废气、废水进行应急监测，了解风险事故对周边环境影响情况。 （5）环境风险分析结论 本项目涉及的主要危险物质为天然气，主要事故类型为火灾对周围环境的影响，具有潜在危险性，通过可靠的安全防范措施，加之规范的设计和严格正确的操作，能有效地防止火灾等事故的发生，一旦发生事故，依靠设计的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。减少事故带来的人员伤亡、财产损失和环境影响。 综上所述，项目风险水平可以接受，项目在满足环评和设计各项要求前提下，切实落实各项安全管理措施后，发生事故的可能将进一步降低，项目选址和建设从环境风险角度考虑是可以接受的。 七、环境管理 建设项目环境管理计划是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和标准，对企业的生产实行有效监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施执行的效果，以及周围地区环境质量变化，及时调整工程运行方式和环境保护措施，并接受地方环境主管部门的环境监督，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构，制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； ④应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等； ⑤定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 七、环保投资 表4-9 环保投资一览表 污染物类别; 环保措施; 数量; 投资额 （万元）. 废气; 工艺过程; 非甲烷总烃、苯乙烯、恶臭; UV光氧化+活性炭吸附装置; 1; 10. 固废; 一般固废; 经收集后，出售给废品回收公司利用。; /; 0. 危险固废; 交有危险废物处置资质的单位处置; /; 0.3. 合计; /; 10.3. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 工艺废气 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 集气罩+UV光氧化+活性炭吸附装置+18m高排气筒 | 符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的特别排放限值 |
| 声环境 | 设备 | LAeq | 低噪设备，基础减振，管路选用弹性软连接 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类 |
| 固体废物 | 1、废包装材料、除尘系统除尘灰、锅炉炉渣及残次品收集后暂存于一般固废暂存间，外售； 2、废滤芯由供应厂商定期更换，回收； 3、废活性炭、废UV灯管定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、生产车间均应对地面进行硬化处理，防渗应满足相关标准； 2、厂区除绿化区域外其他区域均应进行硬化处理； 3、及时清理厂区及地面，保持厂区地面整洁。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 1、施工期仅在厂区范围内进行施工，严禁扩大施工范围。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强环保设备的维护、巡护管理，做好环保设施运行管理台账，保证环保设施正常运行。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、制定相关环境管理制度，建立原料及环保设施运行台账； 2、建立自行监测制度，委托有资质单位进行企业污染源监测工作； 3、严格落实“三同时”制度； 4、定期对机械设备进行检修，保持设备运转良好。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策；在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施的基础上，污染物排放可以做到达标排放，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.225 |  |  | 0.151 | 0 | 0.376 | +0.151 |
|  | 苯乙烯 | 1.26×10-3 |  |  | 0.83×10-3 | 0 | 2.09×10-3 | +0.83×10-3 |
|  | 颗粒物 | 0.56 |  |  | 0.37 | 0 | 0.93 | +0.37 |
|  | SO2 | 0.08 |  |  | 0.05 | 0 | 0.13 | +0.05 |
|  | NOX | 1.12 |  |  | 0.74 | 0 | 1.86 | +0.74 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 15 |  |  | 9.417 | 0 | 24.417 | +9.417 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 3.34 |  |  | 2.232 | 0 | 5.572 | +2.232 |
|  | 废UV灯管 | 0.1 |  |  | 0.07 | 0 | 0.1 | +0.07 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①