- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 30000吨超纯氨及2100吨精细化学品项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-610523-04-05-252714 |  |  |
| 建设单位联系人 | 梁永辉 | 联系方式 | 19991119090 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）渭南市大荔县（区）官池镇（街道）大荔经济技术开发区 |  |  |
| 地理坐标 | （109 度 55 分 11.861 秒， 34 度 42 分 38.083 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 2619其他基础化学原料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造26-基础化学原料制造261 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大荔县行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 20800 | 环保投资（万元） | 137 |
| 环保投资占比（%） | 0.66 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 62180.98 |
| 专项评价设置情况 | 环境风险专项评价：有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量，因此设置风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）》 审批机关：大荔经济技术开发区管委会 审批文件名称及文号：《大荔县人民政府关于同意<大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）>的批复》（荔政函〔2022〕14号） |  |  |
| 规划环境影响评价 情况 | 规划环境影响评价文件名称：《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》 审查机关：渭南市生态环境局 审查文件名称及文号：《渭南市生态环境局关于<大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书>的审查意见》（渭环函〔2020〕278号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1 园区规划、规划环评及审查意见符合性分析一览表 序号; 相关规划; 规划内容概况; 本项目情况; 结论. 1; 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）》; 规划范围：西至韦罗高速，北至污水处理站，东、南以环园路为界，规划范围约31.23平方公里 产业定位及布局结构：一带指中围绕主要交通轴（大华路）带形成的产业群；两轴指两条贯穿东西的主轴线（创业大道、经开南路）；十一片区指食品加工与农业科技转化基地、新材料产业基地、装备制造基地、分子工业产业基地、综合产业基地、物流基地、现代农业体验示范基地、综合服务基地、产业孵化基地。分子工业产业基地是保留以恒田化工等企业为代表服务于农业和食品的分子工业园并继续优化，可适当引进低污染低能耗低风险的其他精细化工产业；在做大做强纳米新材料产业的基础上，引进上下游配套产业，最终打造成绿色精细化工片区。; 本项目位于园区分子工业产业基地，属于C2619其他基础化学原料制，符合园区产业定位及布局结构。 本项目与园区产业布局位置关系见图2，项目土地利用规划见图3。; 符合. 2; 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》; 环境管控要求和生态环境准入负面清单. 空间布局约束; 生态空间; （1）根据生态保护红线调查结果，明确不符合生态功能定位的各类禁止开发活动，避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量； （2）针对大气、水等重点管控单元，开发建设活动避免降低管控单元环境质量，避免环境风险，管控单元外新建、改扩建污染型项目，根据需要划定缓冲区域； （3）已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。; ①本项目不涉及生态保护红线； ②本项目位于重点管控单元。根据风险专项，本项目采取了风险防范措施，环境风险可控；项目废气排放满足特别排放限制要求，无工业废水排放，生活污水可达标排放至园区污水处理厂（前期排至大荔县经开区污水处理厂，后期排至大荔经济技术开发区精细化工园污水处理厂）处理达标后尾水进入北洛河，不会降低北洛水质环境。 ③本项目位于开发区分子产业基地，为规划的工业用地，未侵占生态空间。; 符合. 污染物排放管控; 水污染防治类; （1）禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、石棉、水泥、玻璃、钢铁以及其他严重污染水环境的生产项目； （2）禁止在产业集聚区以外的区域新建、扩建不符合环境功能区划、不满足清洁生产要求的企业,且开发区排水量要严格控制并按规划排放； （3）禁止新建排放废水中含“三致”污染物、难降解的有机污染物、重金属和含盐量高且污水预处理后达不到污水处理厂进水标准的项目。; 本项目符合国家及地方产业政策要求。项目无生产废水外排。. 大气污染防治类; 禁止新建规模小于35蒸吨/小时的燃用煤、水煤浆、重油等高污染燃料的工业锅炉；禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业自备电站。; 本项目不设锅炉。. 环境风险防控; 建设用地污染方式类; （1）严格控制用地面积及用途管理，防范人居环境风险。 （2）对于产生挥发性有机物的企业，要求在符合园区产业定位的前提下，采用环保原料并采取有效的防治措施可以准入。; 根据风险专项，本项目风险采取措施后可控。. 资源开发利用要求; 用水及自然资源; （1）禁止高水耗、高物耗、高能耗项目，水的重复利用率低的行业进入，可以入住的企业要满足其单位产品或产值的水耗要求。 （2）禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。 （3）禁止加剧自然资源资产数量减少、质量下降的开发建设行为。; 本项目不属于高水耗、高物耗、高能耗项目；不设锅炉；不属于加剧自然资源资产数量减少、质量下降的项目。. 行业准入负面清单. 禁止引入的项目; 分子产业基地禁止引入不符合产业政策的类别；禁止引入高污染、高能耗、高风险项目。; 本项目位于分子产业基地，符合国家产业政策要求，不属于高污染、高能耗项目，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》 中环境高风险项目。; 符合. 3; 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》审查意见（渭环函〔2020〕278号）; 本次摘录与项目关系较为密切的内容进行分析： ……(二)严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家和陕西省有关大气、水、土壤污染防治行动计划等相关要求，明确大荔经开区新区环境质量改善阶段目标，结合关中地区治污降霾相关规定，进一步优化区内能源结构、提升清洁能源使用率、循环利用水平，制定区域污染物减排方案及污染物总量控制要求，加强区域环境基础设施建设，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保现实区域环境质量改善目标； (三)落实“三线一单”要求，严格入区项目的环境准入管理，结合园区发展特征，进一步筛选园区的产业类型，禁止不符合园区产业定位项目入园，园区引入工业项目应以一类、二类工业为主，引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等均需达到同行业先进水平。; ①本项目废气、废水处理达标后排放；②项目符合渭南市“三线一单”分区管控方案要求。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中的鼓励类、限制类及淘汰类，可视为允许类；不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）中限制投资类项目；项目工艺、设备不含《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（工产业〔2010〕第122号）中淘汰落后的生产工艺装备。 项目已于2023年11月02日取得陕西省企业投资项目备案确认书（备案机关：大荔县行政审批服务局，项目代码：2311-610523-04-05-252714，见附件2）。综上，项目符合国家及地方相关产业政策。 2、与相关法律法规、政策符合性分析 表2 与相关政策符合性分析 名称; 内容; 本项目; 符合性. 《陕西省大气污染治理专项行动方案 （2023-2027年）》; 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、冶炼、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目属于其他基础化学原料制造，不属于禁止新增产能的行业。; 符合. 西安市、咸阳市、渭南市建立工地、道路扬尘监管体系，安装建筑工地扬尘在线监测系统和视频监控，与行业监管部门联网，优化道路考核机制，公布月度排名落后道路及所属辖区〔县（市、区）、乡镇（街道）〕，严格落实监管责任，实施网格化考核。关中地区以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改，西安市、咸阳市渭南市除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续3小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2.5倍以上的施工工地作业。; 项目施工期拟在场地内设扬尘在线监测系统及视频监控并与相关部门联网。 项目施工期拟全面落实“六个百分百”要求，场地内洒水抑尘，进出运输车辆车轮、底盘和车身进行高效清洗，渣土车行驶过程中全密闭。; 符合. 加大餐饮油烟治理。产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并定期维护，经整改仍无法达标排放油烟的限期调整经营业态。西安市、咸阳市、渭南市重点区域试点推广餐饮油烟在线监控，提升餐饮单位油烟排放监管能力。全省所有城市建成区全面禁止露天烧烤。; 本项目设置员工食堂，餐饮油烟经油烟净化装置处理后屋顶排放。. 《渭南市大气污染治理专项行动方案 （2023-2027年）》、《大荔县大气污染治理专项行动方案 （2023-2027年）》; 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、冶炼、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目属于其他基础化学原料制造，不属于禁止新增产能的行业。; 符合. 建立工地、道路扬尘监管体系，安装建筑工地扬尘在线监测系统和视频监控，与行业监管部门联网，优化道路考核机制，严格落实监管责任，实施网格化考核。 以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工场地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的立即停工整改，除沙尘天气影响外，PM10小时浓度连续2小时超过150微克/立方米时，暂停超过环境质量监测值2倍的施工工地作业。加大渣土运输及工程车辆带泥上路和沿路抛洒整治，渣土运输车辆实行“一车一证”和“三限一卡”，开展渣土运输联合执法行动，严禁密闭不严、未冲洗到位车辆上路行驶。; 项目施工期拟在场地内设扬尘在线监测系统及视频监控并与相关部门联网。 项目施工期拟全面落实“六个百分百”要求，场地内洒水抑尘，进出运输车辆车轮、底盘和车身进行高效清洗，渣土车行驶过程中全密闭。; 符合. 加大餐饮油烟治理。产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并定期维护。; 本项目设置员工食堂，餐饮油烟经油烟净化装置处理后屋顶排放。; 符合. 《渭南市“十四五”生态环境保护规划》（渭政办发〔2022〕20号）; 构建生态环境分区管控体系，强化各单元生态环境管控要求，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。; 本项目符合渭南市人民政府《关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中的相关要求。; 符合. 《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》; 推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，……开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，……。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。……。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。; ①本项目位于大荔经济技术开发区分子工业产业基地内，符合开发区产业结构定位，该园区于2022年9月由陕西省工业和信息化厅认定为化工园区，属于合规园区；②项目实施后开展强制性清洁生产审核工作；③本项目废气治理后达标排放；④本项目不属于“两高一资”项目；⑤拟建项目生活污水经化粪池处理达标后排入精细化工园污水处理厂；⑥项目危险废物暂存于危废储存库，定期交由资质单位处置；⑦项目运行后加强生态环境风险防范，制定环境风险应急预案并备案，定期演练。; 符合. 《黄河流域生态环境保护规划》; 强化企业环境风险管控。以黄河干流及主要支流为重点，严控石化、化工、原料药制造、印染、化纤、有色金属等行业企业环境风险。加强企业突发环境事件应急预案备案管理，开展基于环境风险评估和应急资源调查的应急预案修编。; 企业按照要求编制突发环境事件应急预案并进行备案，定期演练，采取有效的风险防范措施，环境风险可控。; 符合. 《关于贯彻落实“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（陕发改工业〔2021〕1429号）; “十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区。; 本项目位于大荔经济技术开发区分子工业产业基地内，符合开发区产业结构定位，该园区于2022年9月由陕西省工业和信息化厅认定为化工园区，属于合规园区。; 符合. 各有关市对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目要一律重新进行评估，确有必要建设且符合相关行业要求的方可继续推进。; 本项目不属于高污染、高耗水、高耗能的项目。; 符合. 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令 第591号）; 第十四条、危险化学品生产企业进行生产前，应当依照《安全生产许可证条例》的规定，取得危险化学品安全生产许可证。; 本项目建设单位在项目运行前，取得危险化学品安全生产许可证。; 符合. 第十七条 危险化学品的包装应当符合法律、行政法规、规章的规定以及国家标准、行业标准的要求。 危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量（重量），应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。; 本项目液氨、工业氨、超纯氨、氨水均储存于专用的储罐中，选用符合要求的储罐。; 符合. 第二十条 生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。; 本项目在装置区、罐区均设置明显的安全警示标志，设监控、防火、灭火、防爆、喷淋等设施，设有防护围堰，定期对设备及储罐进行维护保养，保证安全设施及设备的正常使用。; 符合. 第二十一条 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。; 本项目在装置区及储罐区设置通信、报警装置，确保处于适用状态。; 符合. 第二十二条 生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。; 项目运行后，建设单位委托资质单位至少每3年进行一次安全评价并编制安全评价报告。; 符合. 第二十四条 危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理。; 本项目液氨、工业氨、超纯氨及氨水出尊在专用储罐内，有专人负责管理。; 符合. 第二十八条 使用危险化学品的单位，其使用条件（包括工艺）应当符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求，并根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。; 本项目生产工艺及储罐均符合要求，建设单位拟制定严格的安全管理规章制度及安全操作规程，保证氨的安全生产及使用。; 符合. 第三十七条 危险化学品经营企业不得向未经许可从事危险化学品生产、经营活动的企业采购危险化学品，不得经营没有化学品安全技术说明书或者化学品安全标签的危险化学品。; 本项目原料采购选择取得许可从事危险化学品生产、经营活动的企业，采购有化学品安全技术说明书或者化学品安全标签的液氨。; 符合. 第四十六条 通过道路运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。; 本项目原料及产品运输委托取得危险货物道路运输许可证的单位进行运输。要求运输单位严格按照要求，不得超载，运输车辆必须悬挂或者喷涂符合国家标准的警示标志；运输车辆必须符合要求的安全技术条件，并要求定期进行安全技术检验。; 符合. 第四十七条 通过道路运输危险化学品的，应当按照运输车辆的核定载质量装载危险化学品，不得超载。 危险化学品运输车辆应当符合国家标准要求的安全技术条件，并按照国家有关规定定期进行安全技术检验。 危险化学品运输车辆应当悬挂或者喷涂符合国家标准要求的警示标志。; 符合. 3、三线一单符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》中环评文件规范化要求：环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图、一表、一说明”的表达方式，在对照分析结果右侧加列，并论证规划或建设项目的符合性。 （1）“一图”：根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）中的渭南市生态环境管控单元分布示意图可知，项目所在地属于渭南市生态环境管控单元中的重点管控单元，项目在渭南市生态环境管控单元分布示意图的位置见附图5与附图6。 （2）“一表”：本项目与渭南市生态环境准入清单的符合性分析见表3。 表3 与三线一单的符合性分析 序号; 市; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 符合性; 面积/长度. 1; 渭南市; 大荔县; 大荔经济技术 开发区; 土地资源重 点管控区 大 荔经济技术开 发区 水环境 农业污染重点管控区; 空间布局 约束; 空间布局约束; 土地资源重点管控区： 1.严格按照有关部门审核同意的项目建 设内容使用土地，不得擅自改变土地用 途、超越地界线占用土地。; 本项目位于大荔经济技术开发区分子工业产业基地内，用地性质属于工业用地，符合用地要求。; 62180.98m2. 资源开发 效率要求; 土地资源重点管控区： 1.规范工业园区（开发区）入园用地项目 管理，促进工业园区土地节约集约利用， 提高土地利用质量和效益，对项目在用地 期限内的利用状况实施全过程动态评估和监管。 2.健全工业园区用地准入、综合效益评 估、土地使用权推出等机制，实现土地利用管理系统化、精细化、动态化。. （3）“一说明”：根据上述分析，项目建设符合《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）、生态环境管控单元准入清单相关要求。 4、选址符合性分析 （1）本项目位于位于大荔经济技术开发区分子工业产业基地内，该园区于2022年9月由陕西省工业和信息化厅认定为化工园区，属于合规园区。本项目符合园区功能布局及产业结构；项目位于规划的工业用地内，符合园区土地利用规划。 （2）项目建成后，各项污染要素均采取了有效的污染防治措施，均可做到达标排放，不会改变区域环境质量功能区划。 （3）本项目采取了有效的风险防范措施，按照要求编制突发环境事件应急预案，并与园区应急预案产生联动，定期演练，环境风险可控。 综上所述，本项目位于合规化工园区内，符合相关产业政、技术导则、标准、准入条件的要求，符合陕西省和渭南市生态环境分区管控要求，项目运行期“三废”和噪声等均可以实现达标排放，不会对周围环境造成明显不利影响，不会改变拟建地的环境功能，并且在采取有效的风险防范措施后，项目的环境风险可以接受。因此，从环境保护角度考虑，本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目评价范围 陕西同州蔚隆化学科技有限公司“30000吨超纯氨及2100吨精细化学品项目”于2023年11月2日取得大荔县行政审批服务局备案确认书，该项目分为两期建设，一期建设内容为20000吨/年超纯氨生产装置、罐区、综合楼及其他配套辅助设施，二期建设为1万吨/年超纯氨生产装置、1,8-二氨基萘和1,5-二氨基萘中试装置、1,8-二氨基萘、1,5-二氨基萘、1,5萘二异氰酸酯和3个溶剂料生产装置及配套辅助设施，目前项目二期设计方案尚未完全确定，本次评价仅对一期建设的20000吨/年超纯氨生产装置、罐区、综合楼等建设内容进行评价。 2、工程概况 项目名称：30000吨超纯氨及2100吨精细化学品项目（一期） 建设性质：新建 总投资：30000吨超纯氨及2100吨精细化学品项目总投资58000万元，其中一期（本项目）投资20800万元 建设单位：陕西同州蔚隆化学科技有限公司 地理位置：项目位于陕西省渭南市大荔经济技术开发区，项目地中心地理坐标为东经109度55分11.861秒，北纬34度42分38.083秒，地理位置见附图1。 四邻关系：项目位于陕西省渭南市大荔经济技术开发区，北侧为科技中路，南侧为科技南路，东、西两侧均为工业用地，目前为空地，四邻关系图见附图3。 3、项目建设内容 30000吨超纯氨及2100吨精细化学品项目总占地面积为62180.98m2，总建筑面积为28125.78m2，本次评价为一期项目，主要建设内容包括1套年产2万吨超纯氨装置、罐区、综合楼、门卫室及公共辅助设施，年产2万吨超纯氨，同时产生副产品3000吨20%氨水及3400吨工业氨。项目主要工程组成见下表。 表4主要工程组成一览表 工程 类别; 名称; 主要建设内容及规模. 主体工程; 超纯氨装置; 1F，占地面积300m2，建筑面积300m2。设置超纯氨生产装置1套，生产规模20000t/a，主要生产设施包含脱轻塔、脱重塔、缓冲罐、冷凝器、过滤器等装置。装置区设高0.5m的围堤。. 辅助工程; 公用工程车间; 1F，占地面积1120m2，建筑面积1120m2。. 消防泵房; -1/1F，占地面积192.00m2，地上建筑面积192.00m2，地下建筑面积192.00m2. 门卫室; 设两间门卫室，门卫室一1F，占地面积32.00m2，建筑面积32.00m2，门卫室二1F，占地面积15.00m2，建筑面积15m2. 初期雨水及事故应急池; 地下，占地面积650.00m2，事故应急池与初期雨水池中间设格挡，事故池容积容积2060m3，初期雨水池容积774m3。. 消防水罐; 占地面积226.20m2，设2个1000m3消防水罐。. 循环水塔; 位于超纯氨装置内，容积150m3。. 灌装房; 1F，占地面积780m2，建筑面积780m2，主要用于超纯氨钢瓶的灌装。. 装卸栈; 设有1套液氨卸车鹤管及1套超纯氨装车鹤管。. 综合楼; 4F/局部1F、5F，占地面积1015.40m2，建筑面积3348.20m2。设有办公室、宿舍及食堂。. 储运工程; 液氨罐区; 占地面积1353.60m2，建筑面积676.80m2。设有1个100m3原料液氨储罐、1个工业氨副产品罐、2个50m3超纯氨产品罐，2个100m3氨水储罐（一用一备）。罐区设置1.2m高围堰和1个100m3应急罐，围堰内设置导流渠与事故池相连通，可自流进入事故池。. 运输系统; 外购液氨采用罐车运输，经厂内卸车鹤管灌装至厂内液氨储罐内，成品超纯氨及氨水采用罐车运输，经厂内装车鹤管灌装至运输罐车内。. 甲类仓库一; 1F，占地1819.8m2，建筑面积1819.8m2，主要用于储存超纯氨钢瓶。. 公用工程; 给水; 项目用水包括生活用水和生产用水，均由园区给水管网供给。. 排水; 本项目循环冷却水循环使用，不外排；餐饮废水经隔油池预处理后，与生活污水进入化粪池处理后，进入园区污水处理厂（前期排至大荔县经开区污水处理厂，后期排至大荔经济技术开发区精细化工园污水处理厂）处理达标后尾水进入北洛河。. 供电; 供电系统电源由园区电网引入。. 供热制冷; 厂房不设供暖制冷设施，办公室供暖、制冷采用分体空调。. 环保工程; 废气; 脱轻、脱重、充装及储罐呼吸、装卸产生的废气回收后大部分经工业氨冷凝回收装置冷凝为工业氨进入工业氨储罐，其余采用氨水吸收装置（两级降膜吸收+三级水洗工艺）处理后15m排气筒高空排放；食堂油烟经油烟净化器处理后屋顶排放（约12m高）。. 废水; 雨污分流，雨水进入雨水管网；餐饮废水经隔油池预处理后，与生活污水进入化粪池处理后，达标排放至园区污水处理厂（前期排至大荔县经开区污水处理厂，后期排至大荔经济技术开发区精细化工园污水处理厂）处理达标后尾水进入北洛河。. 噪声; 采用低噪声设备，基础减振、厂房隔声，风机等高噪声设备加装消声器。. 固废; 废润滑油和含油抹布收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置；生活垃圾、餐厨垃圾（食品加工废料等）采用分类垃圾桶收集，定期交环卫部门处置；废油脂采用专用容器盛放，并交专业机构统一回收处置。. 4、产品方案 ## 本项目产品种类及规模见下表。 表5 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量; 物态; 包装形式; 储存位置. 1; 超纯氨; 吨/年; 20000; 液体; 超纯氨产品罐; 液氨罐区. 2; 20%氨水（副产品）; 吨/年; 3000; 液体; 氨水储罐; 液氨罐区. 3; 工业氨; 吨/年; 3400; 液体; 工业氨产品罐; 液氨罐区. 表6 超纯氨技术指标 项目; 指标. 氨（NH3）纯度（体积分数）/10-2; ≥99.99999. 氢（H2）含量（体积分数）/10-6; ＜0.01. 氧+氩（O2+Ar）含量（体积分数）/10-6; ＜0.01. 氮（N2）含量（体积分数）/10-6; ＜0.01. 一氧化碳（CO）含量（体积分数）/10-6; ＜0.01. 二氧化碳（CO2）含量（体积分数）/10-6; ＜0.01. 烃（C1~C3）含量（体积分数）/10-6; ＜0.01. 水分（H2O）含量（体积分数）/10-6; ＜0.05. 总杂质含量（体积分数）/10-6; ＜0.1. 表7 氨水技术指标 项目; 物态; 规格; 单位; 包装形式; 储存位置; 备注. 指标; 液体; ≥20%; t/a; 氨水储罐; 液氨罐区; 副产品；全部外售. 表8 工业氨技术指标 项目; 物态; 规格; 单位; 包装形式; 储存位置; 备注. 指标; 液体; 氨含量≥96%; t/a; 工业氨产品罐; 液氨罐区; 副产品；全部外售. 5、主要原辅材料及能源消耗 ## 本项目主要原辅材料及能源情况见下表。 表9 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 原料名称; 物态; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 液氨; 液体; 工业级；≥99.4%; t/a; 24000; 液氨罐区. 2; 氮气; 气体; /; m3/a; 400; 自制及外购. 3; 水; 液体; /; m3/a; 31627; 市政用水. 4; 电; /; /; 万Kwh/a; 497.52; 市政电网. 主要产品及原辅料的性质见表10。 表10 主要产品及原辅料理化性质一览表 名称; 分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 氨水; NH4OH; 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。相对密度(水=1)：0.91；饱和蒸气压（kPa）：1.59/20℃；溶于水、醇。; 易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; 有毒，具刺激性，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息。急性毒性：LD50：350mg/kg（大鼠经口）；LC50：1390mg/m，4小时，(大鼠吸入). 液氨; NH3; 又称为无水氨，呈无色液体状，有强烈刺激性气味。液氨相对密度(水=1):0.602824(25℃)。熔点(℃)：-77.7。沸点(℃)：-33.42℃。; 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。爆炸极限：16%~25%。; D50：350mg/kg(大鼠经口)；LC50：1390mg/m3，4小时，(大鼠吸入). 6、主要设备情况 主要设备清单见下表。 表11 主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 材质; 放置位置. 1; 原料液氨储罐; 100m3; 1; 碳钢; 液氨罐区. 2; 工业氨储罐; 100m3; 1; 碳钢. 3; 超纯氨产品罐; 50m3; 2; 不锈钢. 4; 氨水储罐; 200m3; 2; 不锈钢. 5; 应急罐; 100m3; 1; 碳钢. 6; 脱轻塔接收罐; Ф800×1800; 1; 不锈钢; 超纯氨装置. 7; 脱重塔接收罐; Ф800×1800; 1; 不锈钢. 8; 放空缓冲罐; Ф1200×3000; 1; 碳钢. 9; 循环水罐; 1m3; 1; 碳钢. 10; 热水罐; 1m3; 1; 碳钢. 11; 脱轻塔; Ф800×20000; 1; 不锈钢. 12; 脱重塔; Ф800×25000; 1; 不锈钢. 13; 脱轻塔冷凝器; 25m2; 1; 不锈钢. 14; 脱重塔冷凝器; 64m2; 1; 不锈钢. 15; 脱轻塔再沸器; 20m2; 1; 不锈钢. 15; 脱重塔再沸器; 36.5m2; 1; 不锈钢. 16; 产品冷却器; 6.4m2; 1; 不锈钢. 17; 制冷压缩机机组; 成套设备; 2; 组合件. 18; 闭式凉水塔; 成套设备; 2; 组合件. 19; 氨气吸收装置; 成套设备; 1; 组合件. 20; 工业氨冷凝回收装置; 成套设备; 1; 组合件. 21; 原料过滤器; /; 4; 不锈钢. 22; 产品过滤器; /; 2; 不锈钢. 23; 液氨卸车鹤管; /; 1; 装卸栈. 24; 卸车压缩机; /; 2. 25; 工业氨装车鹤管; /; 1. 26; 装车泵; /; 6; 不锈钢. 27; 压缩机组; 成套设备; 2; 组合件; 灌装房. 28; 空压制氮机; 成套设备; 1; 组合件; 公用工程车间. 7、公用工程 （1）给水 项目用水主要包括生活用水及生产用水，生产用水为循环冷却水、工业氨回收系统用水，给水来源为园区给水管网。 ①生活用水（包括食堂用水） 项目劳动定员50人，均在厂内食宿，参考陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020）表B.1，城镇居民生活小城市用水按100m3/（人·a）计，则项目员工办公生活用水量为16.67m3/d，5000m3/a（300d/a）。 ②循环冷却水 根据设计资料，项目循环水系统采用闭式循环方式（闭式凉水塔），无需补水，闭式凉水塔需用水进行喷淋降温，喷淋水循环使用，补水量为4m3/h，96m3/d，28800m3/a。 （3）工业氨回收系统（氨水制备）用水 根据物料平衡，工业氨回收系统（氨水制备）用水量为2327m3/a，平均7.76m3/d。 （2）排水 本项目循环冷却水塔喷淋水循环使用，不外排，外排水主要为生活污水。 项目员工办公产生的生活污水排水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为13.33m3/d，4000m3/a（其中餐饮废水量为4m3/d，1200m3/a），食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一同进入化粪池处理后进入精细化工园污水处理厂进一步处理。 本项目用、排水情况估算见表12，水平衡详见图1。 表12 项目用、排水量估算表 序号; 用水类型; 用水标准; 用水量（m3/d）; 损耗量（m3/d）; 排水量 （m3/d）. 1; 生活用水; 25m3/（人·a）; 16.67; 3.34; 13.33. 2; 循环冷却水补水; /; 96; 96; 0. 3; 氨水吸收装置（氨水制备）用水; /; 7.76; 7.76（进入产品）; 0. 合计; 120.43; 104.10; 13.33. 图1 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 供电系统电源由园区电网引入，电力供应充足稳定，能满足项目用电需要。 （4）供热、制冷 厂房不设供暖制冷设施，办公室供暖、制冷采用分体空调。 8、劳动定员及工作制度 项目劳动定员50人，工作300天，每天3班，每班8小时。 9、平面布置 厂区整体呈矩形，厂区整体南北长、东西短，本次建设内容为一期，初期雨水池及事故应急池、消防水池、循环水池位于西北侧，其余主要装置位于厂区整体的东侧，由北向南依次布设抗暴总控室、综合楼、非机动车车棚、机动车车棚、装卸栈及液氨罐区、灌装房及超纯氨装置区、甲类仓库一，其余均为二期预留地。场地内功能分区明确，均有道路互通。项目总平面布置图见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目在空地上建设，施工期预计为4个月（2024年2月~2024年6月）。施工建设过程中施工场地的清理、土石方的挖掘、物料堆存、运输等环节会产生废气、噪声、废水等污染物，对周围环境产生一定影响。 - 运营期 图2 工艺流程及产污环节图 （1）工艺流程简述： ①原料输送 将外购液氨由槽车经进料泵输送至原料贮罐中储存，储罐采用压力罐，正常情况下无废气，泄压过程废气通过氮气置换后静密闭管道收集进入氨水吸收装置。 ②过滤 液氨经管道输送至电加热汽化器汽化，汽化温度30~60℃，汽化器压力在1.0~1.2Mpa，液氨在汽化器中吸热汽化为氨气，汽化效率为100%。汽化设备为密闭设备，汽化后的物料全部进入过滤工序，汽化工序无三废产生。气化用热为电加热。 汽化后的氨气进入过滤吸附器过滤，主要用于去除固体杂质，滤芯定期清理，无需更换。 ③脱轻组分 过滤后的原料通过计量泵输送至装置区内，装置区装置均密闭，气液均采用密闭管道输送，进入脱轻塔塔顶，经过加压分离后，轻组分在塔顶聚集，塔顶气相经过脱轻塔冷凝器冷凝，冷凝后的不凝气（包含N2、H2、CH4、CO2、CO、NH3等）作为塔顶采出去界区外工业氨回收系统；冷凝后的液相返回脱轻塔，塔底采出含有重组分的液氨，进入脱重塔。 ④脱重组分 来自脱轻塔塔底含重组分的液氨进入脱重塔塔釜，经过分离后，脱出水、油、金属离子等重组分，塔顶气相经过脱重塔冷凝器冷凝，冷凝后的不凝气（包含N2、H2、CH4、CO2、CO、NH3等）作为塔顶采出去界区外工业氨回收系统；冷凝后液相流入塔内，塔顶采出合格的超纯氨产品经产品冷却器冷却后送至超纯氨储罐内。塔釜含有水、油、重金属的液氨通过压差自流出界区进入工业氨回收系统。 ⑤超纯氨充装 将超纯氨储罐中的液氨充装到40L/930L钢瓶中，充装压力为0.7~1.0MPa。充装管线上连接有尾气管线、真空管线和氮气管线。在产品充装前，利用氮气和真空泵对充装管线进行置换，置换后的充装管线是真空状态；打开充装阀门进行产品充装，完成充装后关闭钢瓶阀门和充装管线阀门，打开尾气阀门，将管线中残留的气体排入尾气吸收装置；关闭尾气阀门，打开真空阀门，对管线进行抽真空处理，将抽出的气体进入尾气吸收装置；关闭真空阀门，打开氮气阀门，向管线冲入氮气进行置换，置换出的废气进入尾气吸收装置；如此反复的对管线进行氮气置换，直至管线中没有任何产品残留。 ⑥工业氨回收系统 氨回收分为两部分，一部分冷凝为工业氨直接外售，一部分制为20%氨水。 本项目脱轻脱重过程中带有重组分、轻组分的液态和气态氨大部分进入工业氨回收系统，经工业氨冷凝回收装置冷凝后进入工业氨产品罐，工业氨纯度控制在96%以上，储罐为压力罐；小部分与液氨充装过程产生的超纯氨接入氨气吸收装置制成20%氨水，氨气吸收装置为两级降膜吸收塔和三级水吸收塔，根据吸收量分析检测一级降膜吸收塔附属氨水槽内溶液浓度，每班分析一次，浓度达到20%通过氨水泵输送罐区氨水储罐，再将二级降膜吸收塔附属氨水槽内溶液转入一级降膜吸收塔附属氨水槽，将一级水吸收塔附属氨水槽内溶液转入二级降膜吸收塔附属氨水槽，如此逐级转移，最后三级吸收塔附属氨水槽内补加入水制成20%氨水送至氨水储罐内，储罐为固定顶罐，储罐大小呼吸产生的废气回收后进入氨水吸收装置。 （2）物料平衡 表13 物料平衡表 序号; 进料; 出料. 1; 名称; 量（t/a）; 名称; 量（t/a）. 2; 液氨; 24000; 超纯氨; 19999. 3; 水; 2327; 氨水; 2910.21. 4; /; /; 工业氨; 3400. 5; /; /; 废气; 17.79. 其中; NH3; 0.12. 其他（H2、O2、N2、CH4、CO、CO2、H2O）; 17.67. 6; 合计; 26327; 合计; 26327. 图3 物料平衡图 单位：t/a （3）运营期污染物汇总 表14 运营期污染源与污染物汇总表 污染物; 来源; 污染物种类; 处理措施. 废气; 脱轻塔不凝气; 氨气、臭气浓度; 工业氨冷凝回收+氨气吸收装置+15m排气筒（DA001）. 脱重塔不凝气. 氨水储罐呼吸、装车废气. 钢瓶灌装置换尾气. 食堂; 油烟; 油烟净化器净化后屋顶排放（排放高度约12m）. 废水; 员工生活; 生活污水，COD、BOD5、SS、NH3-N等; 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池处理后进入园区污水处理厂（前期排至大荔县经开区污水处理厂，后期排至大荔经济技术开发区精细化工园污水处理厂）进一步处理. 噪声; 生产设备; 设备、泵运行噪声; 基础减振、厂房隔声，风机等高噪声设备加装消声器. 固废; 员工生活; 生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂; 采用分类垃圾桶收集，定期交环卫部门处置；废油脂采用专用容器盛放，并交专业机构统一回收处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 本项目位于渭南市大荔县，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。本次评价区域大气环境空气质量现状数据采用陕西省生态环境厅办公室于2023年1月18号发布的《2022年12月及1～12月全省环境空气质量状况》中的数据。 表15 大荔县2022年空气质量状况数据统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.29; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. CO; 日平均第95百分位浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 177; 160; 110.63; 超标. 由统计结果可以看出，大荔县2022空气质量中的SO2、NO2、CO均达到国家环境空气质量二级标准，PM10、PM2.5、O3超过国家环境空气质量二级标准，因此项目所在区域判定为不达标区。 （2）特征污染物 项目环境空气污染物特征因子为氨。本次评价引用《陕西格丽达生物科技有限公司生物农药生产线搬迁改造项目环境质量监测报告》，监测日期为2022年10月27日~2022年11月02日，监测报告见附件4，具体监测结果见表17，监测点位见附图10。 表16 其他污染因子监测点位（引用）基本信息 监测地点; 监测点坐标/°; 污染因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离. 经度; 纬度. 格丽达生物科技有限公司内; 109.911725; 34.717861; 氨; 2022年10月27日~11月02日; 北; 800m. 表17 氨监测（引用）结果统计表 单位：μg/m3 分析项目; 采样日期; 监测结果; 标准限值; 最大占标率. 氨; 2022.10.27; 10~30; 200; 15%. 2022.10.28; 10~30. 2022.10.29; 10~30. 2022.10.30; 10~30. 2022.10.31; 10~30. 2022.11.1; 10~30. 2022.11.2; 10~30. 根据监测结果可知，引用的大气环境监测点中监测因子氨浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）标准要求。 2、声环境 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。 3、生态环境 项目用地范围无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 4、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展现状调查。 5、地下水 本次评价地下水环境质量引用《陕西格丽达生物科技有限公司生物农药生产线搬迁改造项目环境影响报告书》中地下水监测点位中部分监测因子（pH值、氨氮、石油类），该项目位于本项目西北侧约750m处，本项目与引用项目同属大荔经济技术开发区分子工业产业基地内，引用的监测因子数据皆在有效期内，引用可行。引用监测报告见附件4，具体监测结果见表18，监测点位见附图10。 表18 地下水环境监测（引用）结果 因子; 苏胡村; 官池镇; 北丁村; 西沙李村; 北草村; 标准值; 达标情况. pH值（无量纲）; 7.05; 7.09; 7.22; 7.19; 7.38; 6.5≤pH≤8.5; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.073; 0.067; 0.061; 0.070; 0.076; ≤0.50; 达标. 石油类（mg/L）; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; /; /. 根据监测结果可知，引用的地下水监测点中监测因子（pH值、氨氮）均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准的要求。 6、土壤环境 本次评价土壤环境质量引用《陕西格丽达生物科技有限公司生物农药生产线搬迁改造项目环境影响报告书》中土壤监测点位中部分监测点位（1#项目质检楼空地-表层样、3#拟建危废暂存间空地处-柱状样）中部分监测因子（pH值、石油烃（C10~C40）），该项目位于本项目西北侧约750m处，本项目与引用项目同属大荔经济技术开发区分子工业产业基地内，该项目土壤监测时为空地，引用的监测因子数据皆在有效期内，引用可行。引用监测报告见附件4，具体监测结果见表19，监测点位见附图10。 表19 土壤环境监测（引用）结果 因子; 1#项目质检楼空地; 3#拟建危废暂存间空地处; 标准值; 达标情况. 0~0.5m; 0.5~1.5m; 1.5~3m. pH值（无量纲）; 7.12; 7.18; 7.21; 7.15; /; 达标. 石油烃（C10~C40）（mg/kg）; 6ND; 6ND; 6ND; 6ND; 4500; 达标. 由监测结果可知，引用的土壤监测点中监测因子（pH值、石油烃（C10~C40））土壤环境质量均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场踏勘，厂界外500米范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 根据现场踏勘，厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水及土壤 表20 地下水及土壤环境保护目标 序号; 名称; 保护要求. 1; 厂区内及周边地下水潜水层; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准的要求. 2; 厂区内及周边土壤; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值. 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 运营期氨执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单特别排放限值及企业边界排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模要求。 表21 废气排放标准 污染物; 标准名称; 标准值（mg/m3）. 项目; 限值. 氨; 有组织; GB31573-2015; 生产设施排气筒（表4）; 10. 无组织; 企业边界; 0.3. 臭气浓度; 有组织; GB14554-93; 表2（15m排气筒）; 2000. 无组织; 厂界二级标准; 20（无量纲）. 食堂 油烟; GB18483-2001; 油烟; 2.0（净化设施最低去除效率60%）. 2、运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求。 表22 废水排放标准 单位：mg/L 项目; COD; BOD5; SS; 动植物油; 氨氮; 总氮; 总磷. 标准值; 500; 300; 400; 100; 45; 70; 8. 标准; GB8978-1996三级标准; GB/T31962-2015 A级标准. 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值。 表23 噪声执行标准 标准名称及级（类）别; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. GB12348-2008 3类标准; 65; 55. 备注：本项目不属于《大荔县声环境功能区划 (2019年) 规划方案》范围内，根据《大荔经济技术开发区新区总体规划 (2020-2035) 环境影响报告书》，本项目位于中声环境质量底线的其他分区，属于3类区。. - 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制指标： 本次项目实施后，污染物总量控制指标为：COD1.064t/a，NH3-N0.096t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期主要影响为施工扬尘、施工机械废气、装修油漆废气，施工废水，施工人员生活污水；土建工程噪声和设备安装噪声以及运输汽车交通噪声；弃土石、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾等。 - 废气 施工期废气主要为施工扬尘、施工机械废气、装修油漆废气。 （1）施工扬尘 工程施工中挖填土方、物料装卸和现场堆放扬尘、施工垃圾的清理及堆放扬尘，人来车往造成的道路扬尘，属无组织排放。不利气象条件下，如大风风速≥3.0m/s时，上述颗粒物就会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。 施工扬尘的污染程度与风速、粉尘粒径、粉尘含湿量等因素有关，其中风速对粉尘的污染影响最大，风速增大起尘量呈正比增加，粉尘污染范围相应扩大。 为了最大限度地减小施工扬尘的影响，根据《陕西省大气污染防治条例（2019年修正）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《大荔县大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》等文件中的相关扬尘规定，提出以下措施和要求： ①项目施工期场地内设扬尘在线监测系统及视频监控并与主管部门管理部门联网； ②项目施工期全面落实“六个百分百”要求； ③施工场地内进行洒水抑尘，进出运输车辆车轮、底盘和车身进行高效清洗，渣土车行驶过程中全密闭； ④及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水抑尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施； ⑤采取喷水洒水湿法作业，沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放； ⑥运输建筑材料和设备的车辆严禁超载，运输颗粒物料沙土、水泥、土方车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘； ⑦建设单位施工过程中应严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”等措施，使施工扬尘对周围环境的影响降到最低。 （2）施工机械废气 运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气主要有CO、NOX及总烃等，为非连续性的污染源，评价建议缩短减速和加速的时间，增加正常运行时间，加强施工车辆运行管理与维护保养，以减少尾气的排放量。运输车辆及施工机械在运行中产生的汽车尾气是短期的，随着运输作业的完成，汽车尾气也随之消失，对项目周围环境影响较小。 （3）装修油漆废气 项目对构筑物进行装修时，产生一定油漆废气，有害物质主要是稀释剂中挥发的苯系物。要采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，并做好通排风工作。装修后应隔一段时间，待装修废气自然扩散降解，才能开始运营。采取适当措施后，装修废气影响不大。 - 废水 施工期的废水主要为施工废水和生活污水。 ①施工废水 施工废水主要包括混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。生产废水产生量较小，主要污染物为SS、石油类。项目施工场地设置临时隔油池及沉淀池，施工废水经收集后回用于道路、场地的洒水降尘，施工期废水全部回用不外排，施工期生产废水对外界水环境影响较小。 ②生活污水 项目施工场地内拟设1个临时施工营地，施工人员不在施工营地内食宿，施工营地内设1个临时化粪池，施工人员生活污水经化粪池处理后，经吸粪车拉运至园区污水处理厂。 3、噪声 施工期噪声主要是土建工程噪声和设备安装噪声以及运输汽车交通噪声。其中土建工程噪声主要是挖掘机、推土机等；设备安装噪声主要是机械撞击噪声；汽车运输噪声主要是土建工程原材料运输和设备运输噪声。施工机械噪声值见表24。 表24 施工机械噪声值 施工 阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 施工 阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m). 土石方 阶段; 翻斗机; 83～89; 3; 结构施工阶段; 吊 车; 73; 15. 推土机; 90; 5. 装载机; 86; 5; 电 锯; 103; 1. 挖掘机; 85; 5. 基础施工阶段; 工程钻机; 81; 15; 装修 阶段; 升降机; 78; 1. 静压式打桩机; 90～100; 15. 吊 车; 73; 15; 切割机; 88; 1. 移动式空压机; 92; 3. 建筑物施工期主要为露天作业，施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较为困难，因此本次影响评价仅针对各噪声源单独作用时的超标范围进行预测。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，经计算，各施工阶段主要设备噪声级及最大超标范围见下表。 表25 施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表 施工 阶段; 设备名称; 声级 dB(A); 距声源 距离(m); 评价标准dB(A); 最大超标范围(m). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 土石方 阶段; 翻斗机; 83～89; 3; 70; 55; 22; 118. 推土机; 90; 5; 70; 55; 51; 282. 装载机; 86; 5; 70; 55; 31; 176. 挖掘机; 85; 5; 70; 55; 28; 157. 基础施工阶段; 工程钻机; 81; 15; 70; 55; 53; 296. 静压式打桩机; 90~100; 15; 70; 55; 47; 268. 吊 车; 73; 15; 70; 55; 22; 120. 移动式空压机; 92; 3; 70; 55; 38; 213. 结构施工阶段; 吊 车; 73; 15; 70; 55; 22; 120. 电 锯; 103; 1; 70; 55; 45; 252. 装修阶段; 升降机; 78; 1; 70; 55; 3; 14. 切割机; 88; 1; 70; 55; 8; 45. 由上表可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，土石方施工阶段影响最大的噪声源主要是推土机，昼、夜最大影响范围分别为51m、282m，基础施工阶段影响最大的噪声源为工程钻机，昼间最大影响范围在53m内，夜间最大影响范围在296m范围内。结构施工阶段昼间、夜间影响较大的噪声源主要是电锯，昼间最大影响范围在45m内，夜间最大影响范围在252m范围内。装修阶段昼间、夜间影响较大的噪声源主要是吊车，昼间最大影响范围在22m内，夜间最大影响范围在120m范围内。 根据现场调查，本项目施工噪声影响范围内无噪声敏感保护目标，通过加强施工管理，施工期噪声对周围环境影响较小。 4、固废 施工期产生的固体废物主要是施工活动产生的废弃建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾采取有计划的堆放，分类处置、综合回收利用，其中可再生利用部分回收出售，不能利用部分及时清运到住建部门指定的建筑土方堆存场所妥善堆放。施工层建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛掷。通过采取以上措施，施工期建筑垃圾能够得到合理处置，对环境影响较小。 （2）生活垃圾 施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运。生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运，对环境影响较小。 5、生态环境影响分析 项目建设对生态环境的影响主要是施工期地基开挖、修建构筑物、道路等对地表土壤和植被的破坏及水土流失，从而影响到区域生态系统的变化或引发相关环境问题。 本项目拟建于陕西省渭南市大荔县经济技术开发区，占地属于工业用地，为将项目施工对生态环境的影响降到最低程度，实现工程建设与生态环境保护协调发展，为此提出以下要求： （1）强化生态环境保护意识，对施工人员进行环境保护知识教育。 （2）在施工时，必须限制在施工范围内，不得随意扩大范围，尽量减少对附近的植被的破坏。 （3）在施工过程中，对物料、堆土、弃渣等应就近选择平坦地段集中堆放，并设置土工布围栏，以免造成水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气污染物排放源 运营期废气主要为生产过程产生的氨及食堂油烟废气。 表26 运营期废气主要污染物排放情况汇总表 污染 工序; 污染物; 产生; 治理措施或方法; 排放; 排放标准mg/m3. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 量t/a; 设施名称; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 量t/a. 脱轻; 氨; /; 274.35; 1975.296; 工业氨冷凝回收+氨气吸收装置（两级降膜吸收+三级水洗工艺）+15m排气筒（DA001）; 99.98%; 是; 8.13; 0.02; 0.12; 10. 脱重; 288.54; 2077.504. 充装; 0.14; 1. 储罐呼吸; 0.001; 0.004. 装卸; 0.21; 0.31. 食堂; 餐饮油烟; 2.21; 0.01; 0.01; 油烟净化器＋屋顶排放（排放高度15m）; 60%; 是; 0.88; 0.004; 0.004; 2.0. （2）废气计算过程 ①生产废气 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本项目工艺产生的废气采用物料衡算法进行核算，储罐呼吸及装卸废气采用产污系数法进行核算。 a、脱轻、脱重及充装过程产生的废气 本项目脱轻、脱重及充装过程产生的废气量由设计单位提供，产生情况如下。 表27 脱轻、脱重及充装过程废气产生情况一览表 序号; 工序; 废气成分; 产生量（t/a）. 1; 脱轻; 不凝气; 1920. NH3; 1975.296. H2; 2.4136. O2; 16.8552. N2; 47.6256. CH4; 8.2248. CO; 1.3416. CO2; 23.9232. H2O; 24.32. 2; 脱重; 不凝气; 2080. NH3; 2077.504. H2; 0.0416. N2; 0.3744. H2O; 2.08. 3; 置换; 氨; 1. b、储罐呼吸、装卸废气 本项目设有原料液氨储罐、成品超纯氨储罐及副产品氨水储罐，其中液氨及超纯氨均为压力罐，运行过程无废气，主要为氨水储罐呼吸及装卸产生的废气。 氨水储罐呼吸、装卸过程产生的废气参考《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018）中固定顶罐及公路和铁路装载挥发性有机液体计算公式计算，具体如下。 b-1储罐呼吸废气 经计算，储罐呼吸废气为0.004t/a。 b-2、汽车装卸废气 经计算，汽车装卸排放系数为0.014kg/m3，则废气产生量为0.31t/a。 综上，本项目废气产生量为4001.314t/a。 项目产生的废气中3400t经工业氨冷凝回收装置冷凝后储存于工业氨产品罐储存后外售，工业氨储罐为压力罐，无废气排放；其余均收集进入工业氨回收系统，经计算，进入回收系统的废气量为601.314t/a，其中氨为582.234t/a，工业氨回收系统采用的工艺为两级降膜吸收+三级水洗工艺，根据设计提供资料，回收效率不小于99.98%，则工业氨排放量为0.12t/a，0.02kg/h，外排废气量摩尔质量约为0.09kmol，则排放废气体积为2050m3/h，氨的排放浓度为8.13mg/m3，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4特别排放限值要求。 ②食堂餐饮油烟 本项目运营期最大就餐人数为50人，年工作300天，食堂燃料为电和天然气。根据一般居民用油情况的类比调查，本项目食用油消耗系数按0.025kg/d·人计，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则油烟产生量约为0.01t/a，2.21mg/m3。食堂设2个基准灶头，规模属于小型食堂，每个灶头排风量2000m3/h计，提供每日两餐，灶头日煎炒时间约4h，食堂拟安装去除效率不低于60%的油烟净化装置，则油烟排放量为0.004t/a，排放浓度为0.88mg/m3。经油烟净化设备处理后的油烟废气能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型”规模油烟最高允许排放浓度2mg/m3的排放标准，餐饮油烟净化达标后通过专用烟道引至屋顶排放，排放高度12m。 （2）非正常工况 项目大气非正常排放工况主要为工业氨回收系统中三级水洗中其中一级发生故障，造成氨吸收效率降低至99.9%。项目非正常排放工况下氨气排放情况见下表。 表28 非正常工况下项目颗粒物排放情况 污染物; 非正常排放源; 非正常排放原因; 持续时间; 非正常排放速率kg/h; 应对措施. 氨; 工业氨回收系统排气筒DA001; 水洗塔故障; 1h; 0.6; 立即停止生产，排除故障，待恢复正常且污染物监测达标后方可继续生产. 废气处理措施发生故障后有毒气体报警仪会应发出警报，装置自动停止进气，值班人员立即切断原料输送，及时排除故障，对设备进行检修，并定期检查设备，防止设备异常，在非正常工况下生产。 （3）废气处理措施可行性分析 本项目超纯氨生产属于基础化学原料制造，属于无机化学物质，废气处理设施采用两级降膜吸收+三级水洗工艺，废气处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）中氨处理的可行技术（可行技术为水洗）。 （4）废气排污口基本情况 表29 废气排放口基本情况 编号; 名称; 类型; 地理坐标/°; 高度m; 排气筒内径m; 温度℃. 经度; 纬度. DA001; 工业氨回收系统尾气排放口DA001; 一般排放口; 109.922644; 34.712303; 15; 0.6; 20. （5）废气监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ 1138-2020）中规定，结合项目实际情况，监测计划见下表。 表30 废气污染源监测计划 排放类型; 监测点数; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; DA001; 氨; 1次/半年; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单特别排放限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 无组织; 厂界外上风向设1个点，下风向设3个点; 氨; 1次/半年; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）企业边界排放限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 食堂油烟专用烟道出口; 食堂油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 2、废水 （1）废水产排情况及达标分析 项目产生的废水主要是生活污水，产生量为13.33m3/d，4000m3/a（其中餐饮废水量为4m3/d，1200m3/a），餐饮废水经隔油池预处理后，与生活污水进入化粪池处理后，进入园区精细化工园污水处理厂进一步处理（前期排至大荔县经开区污水处理厂）。 项目生活污水主要污染物的产生浓度参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材：社会区域类环境影响评价》中同类建设项目用水设施排水污染物浓度：COD取313mg/L、BOD5取180mg/L、SS取203mg/L、氨氮取24mg/L、总磷取6mg/L、总氮取43mg/L、动植物油取30mg/L。 生活污水、餐饮废水中主要污染物产生及排放情况见下表。 表31 生活污水、餐饮废水中主要污染物产生及排放情况 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 动植 物油; 废水量. 产生情况. 产生浓度mg/L; 313; 180; 203; 24; 6; 43; 30; 4000 m3/a. 产生量t/a; 1.252; 0.72; 0.812; 0.096; 0.024; 0.172; 0.12. 隔油池处理 去除率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 70. 化粪池处理 去除率%; 15; 10; 30; 0; 0; 0; 0. 处理后. 处理后浓度mg/L; 266; 162; 142; 24; 6; 43; 9; 4000 m3/a. 处理后量t/a; 1.064; 0.648; 0.568; 0.096; 0.024; 0.172; 0.036. （GB8978-1996）三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; /; /; /; 100; /. （GB/T31962-2015）A级标准（mg/L）; /; /; /; 45; 8; 70; /; /. 根据上表可知：餐饮废水经隔油池处理后与其他生活污水经化粪池处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准要求，经DW001排口进入园区污水管网。 （2）废水污染治理措施 经计算需隔油废水为0.6m3/h，酒店餐饮拟设置1座约0.5m3隔油池，池内分格取二档三格，含油污水水力停留时间不小于0.5h，隔油池大小满足要求；进入化粪池废水量为13.33m3/d，拟建设总容积15m3的化粪池，化粪池水力停留时间不小于12h，能够满足项目需求。 （3）污水处理厂依托可行性分析 大荔经济技术开发区精细化工园污水处理厂位于经开西路和科技西路（经开二路）交叉口东南角，距离本拟建项目约800m。服务范围为：北至北环路，南至南环路，西至西环路，东到经开西路-晨光路-续业路-科技南路-大华路，服务面积约6.5平方公里，包含本拟建项目。 精细化工园污水处理厂远期设计处理规模为20000m3/d，近期为10000m3/d，污处理工艺为：“粗格栅及提升泵房+调节池+细格栅曝气沉砂池+平流初沉池+膜格栅+五段式bardenpho+MBR膜池+臭氧催化氧化池+反硝化深床滤池+接触消毒池+巴氏流量槽+回用或排放”。 本项目位于在大荔精细化工业园区污水处理厂服务范围内，项目废水可进入园区污水处理厂处理。本项目废水经厂内污水处理站处理后，出水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准及园区污水处理厂进水水质要求，不会对园区污水处理厂负荷造成冲击；本项目废水排放量13.33m3/d，远小于精细化工园污水处理厂设计处理规模。 目前，大荔经济技术开发区精细化工园污水处理厂正在施工建设，计划于2025年底建成并投入运行。本项目正在开展前期筹备工作，计划于2024年下半年投产运行，在本项目建成后大荔经济技术开发区精细化工园污水处理厂未运行前，本项目生活污水经管网排至大荔县经开区污水处理厂。 大荔县经开区污水处理厂位于大荔经济技术开发区科技产业园区创业路西段北侧，目前污水处理规模为5000吨/天，污水处理工艺：AO生物池＋沉淀池＋多介质过滤＋消毒和机械浓缩压榨一体机直接脱水，处理后污水排至北洛河，项目污水排放量占污水处理厂设计处理水量份额较小，不会对污水处理厂进水水质造成严重的冲击，不会影响到大荔县经开区污水处理厂的正常运转。故项目废水经化粪池处理后经园区污水管网排至大荔县经开区污水处理厂处理可行。 （3）项目废水污染物排放信息 表32 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口地理坐标. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 经度; 纬度. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油等; 进入精细化工园污水处理厂（前期排至大荔县经开区污水处理厂）; 间歇排放; /; 隔油池＋ 化粪池; 隔油＋厌氧; D W 0 0 1; 109.921389°; 34.714149°. 表33 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. 1; DW001; 109.920003127; 34.712027241; 0.4; 污水处理厂; 间断排放; 0:00- 24:00; 大荔经济技术开发区精细化工园污水处理厂（前期大荔县经开区污水处理厂）; COD; 30. BOD5; 6. SS; 10. 氨氮; 1.5（3）. 总磷; 0.3. 总氮; 15. 动植物油; 1.0. 表34 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值. 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 氨氮; 45mg/L. 总磷; 8mg/L. 总氮; 70mg/L. 动植物油; 100mg/L. （4）废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则(HJ 819-2017)》，运营期废水监测计划建议见下表。 表35 运营期废水污染源监测计划表 污染源名称; 监测因子; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 监测方法. 废水; COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总磷、总氮; 企业总排口（DW001）; 1个; 1次/年; 《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）. 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 项目运营期噪声主要来自各类机泵、压缩机、闭式凉水塔及废气处理设施风机等高噪声设备，噪声源强在85～90dB（A）之间。 为使项目设备噪声对周围环境的影响降到最低，本环评建议做到以下几点： a.采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，对于强噪声设备或操作应尽可能远离场界布置； b.根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声，以减少对周围环境的影响； c.在高噪声设备安装隔声和减振设施，如在设备的底部加减振垫，在设备的四周可开设一定宽度和深度的沟槽，里面填充松软物质，用来隔离振动的传递；风机、空压机等高噪声设备加装消声器； d.加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录B-B.1工业噪声计算模型进行预测。 预测因子为等效连续A声级Leq（A），预测时段为固定声源投入运行期， 本次预测按照最不利情况考虑，即所有设备同时连续运行的情况进行预测，预测厂界噪声的达标情况。 本项目主要噪声源源强见下表36及表37。 表36 项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声功率级/dB（A）. 1; 泵; /; 175; 188; 1; 85/1; /; 低噪声设备、基础减振; 0：00 ~24:00. 2; 泵; /; 168; 176; 1; 85/1; /. 3; 泵; /; 172; 175; 1; 85/1; /. 4; 泵; /; 169; 173; 1; 85/1; /. 5; 泵; /; 182; 161; 1; 85/1; /. 6; 泵; /; 195; 174; 1; 85/1; /. 7; 泵; /; 197; 173; 1; 85/1; /. 8; 泵; /; 185; 165; 1; 85/1; /. 9; 制冷压缩机; /; 191; 168; 1; 90/1; /. 10; 制冷压缩机; /; 195; 161; 1; 90/1; /. 11; 闭式凉水塔; /; 178; 155; 1; 90/1; /. 12; 闭式凉水塔; /; 180; 152; 1; 90/1; /. 13; 氨气吸收装置; /; 175; 155; 1; 90/1; /. 14; 工业氨冷凝回收装置; /; 165; 165; 1; 90/1; /. 15; 油烟净化器; /; 180; 260; 12; 95/1; /; 08:00~18:00. 表37 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 灌装房; 压缩机; /; 90/1; /; 采用低噪声设备、基础减振，室内放置; 138; 127; 1; 3; 80; 间歇; 30; 50; 1. 压缩机; /; 90/1; /; 135; 130; 2; 84; 间歇; 54. 2; 公用工程车间; 制氮机; /; 95/1; /; 53; 254; 1; 5; 81; 间歇; 30; 51; 1. 注：（0,0）点为厂区西南角。 ④预测结果 噪声预测结果见下表。 表38 设备噪声值预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东侧; 48; 48; 65; 55; 达标; 达标. 2#厂界南侧; 39; 39. 3#厂界西侧; 32; 32. 4#厂界北侧; 41; 41. 根据预测结果，噪声设备采取降噪措施后，东、南、西、北厂界的噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （3）噪声监测要求 噪声监测计划见下表。 表39 噪声污染源监测计划 监测点位; 监测点数; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周外1m; 4个; Leq(A); 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 项目运营期的固体废物主要为废润滑油和含油抹布、制氮机产生的废分子筛、生活垃圾、餐厨垃圾。 ①废润滑油和含油抹布 本项目在对生产设备保养和维护过程产生少量废润滑油和含油抹布，均为国家《危险废物名录》2021年版中危险废物。废润滑油类别属“HW08”，废物代码为“900-214-08”；含油抹布类别属“HW49”，废物代码为“900-041-49”。根据建设单位提供资料，废废润滑油产生量约0.02t/a，废含油抹布产生量约0.01t/a，于危废贮存库暂存后定期交由有资质的单位处置。 ②废分子筛 制氮机产生的废分子筛属于一般工业固废，产生量约为0.02t/a，厂家回收或委托专业单位处置。 ③生活垃圾 项目员工50人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为7.53t/a。设垃圾桶对生活垃圾进行分类收集，日产日清，委托环卫部门处置。 ③餐厨垃圾 根据《城镇生活源产排污系数手册》，餐厨垃圾中食品加工废料产生系数为0.4kg/餐位·d，则项目运营过程中产生的餐厨垃圾总量约为6t/a。废油脂按照食用油消耗量的10%计算，本项目消耗食用油0.38t/a，项目废油脂年产生量为0.04t/a。废油脂应当按照要求进行妥善处置，对废油脂采用专用容器盛放，并交由专业机构统一回收处置，不得擅自倾倒或者排入下水管道。餐厨垃圾中食品加工废料采用垃圾桶分类收集后定期委托环卫部门清运处理。 表40 固体废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生环节; 形态; 主要有毒有害物质名称. 1; 废润滑油和含油抹布; 设备维修保养; 液态、固态; 矿物油. 2; 废分子筛; 制氮; 固态; /. 3; 生活垃圾; - 日常生活及办公; 固态; /. 4; 餐厨垃圾及废油脂; - 食堂; 固态、半固态; /. 表41 危险废物属性判别表 序号; 固废名称; 产生环节; 产生量; 是否属于危险废物; 危废类别; 代码. 1; 废润滑油; 设备维修保养; 0.02; t/a 是; HW08; 900249-08. 2; 含油抹布; 0.01; t/a 是; HW49; 900-041-49. 3; 废分子筛; 制氮; 0.02t/a; 否; /; /. 4; 生活垃圾; - 日常生活及办公; 7.53t/a; 否; /; /. 5; 餐厨垃圾; - 食堂; 6t/a; 否; /; /. 6; 废油脂; 0.04t/a; 否; /; /. （2）环境管理要求 运营期各类固体废物采用专人管理，分类收集，分别进行处置。筛分废料收集后外售商混站；燃烧机灰渣收集后用于周边农田施肥；除尘器收集的除尘灰直接回用生产；生活垃圾、餐厨垃圾（食品加工废料等）采用分类垃圾桶收集，定期交环卫部门处置；废油脂采用专用容器收集后定期交专业机构处置。 废润滑油和含油抹布暂存于危废贮存库（位于甲类库，建筑面积约60m2），定期交有资质单位处置。环评要求建设单位严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》相关要求，对其进行贮存及转移，建立健全危险废物台账，按规定对危险废物进行管理。危废贮存库建设要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 ④贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 危废贮存库运行环境管理要求： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④运行期间，按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，且危险废物对环境的影响可得到有效控制，对周围环境影响较小。 5、土壤和地下水 （1）污染途径 本项目工艺设备和地下水环境保护措施均按照相关规范要求进行设计、施工，分区防渗系统的防渗能力达到设计要求，防渗系统完好。正常运行情况下，不会有液体物料、废水的泄漏情况发生，也不会对地下水和土壤产生影响。 非正常工况下地下水和土壤环境污染主要为项目液体物料盛装容器发生意外破损导致液体物料外泄至破损地面，造成物料渗漏到土壤和地下水中。本项目工艺过程水为循环冷却水塔喷淋水系统循环水，水质较为简单，污水意外泄漏对环境的风险较低；本项目存在大量氨水通过罐区等容器进行储存，存在一定的泄露风险。 （2）防渗措施 根据物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置，将厂区可划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。 非污染防治区：指没有物流或污染物泄漏，指不会对地下水环境造成污染的区域。主要指生产管理区，包括办公楼、配电室等公辅设施，本项目公辅设施均依托现有。 一般污染防治区：指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域，结合水文地质条件，对可能会产生一定程度的污染、但建（构）筑物基础之下场地水文地质条件较好的工艺区域或部位，主要包括汽车装卸设施区。 重点污染防治区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料长期储存或泄漏不容易及时发现或处理的区域，主要包括装置区、罐区等。 具体防渗分区见表42。 表42 本项目分区防渗一览表 序号; 分区类别; 污染防治区域及部位; 防渗要求; 本项目防渗措施. 1; 重点防渗区; 事故池、初期雨水池; 池体构筑物底面、四壁及池体周围; 采用粘土防渗、混凝土防渗、HDPE膜防渗和钠基膨润土防水毯防渗层，防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效; 混凝土+HDPE膜复合防渗措施. 雨污水阀门井、检查井; 混凝土+HDPE膜复合防渗措施. 装置区、罐区; 地面及外围地带; 混凝土+HDPE膜复合防渗措施. 危废暂存库; 地面; 混凝土+环氧树脂漆. 2; 一般防渗区; 汽车装卸设施及装卸栈; 地面; 粘土防渗、混凝土防渗、HDPE膜防渗和钠基膨润土防水毯防渗层，防渗性能应与1.5m厚粘土层(渗透系数1.0×10-7cm/s)等效。; 混凝土防渗. 3; 非污染防治区; 公辅设施; 地面; /; 硬化. 通过采取以上措施，本项目对地下水及土壤环境影响较小。 3、跟踪监测 （5）跟踪监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业造》（HJ1138-2020），地下水、土壤跟踪监测计划见下表。 表43 地下水及土壤环境质量监测计划表 环境要素; 监测 点位; 监测 点数; 监测项目; 监测频率; 控制标准. 地下水; 厂内地下水监控井（拟在非机动车棚附近建监控井*）; 1个; pH、氨氮; 1次/年; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 土壤; 厂区裸露土壤; 1个; pH、石油烃（C10~C40）; 1次/年; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1中的筛选值要求. 注：区域地下水流向为南向北偏东，本次评价综合考虑流向、本项目平面布置及二期项目平面布置情况，将地下水监控井设置在项目东北角。. 通过采取以上措施，可以有效防止污染物进入土壤和地下水中，减少项目对区域土壤和地下水的影响。 6、环境风险 本项目存在的环境风险物质为液氨、氨水、超纯氨和氨气。通过落实风险防范措施后，尽管风险事故发生的可能性依然存在，但是通过有效地组织，严格的管理控制，以及切实可行的事故应急预案，可将事故引发的环境风险降至最低。 具体详见环境风险专章。 7、环保投资 本项目总投资20800万元，环保投资137万元，占总投资的0.66%。 表44 环保投资估算表 项目; 污染物; 环保措施; 投资 （万元）. 施工期; 废气; 扬尘; 扬尘在线监测系统及视频监控; 5. 洒水车; 1. 洗车台; 1.5. 绿网、围挡; 5. 废水; 生活污水; 临时化粪池; 0.5. 施工废水; 隔油池、沉淀池; 2. 噪声; 机械设备运行噪声; 围挡; /. 固废; 建筑垃圾; 运至建筑土方堆存场; 5. 运行期; 废气; 精馏、充装、液氨储罐废气; 工业氨冷凝回收+氨气吸收装置+15m排气筒（DA001）; 100. 餐饮油烟; 油烟净化器装置＋专用烟道（1套）; 1.5. 废水; 餐饮及生活污水; 隔油池（0.5m3）＋化粪池（15m3）; 3. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施; 8. 固体废物; 危险废物; 专用容器＋危废贮存库; 2. 生活垃圾、餐厨垃圾; 分类垃圾桶（4个）; 2. 食堂废油脂; 专用容器（1个）; 0.5. 合计; ——; 137. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 工业氨回收系统排气筒DA001 | 氨 | 工业氨冷凝回收+氨气吸收装置+15m排气筒（DA001） | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单特别排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 食堂 | 餐饮油烟 | 油烟净化器装置处理后通过专用烟道引至屋顶排放（排放高度约12m） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 污水总排口（DW001） | COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、动植物油 | 餐饮废水经隔油池（0.5m3）处理后与生活污水一并进入化粪池（15m3）处理后，进入精细化工园污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |
| 声环境 | 厂界四周 | 设备噪声 | 采用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，风机等高噪声设备加装消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 废润滑油和含油抹布收集后暂存于危废贮存库（位于甲类车间一东部，建筑面积16m2），定期交有资质单位处置；废分子筛厂家回收或交由专业单位处置；生活垃圾、餐厨垃圾（食品加工废料等）采用分类垃圾桶收集，定期交环卫部门处置；废油脂采用专用容器盛放，并交专业机构统一回收处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗措施，分为重点防渗区、一般防渗区及非污染防治区，布设地下水及土壤监测点跟踪监测。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）制定供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 （2）厂区各处设明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。并组织操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 （3）装置投入运行之前，须对操作人员、管理人员进行安全教育培训，制定必要的安全操作规程和管理制度，特殊岗位操作人员必须持证上岗，并穿戴相应的安全防护帽、衣、手套、鞋等个人劳动保护用品。 （4）在可能造成有毒物质泄漏的设备和工作场所设置应急防护设施，并在有毒作业工作环境中配置事故柜、急救箱和个人防护用品。 （5）具有毒性危害的作业环境，应设计必要的洗眼器、淋洗器等安全防护措施，并在装置区设置救护箱。 （6）建立突发环境事件隐患排查治理制度，定期开展突发环境事件隐患排查与治理工作。 （7）厂界安装氨气体浓度报警装置。监测到异常情况时，应及时开展排查、整治，触发条件后应迅速启动突发环境事件应急预案等工作。 （8）钢瓶存储区设置移动式喷雾水枪。 （9）及时回收事故状态下外泄的氨气，减少对周围环境的影响。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）将环境管理纳入公司的环境保护管理制度和年度环境管理工作计划中。 （2）强化对环保设施的运行监督、管理，建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案；加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；开展定期、不定期环境与污染源监测。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 |  |  |  | 0.12t/a |  | 0.12t/a | 0.12t/a |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.004t/a |  | 0.004t/a | ＋0.004t/a |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | COD |  |  |  | 1.604t/a |  | 1.604t/a | +1.604t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.096t/a |  | 0.096t/a | +0.096t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废分子筛 |  |  |  | 0.02 t/a |  | 0.02 t/a | ＋0.02 t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.02 t/a |  | 0.02 t/a | ＋0.02 t/a |
|  | 含油抹布 |  |  |  | 0.01 t/a |  | 0.01 t/a | ＋0.01 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①