- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     陕西南化涂料科技有限公司改扩建项目

建设单位（盖章）：    陕西南化涂料科技有限公司

编制日期：                2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西南化涂料科技有限公司改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 王谢 | 联系方式 | 13379207395 |
| 建设地点 | 陕西省渭南市大荔县经济技术开发区大华路北段东侧陕西南化涂料科技有限公司厂内 |  |  |
| 地理坐标 | （109 度 56 分 33.546 秒， 34 度 43 分 46.404 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2641涂料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三化学原料和化学制品制造业 44涂料、油墨、颜料及类似产品制造 264 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500.00 | 环保投资（万元） | 35.00 |
| 环保投资占比（%） | 7.00 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 名称：《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）》； 审批机关：大荔县人民政府； 审查文件名称及文号：大荔县人民政府关于同意《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）》的批复（荔政函﹝2022﹞14号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价 情况 | 名称：《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》； 召集审查机关：渭南市生态环境局； 审查文件名称及文号：《关于大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书审查意见的函》（渭环函﹝2020﹞278号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目与《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）》、《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》及其审查意见的符合性分析见下表。 表1 本项目与相关规划及其环评审查意见符合性分析 名称; 内容; 本项目; 符合性. 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）》; 产业布局为“一带、两轴、八片区”。“一带”指中围绕主要交通轴（大华路）带形成的产业群。“两轴”是两条贯穿东西的主轴线（创业大道、经开南路）。“八片区”包括综合产业基地、现代农业体验示范基地、食品加工及农业科技转换基地、综合服务基地、新材料产业基地、分子工业产业基地、物流仓储基地、综合产业基地。; 本项目位于综合产业基地，与园区产业布局位置关系见附图2。; 符合. 规划目标： 以大荔省级经济技术开发区为基础，依托该区域土地资源优势，进一步做大做强现有产业，同时加速引进以正威纳米谷为代表的新材料产业，同步发展其他上下游产业...; 本次改扩建项目进一步优化厂区布局，调整产品结构，增加了产品中水性涂料的占比，在现有基础上进一步做大做强，符合规划目标和综合产业基地功能定位。; 符合. 综合产业基地功能定位及细分领域： 依托经济开发区产业优势，打造完善产业链，调整产品结构和档次，优化产业布局，推动产业集聚和升级。. 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》; （1）禁止引入的项目 国家产业政策中明确淘汰类项目；新入驻的企业，其所属行业、建设地点必须符合本开发区的产业定位及功能分区，并具备相应的环境保护措施，不符合规划的企业不得入驻；严禁入驻国家明令淘汰或限制的工艺落后、污染严重的产业、排污量较大的项目；严禁入驻资源消耗高、综合利用率低、产生废物量大且按近期技术水平不能综合利用的行业；排放废水中含“三致”污染物、难降解的有机污染物、重金属和含盐量高的 项目且污水预处理后达不到污水处理厂进水标准的项目；具有放射性、电磁污染的项目。 （2）慎重发展的产业 国家产业政策中明确限制类项目；严格限制污染排放量大的企业入驻，特别是生产工艺中有特异污染因子排放的项目应慎重；属于规划既定行业，但污染类型复杂、环境风险较大的产业、项目或工艺；产生的废物按自有技术水平无法治理或妥善处置的；现有污染治理技术不成熟，或现有技术经济条件难以承受污染物治理成本的； （3）行业准入负面清单 综合产业基地产业准入负面清单为纸浆制造禁止新建。; - 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”；符合开发区综合产业基地功能定位，并配套了相应的环境保护措施；不属于国家明令淘汰或限制的工艺落后、污染严重的产业；本项目消耗的资源为水资源，全部进入产品，无生产废水排放，不属于资源消耗高、综合利用率低、产生废物量得行业；本项目无生产废水排放；不具有放射性、电磁污染。 （2）本项目不属于国家产业政策中明确限制类项目，不属于严格限制的污染物排放量大的企业，不属于污染类型复杂、环境风险大的项目，项目废气、废水、噪声均可达标排放，固废能够得到妥善处置。 （3）本项目符合产业政策，不属于综合产业基地产业准入负面清单行业。; 符合. 《大荔经济技术开发区新区总体规划（2020-2035年）环境影响报告书》审查意见; （1）严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求...进一步优化区内能源结构、提升清洁能源使用率、循环利用水平...采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保现实区域环境质量改善目标。 （2）落实“三线一单”要求，严格入区项目的环境准入管理，结合园区发展特征，进一步筛选园区的产业类型，禁止不符合园区产业定位项目入园...; （1）本项目废气、废水处理达标后排放，各项固废均能得妥善处置，对环境影响较小。 （2）项目符合渭南市“三线一单”分区管控方案要求，符合园区产业定位，不属于园区综合产业基地产业准入负面清单行业。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目生产水性涂料及高固体分涂料，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中“十一、石化化工，4．涂料和染（颜）料中低VOCS含量的环境友好、资源节约型涂料”。项目不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）中限制投资类项目；项目工艺、设备不含《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（工产业〔2010〕第122号）中淘汰落后的生产工艺装备。因此本项目符合国家与地方产业政策要求。 - 三线一单符合性分析 - “一图”：根据《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）中的渭南市生态环境管控单元分布示意图可知，项目所在地属于渭南市生态环境管控单元中的重点管控单元，项目在渭南市生态环境管控单元分布示意图的位置见附图6。 - “一表”：本项目与生态环境准入清单的符合性分析见表2。 - “一说明”：根据上述分析，项目建设符合《渭南市人民政府关于印发渭南市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（渭政发〔2021〕35号）、生态环境管控单元准入清单相关要求。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 表2 与三线一单的符合性分析 序号; 市; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 符合性; 面积. 1; 渭南市; 大荔县; 大荔经济技术 开发区; 土地资源重点管控区、 水环境农业污染重点管控区; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、严格按照有关部门审核同意的项目建设内容使用土地，不得擅自改变土地用途、超越地界线占用土地。 2、科学划定畜禽养殖限养区与禁养区。 3、实施农村清洁工程，因地制宜地实行农村污水、垃圾的统一处理，开展河道清淤疏浚，推进农村环境综合整治。; 1、本项目在现有厂区改扩建，不改变土地用途，不新增占地。 2、不属于畜禽养殖项目。 3、项目位于渭南市大荔县经济技术开发区。; 不新增用地. 污染物排放管控; - 1、规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 - 2、推广低毒、低残留农药使用。; 本项目不属于畜禽养殖项目，不使用农药。. 资源开发效率要求; - 1、规范工业园区（开发区）入园用地项目管理，促进工业园区土地节约集约利用，提高土地利用质量和效益，对项目在用地期限内的利用状况实施全过程动态评估和监管。 - 2、健全工业园区用地准入、综合效益评估、土地使用权推出等机制，实现土地利用管理系统化、精细化、动态化。; 本项目在现有厂区改扩建，不改变土地用途，不新增占地。. 3、与相关政策符合性分析 表3 与相关政策符合性分析 名称; 内容; 本项目; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术和治污设施，提高挥发性有机物治理效率。; 本项目废气经收集后经布袋除尘器+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理达标后排放，活性炭吸附装置对挥发性有机物治理效率可达85%以上，催化燃烧系统对挥97%以上。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）; 化工行业VOCS综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCS治理力度。重点提高涉VOCS排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCS物料储存和装卸治理力度。 加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCS物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料。; 本项目属于涂料制造行业，主要为涂料的物理混合、研磨与分装，主要生产设备全部密闭，液体物料输送方式为重力流或泵送，有机液体物料采用底部、浸入管给料方式，固体投料处设集气罩和软帘。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCS治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCS浓度后净化处理。; 本项目废气经收集后经布袋除尘器+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理达标后排放，活性炭吸附装置对挥发性有机物治理效率可达85%以上，催化燃烧系统对挥97%以上。; 符合. 《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）; 关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书（表）应编制环保绩效管理篇章，按照环办大气函〔2020〕340号文件从建设项目的装备水平(生产工艺)、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面，专项分析拟建和已建项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保绩效分级、绩效引领性水平的相符性。; 本项目属于39个重点行业中的涂料制造行业，已编制环保绩效管理篇章，见附件9。; 符合. 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》、《渭南市大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》、《大荔县大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》; 产业发展结构调整。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。; 本项目属于涂料制造行业，不属于禁止新增产能的行业。; 符合. 新建挥发性有机物治理设施不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性挥发性有机物废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。; 本项目废气经收集后经布袋除尘器+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理达标后排放。; 符合. 市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。; 本项目位于渭南市大荔县经济技术开发区，根据附件9环保绩效管理篇章，企业能够达到环保绩效A级水平。; 符合. 《渭南市“十四五”生态环境保护规划》（渭政办发〔2022〕20号）; 四、持续推进重点污染源治理 系统推进VOCS污染治理，完善“源头-过程-末端”治理模式、推进“一行一策”管理，优化源头结构调整、实施污染深度治理和全过程精细化管理。; 项目优化源头结构调整，采用低VOCS原辅材料；工艺过程密闭化；产生的废气收集至布袋除尘器+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理系统处理后达标后排放。; 符合. 《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》; 对于含低浓度VOCS的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目产生的废气收集至布袋除尘器+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理系统处理后达标后排放，有机废气处理技术属于吸附浓缩燃烧技术。; 符合. 《挥发性有机物无组排放控制标准》（GB37822-2019）; （1）VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 （2）盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 （3）液态VOCS物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCS物料时，应采用密闭容器、罐车。 （4）粉状、粒状VOCS物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; （1）本项目VOCS物料均使用密闭容器储存。 （2）盛装VOCS物料的容器储存于室内仓库中，非取用状态时加盖、封口，保持密闭。 （3）本项目液态VOCS物料均使用桶泵及密闭管道输送。 （4）本项目粉状物料采用密闭的包装袋进行物料转移。; 符合. 《陕西省生态环境厅关于进一步加强重点地区涉VOCS项目环境影响评价管理工作的通知》（陕环环评函〔2020〕61号）; 一、重点地区范围包括西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市（含韩城市），杨凌示范区，西咸新区全域。 二、严格涉VOCS建设项目环境影响评价，涉VOCS建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCS排放量的建设项目，环评文件应明确VOCS污染防治设施措施并预测排放量。; （1）本项目位于渭南市大荔县，属于重点地区。 （2）项目投料、研磨、调漆、过滤包装等工序产生的有机废气经收集后进入布袋除尘器+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理系统处理后达标后排放。挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为8.77t/a。; 符合. 《陕西省发展和改革委员会等四部门关于贯彻落实“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水高耗能项目有关工作的通知》（陕发改工业〔2021〕1429号）; “十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区。; 本项目位于渭南市大荔县，属于沿黄重点地区，项目拟建设地点位于大荔经济技术开发区，属于合规的工业园区。; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 项目名称：陕西南化涂料科技有限公司改扩建项目 建设性质：改扩建 总 投 资：500.00万 建设单位：陕西南化涂料科技有限公司 地理位置：项目位于陕西省渭南市大荔县经济技术开发区大华路北段东侧陕西南化涂料科技有限公司厂内，项目地中心地理坐标为东经109度56分33.546秒，北纬34度43分40.404秒，地理位置见附图1。 2、项目建设内容 本次改扩建项目不新增占地，依托现有工程进行建设。本项目主要对现有生产线进行改造，并新增涂料工业涂料车间，改扩建完成后预计全厂年产涂料1.2万吨。项目主要工程组成见下表。 表4 主要工程组成一览表 序号; 项目类别; 项目 名称; 项目内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 工业涂料车间; 1F，封闭钢结构，建筑面积约1435m2，建设高固体份涂料生产线，内设置分散缸、砂磨机、搅拌缸、溶剂储存罐、原料储存灌、半自动包装机等; 新建. 防水 车间; 1F，封闭钢结构，建筑面积约246m2，建设水性工业涂料生产线，内设置分散机、分散缸、半自动包装机等; 利用原车间改建，原车间生产高固体份涂料，改造后生产防水防火涂料. 建涂 车间; 1F，封闭钢结构，建筑面积约358m2，建设水性建筑涂料生产线，内设置搅拌釜、分散机、分散缸、半自动包装机等; 利用原车间进行改建，原车间生产水性和高固体份涂料，改造后生产水性建筑涂料. 2; 辅助工程; 办公室; 1F，钢结构，位于厂区西北侧，建筑面积约72m2为办公用房; 新建. 食堂; 1F，钢结构，位于厂区东北侧，为员工提供一日两餐，设置1个灶头，食堂燃料为液化石油气; 依托现有. 实验室; 共2个，分别为建涂实验室和工业涂料实验室，用于产品质量检测，检测产品物理性能，不使用化学试剂; 新建. 3; 储运工程; 原材料仓库; 1F，封闭钢构结构，建筑面积约433m2，用于原辅料贮存; 依托现有. 水性原材料仓库; 1F，封闭钢构结构，建筑面积约236m2，用于原辅料贮存; 新建. 建涂原材料仓库; 1F，封闭钢构结构，建筑面积约236m2，用于原辅料贮存; 新建. 劳保用品仓库; 1F，封闭钢构结构，建筑面积约118m2，用于储存劳保用品等; 新建. 4; 公用工程; 给水; 依托厂区现有供水管网，由大荔经济技术开发区提供; 依托现有. 排水; 雨污分流，废水为生活污水、餐饮废水。餐饮废水经现有油水分离器预处理后与其他生活污水一并进入新建化粪池（厂区西南角，容积5m3）处理后，由市政污水管网进入大荔经济技术开发区污水处理厂处理达标后排放; 油水分离器依托现有，化粪池为新建. 供电; 供电依托厂区现有供电系统，由大荔经济技术开发区电网供给，电力供应充足稳定，能满足项目用电需要; 依托现有. 供热 制冷; 厂房不设供暖制冷设施，办公室供暖、制冷采用分体空调; 依托现有. 5; 环保工程; 废气; 生产线废气经集气罩（72个）＋密闭管道收集后进入布袋除尘器+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理系统（1套，风机风量60000m3/h）+15m排气筒（DA001）; 拆除现有2套废气处理系统，新建1套废气处理系统. 食堂餐饮油烟经油烟净化装置处理后通过专用烟道引至屋顶排放，排放高度约4m; 依托现有. 废水; 项目无生产废水排放，废水为生活污水、餐饮废水。餐饮废水经现有油水分离器预处理后与其他生活污水一并进入新建化粪池（厂区西南角，容积5m3）处理后，由市政污水管网进入大荔经济技术开发区污水处理厂处理达标后排放; 油水分离器依托现有，化粪池为新建. 噪声; 采用低噪声设备，基础减振、厂房隔声; 新建. 固废; 废包装袋收集后送至废品回收站；除尘器收尘灰收集后回用生产；生活垃圾、餐厨垃圾采用分类垃圾桶收集，定期交环卫部门处置；废油脂采用专用容器收集后定期交专业机构处置。废包装桶、废活性炭、过滤废渣、实验室废液等危险废物依托现有危废贮存库（位于防水车间西侧，建筑面积18m2）暂存后定期交有资质单位处置; 危废贮存库依托现有. 3、产品方案 陕西南化涂料科技有限公司现有工程实际年产各种涂料2800吨，本次改扩建完成后预计全厂年产涂料1.2万吨。 表5 改扩建完成后全厂产品方案一览表 车间; 产品类别; 产品名称; 包装 规格; 扩建项目规模t/a; 现有工程规模t/a; 全厂年产量t/a. 建涂车间; 真石漆; 外墙真石漆; 50kg/桶; 1700; 1000; 1800. 外墙质感漆; 50kg/桶; 900. 乳胶漆; 外墙乳胶漆; 20kg/桶; 1470; 630; 1200. 内墙乳胶漆; 20kg/桶; 900. 水性工业漆; 水性聚氨酯漆; 20kg/桶; 985; 15; 1000. 水性丙烯酸漆; 20kg/桶; 940; 60; 1000. 水性醇酸树脂漆; 20kg/桶; 760; 240; 1000. 水性环氧漆; 20kg/桶; 965; 35; 1000. 防水车间; 防火涂料; 电缆防火涂料; 20kg/桶; 180; 0; 180. 室内膨胀型钢结构防火涂料; 20kg/桶; 180; 0; 180. 室外膨胀型钢结构防火涂料; 20kg/桶; 180; 0; 180. 室外非膨胀型钢结构防火涂料; 20kg/桶; 180; 0; 180. 室内非膨胀型钢结构防火涂料; 20kg/桶; 180; 0; 180. 防水涂料; 聚氨酯防水涂料; 20kg/桶; 50; 100; 150. 沥青水涂料; 20kg/桶; 50; 100; 150. 工业涂料车间; 环氧类; 环氧底漆; 20kg/桶; 85; 65; 150. 环氧面漆; 20kg/桶; 80; 0; 80. 醇酸类; 醇酸调合漆; 20kg/桶; 140; 390; 530. 醇酸防锈漆; 20kg/桶; 200; 0; 200. 醇酸磁漆; 20kg/桶; 110; 0; 110. 丙烯酸类; 单组份丙烯酸涂料; 20kg/桶; 240; 0; 240. 双组份丙烯酸涂料; 20kg/桶; 60; 140; 200. 聚氨酯树脂漆; 20kg/桶; 115; 25; 140. 氟碳类; 氟碳树脂面漆; 20kg/桶; 50; 0; 50. 酚醛类; 酚醛树脂面漆; 20kg/桶; 50; 0; 50. 有机硅类; 有机硅耐高温漆; 20kg/桶; 50; 0; 50. 过氯乙烯树脂漆; 过氯乙烯树脂漆; 20kg/桶; 50; 0; 50. 氯化橡胶树脂类; 氯化橡胶树脂类; 20kg/桶; 50; 0; 50. 涂料用稀释剂; 涂料用稀释剂; 10kg/桶; 50; 0; 50. 涂料用固化剂; 涂料用固化剂; 10kg/桶; 50; 0; 50. 本次改扩建项目完成后全厂产品中水性涂料包括真石漆2700t/a，乳胶漆2100t/a，水性工业漆4000t/a，防火涂料900t/a，防水涂料300t/a。水性涂料中真石漆、乳胶漆、防水涂料、防火涂料属于水性建筑涂料，水性工业漆属于水性工业涂料。高固体分涂料包括环氧类230t/a，醇酸类840t/a，丙烯酸类580t/a，氟碳类50t/a，酚醛类50t/a，有机硅类50t/a，过氯乙烯树脂漆50t/a，氯化橡胶树脂类50t/a，涂料用稀释剂50t/a，涂料用固化剂50t/a。本项目产品执行标准见下表。 表6 产品执行标准一览表 产品 类别; 产品名称; 执行标准. 真石漆; 外墙真石漆; 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》（JG/T 24-2018）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1装饰板涂料-其他类中VOCS含量要求. 外墙质感漆. 乳胶漆; 外墙乳胶漆; 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》（JG/T 24-2018）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1墙面涂料-外墙涂料中VOCS含量要求. 内墙乳胶漆; 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》（JG/T 24-2018）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1墙面涂料-内墙涂料中VOCS含量要求. 水性工业漆; 水性聚氨酯漆; 《水性聚氨酯涂料》（HG/T 4761-2014）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1金属基材防腐涂料-双组份中VOCS含量要求. 水性丙烯酸漆; 《水性丙烯酸树脂涂料》（HG/T4758-2014）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1金属基材防腐涂料-单组份中VOCS含量要求. 水性醇酸树脂漆; 《水性醇酸树脂涂料》（HG/4847-2015）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1金属基材防腐涂料-单组份中VOCS含量要求. 水性环氧漆; 《水性环氧树脂防腐涂料》（HG/4759-2014）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1金属基材防腐涂料-双组份中VOCS含量要求. 防火 涂料; 电缆防火涂料; 《电缆防火涂料》（GB 28374-2012）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1防火涂料VOCS含量要求. 室内膨胀型钢结构防火涂料; 《钢结构防火涂料》（GB 14907-2018）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1防火涂料VOCS含量要求. 室外膨胀型钢结构防火涂料. 室外非膨胀型钢结构防火涂料; 《混凝土结构防火涂料》（GB 28375-2012）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1防火涂料VOCS含量要求. 室内非膨胀型钢结构防火涂料. 防水 涂料; 聚氨酯防水涂料; 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表1防水涂料VOCS含量要求. 沥青水涂料. 环氧类; 环氧底漆; 《环氧树脂底漆》（HG/T 4566-2013）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2金属基材防腐涂料中VOCS含量要求. 环氧面漆. 醇酸类; 醇酸调合漆; 《醇酸树脂涂料》（GB/T 25251-2010）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2金属基材防腐涂料中VOCS含量要求. 醇酸防锈漆. 醇酸磁漆. 丙烯酸类; 单组份丙烯酸涂料; 《溶剂型丙烯酸树脂涂料》（GB T 25264-2010）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2金属基材防腐涂料中VOCS含量要求. 双组份丙烯酸涂料. 聚氨酯树脂漆; 《溶剂型聚氨酯涂料（双组分）》（HG/T2454-2006）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2金属基材防防腐涂及木器涂料中VOCS含量要求. 氟碳类; 氟碳树脂面漆; 《交联型氟树脂涂料》（HG/T 3792-2014）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2金属基材防腐涂料中VOCS含量要求. 酚醛类; 酚醛树脂面漆; 《酚醛树脂防锈涂料》（GB/T 25252-2010）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2金属基材防腐涂料中VOCS含量要求. 有机硅类; 有机硅耐高温漆; 《有机硅耐热涂料》（GB/T 23727-2009）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2金属基材防腐涂料中VOCS含量要求. 过氯乙烯树脂漆; 过氯乙烯树脂漆; 《过氯乙烯树脂涂料》（GB/T 25259-2010）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2金属基材防腐涂料中VOCS含量要求. 氯化橡胶树脂类; 氯化橡胶树脂类; 《氯化橡胶防腐涂料》（HG/T2798-1996）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）表2金属基材防腐涂料中VOCS含量要求. 涂料用稀释剂; 涂料用稀释剂; 《绿色产品评价 涂料》（GB/T 35602-2017）. 涂料用固化剂; 涂料用固化剂; 《溶剂型聚氨酯木器涂料用固化剂》（HG/T 5063-2016）. 4、主要原辅材料及能源消耗 ## 主要原辅材料消耗情况见下表。 表7 主要原辅材料消耗情况一览表 产品; 原辅料名称; 包装规格; 形态; 年用量t. 环氧类涂料; 环氧树脂; 200kg/桶; 液态; 62. 碳酸钙; 25kg/袋; 粉末; 62. 硫酸钡; 25kg/袋; 粉末; 62. 醋酸丁酯; 200kg/桶; 液态; 11. 混合苯; 200kg/桶; 液态; 11. 正丁醇; 200kg/桶; 液态; 11. 各类助剂; 25kg/桶; 液态; 2. 各类色粉; 10kg/袋; 粉末; 11. 醇酸类涂料; 醇酸树脂; 200kg/桶; 液态; 510. 碳酸钙; 25kg/袋; 粉末; 85. 硫酸钡; 25kg/袋; 粉末; 85. 醋酸丁酯; 200kg/桶; 液态; 40. 混合苯; 200kg/桶; 液态; 40. 正丁醇; 200kg/桶; 液态; 40. 各类助剂; 25kg/桶; 液态; 6. 各类色粉; 10kg/袋; 粉末; 34. 丙烯酸类涂料; 丙烯酸树脂; 200kg/桶; 液态; 292. 碳酸钙; 25kg/袋; 粉末; 66. 硫酸钡; 25kg/袋; 粉末; 66. 醋酸丁酯; 200kg/桶; 液态; 28. 混合苯; 200kg/桶; 液态; 28. 正丁醇; 200kg/桶; 液态; 28. 各类助剂; 25kg/桶; 液态; 14. 各类色粉; 10kg/袋; 粉末; 60. 氟碳类涂料; 氟碳树脂; 200kg/桶; 液态; 25. 碳酸钙; 25kg/袋; 粉末; 7.5. 硫酸钡; 25kg/袋; 粉末; 7.5. 醋酸丁酯; 200kg/桶; 液态; 1.5. 混合苯; 200kg/桶; 液态; 1.5. 正丁醇; 200kg/桶; 液态; 1.5. 各类助剂; 25kg/桶; 液态; 0.5. 各类色粉; 10kg/袋; 粉末; 5. 酚醛类涂料; 酚醛树脂; 200kg/桶; 液态; 25. 碳酸钙; 25kg/袋; 粉末; 7.5. 硫酸钡; 25kg/袋; 粉末; 7.5. 醋酸丁酯; 200kg/桶; 液态; 1.5. 混合苯; 200kg/桶; 液态; 1.5. 正丁醇; 200kg/桶; 液态; 1.5. 各类助剂; 25kg/桶; 液态; 0.5. 各类色粉; 10kg/袋; 粉末; 5. 有机硅类涂料; 有机硅树脂; 200kg/桶; 液态; 25. 碳酸钙; 25kg/袋; 粉末; 7.5. 硫酸钡; 25kg/袋; 粉末; 7.5. 醋酸丁酯; 200kg/桶; 液态; 1.5. 混合苯; 200kg/桶; 液态; 1.5. 正丁醇; 200kg/桶; 液态; 1.5. 各类助剂; 25kg/桶; 液态; 0.5. 各类色粉; 10kg/袋; 粉末; 5. 过氯乙烯树脂漆; 过氯乙烯树脂; 200kg/桶; 液态; 25. 碳酸钙; 25kg/袋; 粉末; 7.5. 硫酸钡; 25kg/袋; 粉末; 7.5. 醋酸丁酯; 200kg/桶; 液态; 1.5. 混合苯; 200kg/桶; 液态; 1.5. 正丁醇; 200kg/桶; 液态; 1.5. 各类助剂; 25kg/桶; 液态; 0.5. 各类色粉; 10kg/袋; 粉末; 5. 氯化橡胶树脂漆; 氯化橡胶树脂; 200kg/桶; 液态; 25. 碳酸钙; 25kg/袋; 粉末; 7.5. 硫酸钡; 25kg/袋; 粉末; 7.5. 醋酸丁酯; 200kg/桶; 液态; 1.5. 混合苯; 200kg/桶; 液态; 1.5. 正丁醇; 200kg/桶; 液态; 1.5. 各类助剂; 25kg/桶; 液态; 0.5. 各类色粉; 10kg/袋; 粉末; 5. 涂料用稀释剂; 醋酸丁酯; 200kg/桶; 液态; 15. 混合苯; 200kg/桶; 液态; 20. 正丁醇; 200kg/桶; 液态; 15. 涂料用固化剂; 100%固化剂; 200kg/桶; 液态; 25. 混合苯; 200kg/桶; 液态; 8.75. 正丁醇; 200kg/桶; 液态; 8.75. 醋酸丁酯; 200kg/桶; 液态; 7.5. 电缆防火涂料; 85%磷酸; 200kg/桶; 液态; 3. 含水磷酸铝; 200kg/桶; 液态; 74. 壬基苯酚; 50kg/桶; 液态; 0.1. 异丙醇; 200kg/桶; 液态; 2. 钛白粉; 25kg/袋; 粉末; 48. 水; /; 液态; 53. 膨胀型钢结构防火涂料; 季戊四醇; 200kg/桶; 液态; 38. 聚磷酸铵; 200kg/桶; 液态; 100. 三聚氰胺; 200kg/桶; 液态; 36. 膨化剂; 200kg/桶; 液态; 36. 改性纤维; 25kg/袋; 粉末; 10. 珍珠岩; 25kg/袋; 粉末; 7. 各类助剂; 25kg/桶; 液态; 7. 水; /; 液态; 126. 非膨胀型钢结构防火涂料; 石膏; 25kg/袋; 粉末; 145. 珍珠岩; 25kg/袋; 粉末; 36. 蛭石; 25kg/袋; 粉末; 108. 重钙; 25kg/袋; 粉末; 56. 改性纤维; 25kg/袋; 粉末; 16. 防水涂料; 聚氨酯乳液; 1000kg/桶; 液态; 110. 重钙; 25kg/袋; 粉末; 45. 白水泥; 25kg/袋; 粉末; 28. 各类助剂; 25kg/桶; 液态; 80. 各类色粉; 25kg/袋; 粉末; 12. 改性纤维; 25kg/袋; 粉末; 13. 水; /; 液态; 13. 乳胶漆; 聚氨酯乳液; 1000kg/桶; 液态; 1057. 重钙; 25kg/袋; 粉末; 212. 滑石粉; 25kg/袋; 粉末; 212. 各类助剂; 25kg/桶; 液态; 165. 各类色粉; 20kg/袋; 粉末; 45. 高岭土; 20kg/袋; 粉末; 205. 水; /; 液态; 205. 真石漆; 聚氨酯乳液; 1000kg/桶; 液态; 495. 天然石粉; 25kg/袋; 粉末; 1472. 滑石粉; 25kg/袋; 粉末; 120. 各类助剂; 25kg/桶; 液态; 265. 各类色粉; 20kg/袋; 粉末; 50. 高岭土; 20kg/袋; 粉末; 50. 水; /; 液态; 248. 水性工业漆; 聚氨酯乳液; 1000kg/桶; 液态; 1470. 重钙; 25kg/袋; 粉末; 550. 硫酸钡; 25kg/袋; 粉末; 369. 各类助剂; 25kg/桶; 液态; 1100. 各类色粉; 20kg/袋; 粉末; 155. 改性纤维; 20kg/袋; 粉末; 180. 水; /; 液态; 180. 表8 主要原辅料厂区最大暂存量一览表 名称; 年用量t; 暂存量t; 暂存位置. 环氧树脂; 62; 2; 原材料仓库. 醇酸树脂; 510; 10. 丙烯酸树脂; 292; 10. 氟碳树脂; 25; 0.5. 酚醛树脂; 25; 0.4. 有机硅树脂; 25; 0.4. 过氯乙烯树脂; 25; 0.4. 氯化橡胶树脂; 25; 0.4. 醋酸丁酯; 109; 2. 混合苯; 115.25; 3. 正丁醇; 110.25; 3. 固化剂; 25; 0.4. 季戊四醇; 38; 1. 聚磷酸铵; 100; 3. 三聚氰胺; 36; 1. 膨化剂; 36; 1. 碳酸钙; 250.5; 8; 水性原材料仓库. 硫酸钡; 619.5; 20. 磷酸; 3; 0.1. 磷酸铝; 74; 2. 壬基苯酚; 0.1; 0.05. 异丙醇; 2; 0.2. 钛白粉; 48; 1.5. 聚氨酯乳液; 3132; 80. 助剂; 1641.5; 30. 各类色粉; 392; 15. 改性纤维; 219; 6; 建涂原材料仓库. 珍珠岩; 43; 1. 石膏; 145; 4. 蛭石; 108; 3. 重钙; 863; 30. 白水泥; 28; 1. 滑石粉; 332; 10. 高岭土; 255; 8. 天然石粉; 1472; 50. 表9 主要原辅料的性质 名称; 特性. 环氧树脂; 环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机化合物。根据分子结构和分子量的大小，其物态可从无臭、无味的黄色透明液体至固体，熔点145-155℃，分子量350-8000，引燃温度490℃，溶于丙酮、乙二醇、甲苯。. 醇酸树脂; 醇酸树脂是由多元醇、多元酸与植物油经α化缩聚制成的一种可溶于水的醇酸树脂。水溶性醇酸树脂大多数是高酸值、低猫度的树脂、也可采用多缩多元醇〔如多缩乙二醇，二缩水甘油等)借助于醚基的助溶作用来改善其水溶性或者加入部分多元酸也同样会有明显的效果。. 丙烯酸树脂; 别名为丙烯酸树脂乳液，CAS号为9003-01-4，分子式为(C3H4O2)n，用于配制皮革及某些高档商品的涂饰剂、制取丙烯酸树脂漆类等，是一种化工中间体。沸点126℃，密度1.07。. 氟碳树脂; 氟碳树脂以牢固的C-F键为骨架，同其他树脂相比，其耐热性、耐化学品性、耐寒性、低温柔韧性、耐候性和电性能等均较好，具有不黏附性、不湿润性。广泛应用于厨房和烹调用具，造型模具，机械滑动部分、食品、纺织、造纸等工业用机械的高级卷材涂料，各种罐类、输送管线、泵类、反应釜、换热器及精密器械等的涂装及衬里方面。熔点180~380℃。. 酚醛树脂; 是一种合成塑料，无色或黄褐色透明固体，耐热性、耐燃性、耐水性和绝缘性优良，耐酸性较好，耐碱性差，机械和电气性能良好，易于切割，分为热固性塑料和热塑性塑料两类。CAS号9003-35-4，分子式(C6H6O·CH2O)x，分子量124。. 有机硅树脂; 是高度交联的网状结构的聚有机硅氧烷，通常是用甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷或甲基苯基二氯硅烷的各种混合物，在有机溶剂如甲苯存在下，在较低温度下加水分解，得到酸性水解物。. 过氯乙烯树脂; 是聚氯乙烯进一步氯化的产物。相对密度(20℃)为1.6。含氯量61%~65%。分解温度140~145℃。溶于丙酮、醋酸酯类、二氯乙烷、氯苯等溶剂，但不溶于汽油和醇类。. 氯化橡胶树脂; 氯化橡胶是指天然橡胶经氯化的产物。含氯量在65%的三氯化物和四氯化物的混合物，结构通式为(C10H11Cl7)n。CAS登录号9006-03-5，平均分子量5000~20000。. 碳酸钙; 俗称灰石、石灰石、石粉、大理石等。CAS号471-34-1，分子式:CaCO3，分子量100.088，白色微细结晶粉末，无臭无味，能吸收臭气。相对密度2.6-2.7g/cm3，熔点1339℃，可溶于乙酸、盐酸等稀酸，难溶于稀硫酸，几乎不溶于水和乙醇。. 硫酸钡; 硫酸钡，CAS号13462-82-7，分子量233.39，为无臭、无味粉末。溶于热亚硫酸、浓硫酸，不溶于水、乙醇、一般的酸、苛性碱溶液。不燃。 受高热分解产生有毒的硫化物烟气。密度4.25~4.5t/m3，熔点1580℃，沸点330℃（760mmHg压强条件下）。. 醋酸丁酯; 又称乙酸丁酯，分子式C6H12O2，分子量116.16，密度0.88g/mL，无色、易燃、具有水果香味的液体，沸点126℃。主要用作溶剂，能溶解涂料、乙基纤维素、乙烯基树脂、油类等物质。. 混合苯; 黄色透明液体，有特殊臭味，由50%的二甲苯，40%的苯，10%的甲苯所组成的混合物。不溶于水，溶于有机溶剂，沸点75～180℃。. 正丁醇; 正丁醇为无色透明液体，具有特殊气味，沸点117.5℃，相对密度（水=1）0.81，熔点：-88.9℃，闪点：35℃，微溶于水，溶于乙醇、醚等多数有机溶剂，主要应用于脂肪。蜡、树脂、虫胶、清漆等的溶剂。. 固化剂; 对羟基苯磺酸又称苯酚磺酸，分子式是C6H6O4S，分子量为174.17，CAS号:98-67-9，黄色吸水性结晶，在空气中能转变成棕色。密度1.337g/ml，熔点50ºC，溶于水。该物质主要用于树脂固化，酸性镀锡工艺中最主要的添加剂，同时也具有酸性树脂发泡的作用，用于有机中间体。. 磷酸; 化学式H3PO4，分子量为97.9724，是一种常见的无机酸，是中强酸。CAS登录号7664-38-2，密度1.874g/ml，白色固体，大于42℃时为无色粘稠液体，熔点42℃，可与水以任意比互溶。主要用于制药、食品、肥料等工业，也可用作化学试剂。. 磷酸铝; 化学式AlPO4，是一种无机化合物，白色斜方晶体或粉末，相对密度2.566g/cm3，不溶于水，溶于浓盐酸和浓硝酸、碱，微溶于醇。熔点>1500℃。用途包括在玻璃生产过程中充当助熔剂，作陶瓷或牙齿的黏合剂，以及作为添加剂加入于润肤剂、防火涂料、导电水泥等物料之中。. 壬基苯酚; 又称壬基酚，分子式C15H24O，分子量220.24，无色或淡黄色液体，稍有苯酚气味，相对密度:0.94~0.95，沸点(95%)283~302℃。溶于丙酮、乙醇、三氯甲烷，略溶于石油醚，不溶于水。. 异丙醇; 别名二甲基甲醇、2-丙醇，分子式C3H8O，分子量60.06，无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。熔点-88.5℃，沸点82.3℃，相对密度(水=1)0.79，相对蒸气密度(空气=1)2.07，CAS号67-63-0。. 钛白粉; 钛白粉学名为二氧化钛，分子式为TiO2，相对分子质量79.90。CAS登录号13463-67-7，也称钛白。属于惰性颜料，被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料。. 季戊四醇; 分子式C5H12O4，白色结晶或粉末，可燃，易被一般有机酸酯化，广泛应用于醇酸树脂、阻燃涂料、聚氨酯、干性油的生产；同时也是合成增塑剂、阻燃剂、表面活性剂、乳化剂、农药、抗氧剂、高级润滑油、季戊四醇酯、季戊四醇聚醚、聚酯、PENT炸药及氯化聚醚等的主要原料。. 聚磷酸铵; 白色流动性粉末，又称多聚磷酸铵或缩聚磷酸铵（简称APP）。聚磷酸铵无毒无味，不产生腐蚀气体，吸湿性小，热稳定性高，广泛应用于膨胀型防火涂料、聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、环氧树脂、橡胶制品、纤维板及干粉灭火剂等，是一种使用安全的高效磷系非卤消烟阻燃剂。CAS编号68333-79-9，分子结构通式为（NH4）n+2PnO3n+1，聚合度：n≥1000、热分解温度≥280°C、密度：1.9g/cm3，几乎不溶于水。. 三聚氰胺; 俗称密胺、蛋白精，IUPAC命名为“1,3,5-三嗪-2,4,6-三氨基”，是一种三嗪类含氮杂环有机化合物，被用作化工原料。它是白色单斜晶体，几乎无味，微溶于水（3.1g/L常温），可溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、甘油、吡啶等，不溶于丙酮、醚类、对身体有害，不可用于食品加工或食品添加物。三聚氰胺是氨基氰的三聚体，由它制成的树脂加热分解时会释放出大量氮气，因此可用作阻燃剂。. 膨化剂; 碱性膨松剂：碳酸氢钠、碳酸氢铵、轻质碳酸钙；酸性膨松剂：钾明矾、铵明矾、磷酸氢钙、酒石酸氢钾。膨化剂中的某些成分使产品产生气泡，产生膨胀。. 改性纤维; 是指借化学或物理的方法使常规化学纤维品种的某些性能（如吸湿性、染色性、抗静电性、阻燃性等）加以改进而派生的一系列新纤维的总称，如改性黏胶纤维、改性聚酯纤维、改性聚丙烯腈纤维、改性聚乙烯醇纤维等。. 珍珠岩; 属于酸性熔岩，颜色黄白、肉红等，容重≤80kg/m3~200kg/m3，密度2.2~2.4g/cm3，耐火度1300~1380℃，化学成分SiO2约70%，H2O约4~6%。. 石膏; 化学式CaSO4·2H2O，别称生石膏，密度2.31~2.33，白色、无色，含杂质时显黄-红色。石膏是一种用途广泛的工业材料和建筑材料。可用于水泥缓凝剂、石膏建筑制品、模型制作、医用食品添加剂、硫酸生产、纸张填料、油漆填料等。. 蛭石; 蛭石是一种天然、无毒的矿物质，在高温作用下会膨胀的矿物。它是一种比较少见的矿物，属于硅酸盐。蛭石片经过高温焙烧其体积可迅速膨胀6-20倍，膨胀后的比重为60-180kg/m3，具有很强的保温隔热性能。. 重钙; 重质碳酸钙，简称重钙，是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成。是常用的粉状无机填料，具有化学纯度高、惰性大、不易化学反应、热稳定性好、在400℃以下不会分解、白度高、吸油率低、折光率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好等优点。. 聚氨酯乳液; 以水代替有机溶剂作为分散介质的新型聚氨酯体系，也称水分散聚氨酯、水系聚氨酯或水基聚氨酯。水性聚氨酯以水为溶剂，无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点。. 水泥; 粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。. 助剂; 消泡剂：聚醚-有机硅共聚物（100%），初沸点大于200℃，黄色液体，有特别的气味，可溶于水，不燃，直接使用不会分解，无挥发性有机物产生。. 分散剂：有机分散剂，丙烯酸盐/酯分散剂，可能带入丙烯酸单体残留；阴离子型分散剂多为C8〜C18烷基硫酸盐类；非离子型分散剂主要为聚氧乙烯醚。分散剂主要功能使被润湿的颜填料粒子分散体系在相当长时期内处于相对稳定状态，避免颜填料的絮凝、结块。一般在配方中的添加量为：0.3%〜2%。分散剂主要化合物属于聚合物，不具有毒性危险特性。可能带入毒性危险特性的主要是其合成单体。. 流平剂：流平剂是一种常用的涂料助剂，主要有三大类：丙烯酸类、有机硅类和氟碳化合物类。它能促使涂料在干燥成膜过程中形成一个平整、光滑、均匀的涂膜。能有效降低涂饰液表面张力，提高其流平性和均匀性的一类物质。可改善涂饰液的渗透性，能减少刷涂时产生斑点和斑痕的可能性，增加覆盖性，使成膜均匀、自然。主要是表面活性剂，有机溶剂等。流平剂种类很多，不同涂料所用的流平剂种类也不尽相同。在溶剂型涂饰剂中可用高沸点溶剂或丁基纤维素。在水基型涂饰剂中则用表面活性剂或聚丙烯酸、羧甲基纤维素等。. 各类色粉; 根据客户要求，涂料中对颜料的添加有所不同，主要几种颜料包括大红粉、中铬黄、酞青蓝、氧化铁红，部分色由上述颜料调配而成。色粉主要由颜料、扩散粉、滑石粉组成。. 填料; 如滑石粉、高岭土、天然石粉等，填料通常为不含水、中性、不与物料组分起不良作用的有机物、无机物、金属或非金属粉末等。填料加入物料中可以改善物料性能，或能增容、增重，降低物料的成本等。. 表10 主要能源消耗情况一览表 序号; 名称; 年用量; 单位. 1; 电; 8; 万kW·h/a. 2; 水; 2311; m3/a. 5、主要设备情况 主要设备清单见下表。 表11主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量/台; 安装 位置; 备注. 1; 分散缸（带分散机）; 1000L; 12; 工业涂料车间; 新增. 2; 100L卧式砂磨机; WMJSD100G2; 12; 新增. 3; 研磨接料方缸; 1000L; 12; 10台新增 2台利旧. 4; 搅拌缸; 3m3; 62; 新增. 5; 自来水缸; 3m3; 2; 新增. 6; 溶剂储存罐; 3m3; 2; 新增. 7; 原料储存灌; 2m3; 3; 新增. 8; 分散缸; 1000L; 9; 新增. 9; 分散缸; 500L; 4; 新增. 10; 分散缸; 200L; 4; 新增. 11; 分散缸; 300L; 4; 新增. 12; 分散缸; 100L; 4; 新增. 13; 分散机; GFJ-350-30; 3; 利旧. 14; 卧式砂磨机; WM30-1; 2; 利旧. 15; 半自动包装机; G2-50/2; 5; 新增. 16; 卧式搅拌釜; ZE-2500-R; 1; 建涂 车间; 新增. 17; 立式搅拌釜; ZF-5; 1; 新增. 18; 立式搅拌釜; ZF-10; 1; 新增. 19; 分散机; CFJ-550; 1; 新增. 20; 分散机; Fs-T; 1; 新增. 21; 分散缸; 1000L; 4; 新增. 22; 多功能搅拌釜; GFJ-H-3; 1; 新增. 23; 半自动包装机; G2-50/2; 2; 新增. 24; 分散机; GFJ-350-30; 2; 防水 车间; 新增. 25; 分散缸; 1000L; 2; 新增. 26; 半自动包装机; G2-50/2; 1; 新增. 27; 蓄水罐; 60m3; 1; 工业涂料车间南侧; 新增. 28; 水泵; /; 2; 新增. 29; 齿轮泵; /; 2; 1台新增 1台利旧. 30; 食堂油烟净化装置; /; 1; 食堂; 新增. 31; 废气处理系统（布袋除尘器+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理设备）; 风量60000m3/h; 1; 工业涂料车间西南; 新增. 6、项目给排水情况 （1）给水 项目用水主要包括生活用水、餐饮用水和生产用水，生产用水包括配料用水、设备清洗用水、循环冷却系统用水，给水来源为园区供水管网。 ①生活用水 现有项目劳动定员10人，本次改扩建项目新增劳动定员6人，全厂劳动定员16人，不在厂区住宿，参考陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020）表B.17，行政办公生活用水按25m3/（人·a）计，则项目员工办公生活用水量为1.33m3/d（400m3/a）。 ②餐饮用水 项目为员工提供一日2餐，改扩建完成后全厂劳动定员16人，参考陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020）表B.17其他餐饮业用水按8.3m3/（m2·a），经计算，本项目餐饮用水量为0.32m3/d（96m3/a）。 ③配料用水 项目配料用水为自来水，用量根据原料配比进行计算，根据建设单位提供主要原辅材料消耗情况，配料用水量为2.75m3/d，825m3/a，该部分水全部进入产品中，无废水产生。 ④设备清洗用水 每生产不同类型的涂料需要对生产设备进行清洗，根据建设单位提供资料，水性涂料使用自来水清洗，清洗用水量为3m3/d，900m3/a，作为配料用水回用于生产。 ⑤循环冷却系统用水 砂磨机冷却是通过水泵将循环水池中的水抽取到设备夹套中间接冷却，冷却水通过循环管路流至循环水池，蒸发损耗按1%计，循环水量约30m3/d，则需补充新鲜水0.3m3/d，90m3/a。 ⑥实验室用水 厂区设有实验室，用于检测产品质量，主要是对产品物理性能的检测，不使用化学试剂，实验室用水量约0.003m3/d（0.9m3/a）。 综上，本项目新鲜水用量为7.703m3/d，2311m3/a。 （2）排水 本项目无生产废水排放，废水为生活污水、餐饮废水。生活污水中餐饮废水经现有油水分离器预处理后与其他生活污水一并进入新建化粪池处理后，由市政污水管网进入大荔经济技术开发区污水处理厂处理达标后排放。 项目员工办公产生的生活污水排水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.06m3/d（320m3/a）。项目员工餐饮废水排水量按用水量的80%计，则餐饮废水产生量为0.256m3/d（76.8m3/a）。 本项目用、排水情况估算见下表，水平衡详见图1。 表12 项目用、排水量估算表 序号; 用水类型; 用水标准; 用水量 （m3/d）; 损耗量 （m3/d）; 排水量 （m3/d）. 1; 生活用水; 25m3/（人·a）; 1.33; 0.27; 1.06. 2; 餐饮用水; 20L/人·d; 0.32; 0.064; 0.256. 3; 配料用水; /; 2.75; 2.75; 0. 4; 设备清洗用水; 3m3/d; 3; 3; 0. 5; 循环冷却系统用水; 30m3，1%; 0.3; 0.3; 0. 6; 实验室用水; 0.003m3/d; 0.003; 0.003; 0. 合计; 7.703; 6.387; 1.316. 图1 项目水平衡图（m3/d） 7、劳动定员及工作制度 现有项目劳动定员10人，改扩建项目新增劳动定员6人，全厂劳动定员16人，年工作300天，每天工作8小时。 8、平面布置 本次改扩建项目不新增占地，依托现有厂区进行建设。厂区整体分为东西两侧，西侧为工业涂料车间，东侧为防水车间、建涂车间、仓库；厂区北侧为办公生活区。项目平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本次改扩建项目主要为设备安装调试，不进行施工期分析。 2、运营期 （1）涂料生产工艺流程 本项目涂料生产工艺流程较简单，各种涂料经过配料、研磨、调漆和过滤包装后外售。生产过程无加热、加压和冷冻的特殊工艺条件，不发生化学反应。工艺流程及产污环节如下： 图2 运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①配料 将各种原辅料按先后顺序投入分散缸，开动分散机进行物料的混合及预分散，直至漆浆均匀，无干粉团块为合格。液态物料经桶泵投料，粉状物料人工投料，该工序会产生粉尘和有机废气。 ②研磨 工业涂料车间的产品需进行研磨，经过预混合的漆浆通过砂磨机的高速研磨分散达到产品技术指标中的细度要求。该工序在密闭砂磨机中进行，研磨后放料过程中会产生有机废气。 ③调漆调色 将研磨好的漆浆放入方缸中，按工艺配方要求加入调色浆等进行调色，颜色合格后依据实际加调色浆量与规定加调色浆的差值补给水、溶剂、助剂等。极少部分产品需要根据客户需求在调色房对颜色进行人工微调，在单独的调色房中进行，调色房整体密闭，调色过程中产生的有机废气通过管道输送至废气治理设施处理。该工序会产生有机废气。 ④过滤包装 对漆浆进行过滤，其主要作用是去除漆浆中极少量由固体原料加入带入的少量杂质和未研磨到规定细度的颗粒物。过滤后，采用半自动包装机包装。该工序会产生固废和有机废气。 - ⑤设备清洗 每生产不同类型的涂料需要对生产设备进行清洗，其中水性涂料使用自来水清洗，高固体份涂料使用二甲苯清洗。采用浸泡的清洗方式，将水或溶剂加入到需要清洗设备中，密封浸泡后将清洗废水暂储于桶中，待下次生产同种类型产品时再利用，因此，设备清洗废水回用于生产，不外排。高固体份涂料设备清洗过程会产生有机废气。 （2）废气处理工艺流程 - 现有工程车间废气采取布袋除尘器+光催化氧化+活性炭吸附处理后经15m排气筒排放，为进一步提高废气处理效率，也为了便于后期管理，企业拟拆除现有两套废气处理系统，全厂设置一套布袋除尘器+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置。废气处理系统中活性炭吸附风量为60000m3/h，催化燃烧风量为2000m3/h，废气处理工艺流程如下： ①过滤：废气先进入布袋除尘器去除颗粒物，为了防止细小颗粒杂质等进入到吸附净化装置系统，增加干式过滤系统，保证后续处理设备不受颗粒物的影响。 ②活性炭吸附：活性炭吸附床内装活性炭层及气流分布器，以浓缩净化有机气体，共设置3个活性炭吸附床吸附，装填蜂窝状活性炭，碘吸附值≥600mg/g，比表面积≥750m2/g，总装填量4.5t。当活性炭达到设计饱和状态前停止吸附。 ③催化燃烧：利用催化剂做中间体，使有机气体在较低的温度下，变成无害的水和二氧化碳气体，将饱和的活性炭解析出来的有机废气通过脱附引风机作用送入催化燃烧装置。首先通过除尘阻火器系统，然后进入换热器，再送入到加热室，通过加热装置，使气体达到燃烧反应温度，再通过催化床的作用，使有机气体分解成二氧化碳和水，再进入换热器与低温气体进行热交换，使进入的气体温度升高达到反应温度。 催化燃烧装置内设加热室，启动电加热装置，进入内部循环，当热气源达到有机物的沸点时，有机物从活性炭内挥发出来，进入催化室进行催化分解成水和二氧化碳，同时释放出能量。利用释放出的能量再进入吸附床脱附时，此时加热装置完全停止工作，有机废气在催化燃烧室内维持自燃，尾气再生，循环进行，直到有机物完全从活性炭内部分离，至催化室燃烧分解。 电加热工作时间约半小时，当催化床温度达到250～300℃时，催化燃烧床开始反应，利用反应产生的热空气循环使用，此时燃烧机停止工作，不需要外加热。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有工程概况 - 陕西南化涂料科技有限公司现有工程位于渭南市大荔县经济技术开发区大华路北段东侧，实际涂料年产量约2800吨。现有工程共设置两座生产车间，厂房1（现防水车间）内建有1条高固体份涂料生产线，厂房2（现建涂车间）内建有1条高固体份涂料生产线和1条水性涂料生产线。 表13 现有工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 卧式砂磨机; WM30-1; 3台; 水性涂料生产线2台，高固体份涂料生产线1台. 2; 研磨接料方缸; 1000L; 3台; 水性涂料生产线2台，高固体份涂料生产线1台. 3; 分散机; GFJ-350-30; 3台; 水性涂料生产线2台，高固体份涂料生产线1台. 4; 齿轮泵; /; 1台; /. - 现有工程环保手续履行情况 陕西南化涂料科技有限公司于2020年5月委托陕西省现代建筑设计研究院编制完成《陕西南化涂料科技有限公司年生产3000吨环保涂料建设项目环境影响报告表》，并于2020年7月2日取得渭南市生态环境局大荔分局《关于陕西南化涂料科技有限公司年生产3000吨环保涂料建设项目环境影响报告表批复》（荔环发﹝2020﹞123号），见附件2。 陕西南化涂料科技有限公司于2021年6月编制完成《陕西南化涂料科技有限公司年生产3000吨环保涂料建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并于2021年6月15日，召开并通过了“陕西南化涂料科技有限公司年生产3000吨环保涂料建设项目”竣工环境保护验收会，竣工环境保护验收意见见附件3。 陕西南化涂料科技有限公司于2021年6月11日取得了排污许可证，证书编号：91610523MA6Y9PC538001Q，排污许可证管理类别为简化管理。排污许可证见附件4。 - 现有工程污染物防治措施及污染物排放情况 根据《陕西南化涂料科技有限公司年生产3000吨环保涂料建设项目环境影响报告表》、《陕西南化涂料科技有限公司年生产3000吨环保涂料建设项目竣工环境保护验收监测报告表》、排污许可证执行报告等，现有工程污染物产排情况如下： （1）废气 现有工程废气主要为各生产工序产生的有机废气、粉尘和食堂产生的餐饮油烟。 ①车间废气包括非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物，废气采取布袋除尘器+光催化氧化+活性炭吸附处理后经15m排气筒排放；在产污点设围蔽式集气罩，设2套布袋除尘器，2套光催化氧化设备，2套活性炭吸附设备，2根15m排气筒（风量12000m3/h）。根据陕西南化涂料科技有限公司2022年排污许可证执行报告（年报），现有工程污染物排放情况见下表。 表14 现有工程有组织废气污染物监测数据统计表 排放口编号; 污染物种类; 监测设施; 许可排放浓度限值（mg/m3）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 超标情况. 最小值; 最大值; 平均值; 最小 值; 最大值; 平均值. DA001; 苯; 手工; 1; 0.679; 0.915; 0.750; 7.0E-6; 0.004; 0.002; 未超标. 非甲烷总烃; 手工; 60; 2.43; 32.4; 9.10; 0.011; 0.126; 0.041. 二甲苯; 手工; 20; 2.04; 2.66; 2.43; 6.0E-6; 0.014; 0.003. 甲苯; 手工; 10; 0.798; 1.44; 1.14; 6.0E-6; 0.007; 0.001. 颗粒物; 手工; 20; 1.4; 2.0; 1.58; 0.005; 0.009; 0.008. DA002; 苯; 手工; 1; 0.731; 0.766; 0.746; 6.0E-6; 0.004; 0.001. 非甲烷总烃; 手工; 60; 0.59; 38.9; 9.05; 0.004; 0.157; 0.042. 二甲苯; 手工; 20; 0; 0; 0; 6.0E-6; 1.0E-5; 8.0E-6. 甲苯; 手工; 10; 0; 0; 0; 6.0E-6; 1.0E-5; 8.0E-6. 颗粒物; 手工; 20; 1.2; 2.1; 1.5; 0.005; 0.01; 0.008. ## 表15 现有工程无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表 生产设施/无组织排放编号; 污染物种类; 许可排放浓度限值（mg/m3）; 监测点位; 排放浓度 （mg/m3）; 超标情况. 厂界; 苯; 0.1; 厂界; 0; 未超标. 非甲烷总烃; 3; 厂界; 1.75~3.59. 颗粒物; 1; 厂界; 0.317~0.417. 二甲苯; 0.3; 厂界; 0. 甲苯; 0.3; 厂界; 0. 根据上表监测结果及现有工程实际运行情况，经计算，现有工程颗粒物排放量为0.0256t/a；非甲烷总烃排放量0.13t/a，其中苯、甲苯、二甲苯排放量分别为0.0048t/a、0.0016t/a、0.0048t/a。 ②职工食堂油烟采用“油烟净化器”处理后于食堂屋顶排放；设1套油烟净化器，烟气量为3000m3/h。根据《陕西南化涂料科技有限公司年生产3000吨环保涂料建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，现有工程餐饮油烟排放浓度平均值为0.78mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。根据监测结果及现有工程食堂实际运行情况，经计算，现有工程餐饮油烟排放量为0.0009t/a。 （2）废水 现有工程废水主要是生活污水和餐饮废水。餐饮废水经现有油水分离器预处理，盥洗废水厂区洒水抑尘，厂区设旱厕，定期清掏肥田，不外排。 （3）噪声 现有工程噪声主要包括砂磨机、分散剂、泵等设备产生的噪声，通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施降噪。根据《陕西南化涂料科技有限公司年生产3000吨环保涂料建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测期间，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固废 现有工程固体废弃物主要为废原料包装、废活性炭、废UV灯管、生活垃圾和食堂废油脂。废原料包装中危险废物在危废贮存库暂存后定期交陕西明瑞资源再生有限公司处置，其余原料包装分类收集后，交由生产厂家回收。废活性炭、废UV灯管等危险废物在厂内危废贮存库暂存，定期交陕西明瑞资源再生有限公司处置。废油脂采用专用容器收集，交西安市环科废油脂利用有限公司处理；生活垃圾采用垃圾桶分类收集，定期交环卫部门处置。 根据《陕西南化涂料科技有限公司年生产3000吨环保涂料建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，现有工程废原料包装（一般工业固废）产生量为3.85t/a，废原料包装（危废）产生量为2.15t/a，废活性炭产生量为13.14t/a，废UV灯管产生量为5kg/a，生活垃圾产生量为1t/a，食堂废油脂产生量为0.02t/a。 现有工程污染物排放情况总计见下表。 表16 现有工程污染物排放情况一览表 项目; 污染物名称; 现有工程排放量（废水、固体废物为产生量）. 废气; 颗粒物; 0.0256t/a. 非甲烷总烃; 0.13t/a. 其中; 苯; 0.0048t/a. 二甲苯; 0.0016t/a. 甲苯; 0.0048t/a. 餐饮油烟; 0.0009/a. 废水; 生活污水（含餐饮废水）; 1.2t/a. 固体废物; 一般工业固废; 3.85t/a. 危险废物; 15.295t/a. 生活垃圾; 1t/a. 废油脂; 0.02t/a. 噪声; 厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值要求. - 现有工程存在问题及整改措施 根据现场调查，项目存在问题及整改要求如下： - 项目所在地园区污水管网已接通，厂区现有旱厕不满足环保要求，建设单位拟进行整改，新建1座化粪池，废水经化粪池处理后由市政污水管网进入大荔经济技术开发区污水处理厂处理。此次整改内容纳入本项目。 （3）现有危废贮存库无液体泄漏堵截设施，未按要求设置标识标牌，建设单位拟进行整改，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求设置危废贮存库。此次整改内容纳入本项目。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状 本项目位于渭南市大荔县，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。本次评价区域大气环境空气质量现状数据采用陕西省生态环境厅办公室于2023年1月18号发布的《2022年12月及1～12月全省环境空气质量状况》中的数据。 表17 大荔县2022年空气质量状况数据统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 80; 70; 114.29; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. CO; 日平均第95百分位浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位浓度; 177; 160; 110.63; 超标. 由统计结果可以看出，大荔县2022空气质量中的SO2、NO2、CO均达到国家环境空气质量二级标准，PM10、PM2.5、O3超过国家环境空气质量二级标准，因此项目所在区域判定为不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 本次评价其他污染物TSP环境质量现状数据引用《大荔瑞联新材料有限责任公司OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目现状监测报告》（№：泽希检测（综）202301032号）中的监测数据。引用数据情况详见下表，引用监测点见附图4。 表18 引用监测点位情况 监测 因子; 监测点位; 监测时间; 监测单位; 备注. TSP; 大荔瑞联新材料有限责任公司OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目地; 2023年1月28日至2023年2月3日; 陕西博润检测服务有限公司; 所引用数据监测时限在3年之内，引用点位位于本项目周边5km范围内，引用数据可行. 引用点位TSP监测结果见下表。 表19 其他污染因子现状监测结果 监测点位; 污染物; 评价标准 mg/m3; 现状浓度 mg/m3; 达标 情况. 大荔瑞联新材料有限责任公司OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目地; TSP; 0.3; 0.189~0.286; 达标. 由监测统计结果可以看出，项目所在地TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。 - 地表水环境 距离本项目最近的地表水为北侧4.2km处的北洛河。根据陕西省生态环境厅2023年一季度全省环境质量状况：渭河支流水质良好。渭河33条支流中，葫芦河、金陵河、千河、石头河、田峪河、涝河、泾河、黑河（泾）、三水河、漆水河（石）、北洛河、石堡川河、白豹川河、漕运明渠和幸福渠等15条水质优。 - 声环境 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。 - 生态环境 项目位于产业园区内，且不新增占地，无需进行生态现状调查。 - 电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展现状调查。 - 地下水环境 本项目地下水环境现状监测委托陕西青源环保科技有限公司、西安中凯环境检测有限公司进行监测。监测点位于厂区内，监测点位见附图5。地下水现状监测情况统计见表20，监测结果见表21。 表20 地下水现状监测情况统计表 监测项目; 监测单位; 监测时间; 监测点位. 阴离子表面活性剂; 陕西青源环保科技有限公司; 2023年7月15日; 厂区内南侧水井（监测点井口标高358m，井深95m，水位302m）. 二甲苯. 甲苯; 西安中凯环境检测有限公司; 2023年12月14日. 苯. 挥发酚（类）. 根据陕西青源环保科技有限公司QYHB2307087监测报告、西安中凯环境检测有限公司中凯检字（水）HC202312024监测报告，监测结果见下表。 表21 地下水水质监测结果统计表 监测项目; 监测结果; GB/T14848-2017Ⅲ类标准. 阴离子表面活性剂（mg/L）; 0.05ND; ≤0.3. 二甲苯（μg/L）; 未检出; ≤500. 甲苯（μg/L）; ＜1.4; ≤700. 苯（μg/L）; ＜1.4; ≤10. 挥发酚（类）（mg/L）; ＜0.002; ≤0.002. 由监测数据可以看出，地下水现状监测浓度能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。 7、土壤环境 本项目土壤环境现状监测委托陕西青源环保科技有限公司、西安中凯环境检测有限公司进行监测，监测点位于厂区内，监测点位见附图5。土壤现状监测情况统计见表22，监测结果见表23~24。 表22 土壤现状监测情况统计表 监测项目; 监测单位; 监测时间; 监测点位. 间二甲苯+对二甲苯（μg/kg）; 陕西青源环保科技有限公司; 2023年7月15日; 厂区内南侧空地，表层土（0~0.2m）. 邻二甲苯（μg/kg）. 甲苯; 西安中凯环境检测有限公司; 2023年12月14日. 苯. 根据陕西青源环保科技有限公司QYHB2307087监测报告，西安中凯环境检测有限公司中凯检字（土）HC202312049监测报告，监测结果见下表。 表23 土壤监测结果统计表 监测项目; 监测结果; GB36600-2018筛选值，第二类用地. 间二甲苯+对二甲苯（μg/kg）; 1.2ND; 570000. 邻二甲苯（μg/kg）; 1.2ND; 640000. 甲苯（μg/kg）; ＜1.9; 1200000. 苯（μg/kg）; ＜1.3; 4000. 表24 土壤理化指标监测结果 土体构型; 絮状结构. 土壤结构; 块状结构. 土壤质地; 壤土. 阳离子交换量（cmol＋/kg）; 18.4. 氧化还原电位（Eh）; 400. 土壤容重（g/m3）; 1.34. 孔隙度（%）; 42. 渗滤率（mm/min）; Kt：2.72; K10：1.94. 由监测数据可以看出，项目所在地土壤监测因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的第二类用地筛选值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场踏勘，厂界外500米范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 根据现场踏勘，厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目位于产业园区内，且不新增占地，无需进行生态环境保护目标调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 运营期颗粒物、非甲烷总烃有组织废气执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值中的涂料制造、油墨及类似产品制造的排放限值；苯、甲苯、二甲苯有组织废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1中涂料、油墨及其类似产品制造的排放限值；颗粒物无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯无组织废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表3企业边界监控点浓度限值；非甲烷总烃厂区内监控点浓度执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表2中浓度限值要求。食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模要求。各污染因子浓度标准值见下表。 表25 废气排放标准 污染物; 标准名称; 标准值（mg/m3）. 项目; 限值. 颗粒物; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）; 排气筒; 20. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 厂界; 1. 非甲烷总烃; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）; 排气筒; 60. 《挥发性有机物排放控制标准》 （DB61/T 1061-2017）; 厂界; 3. 厂区内; 10. 苯; 《挥发性有机物排放控制标准》 （DB61/T 1061-2017）; 排气筒; 1. 厂界; 0.1. 甲苯; 《挥发性有机物排放控制标准》 （DB61/T 1061-2017）; 排气筒; 10. 厂界; 0.3. 二甲苯; 《挥发性有机物排放控制标准》 （DB61/T 1061-2017）; 排气筒; 20. 厂界; 0.3. 食堂 油烟; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 油烟; 2.0 （净化设施最低去除效率60%）. - 运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 表26 废水排放标准 标准名称及级(类)别; 项目; 标准值mg/L. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 动植物油; 100. 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T 31962-2015）B级标准; 氨氮; 45. 总氮; 8. 总磷; 70. 3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值。 表27 噪声执行标准 标准名称及级（类）别; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 建议污染排放总量控制指标为VOCS：5.37t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建项目不新增占地，依托现有项目厂房进行建设，施工期主要为设备安装调试，不进行施工期分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况及达标分析 运营期废气主要为生产线投料粉尘和有机废气（以非甲烷总烃计，其中包含苯、甲苯、二甲苯）、食堂餐饮油烟。 表28 运营期废气主要污染物排放情况汇总表 污染 工序; 污染物; 产生浓度/产生量/产生速率; 治理措施或方法; 排放浓度/排放量/排放速率. 设施名称; 收集 效率; 去除率; 是否为可行技术. 配料; 颗粒物 （有组织）; 28.44mg/m3 0.51t/a 1.71kg/h; 集气罩（72个）、集气管道+布袋除尘器+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置（风机风量60000m3/h）+15m排气筒（DA001）; 80%; 99%; 是; 0.28mg/m3 0.005t/a 0.017kg/h. 颗粒物 （无组织）; 0.13t/a 0.43kg/h; /; /; /; 0.13t/a 0.43kg/h. 配料、研磨、调漆、过滤包装（吸附过程）; 非甲烷总烃 （有组织）; 212.5mg/m3 30.6t/a 12.75kg/h; 90%; 85%; 是; 31.88mg/m3 4.59t/a 1.91kg/h. 其中; 苯; 5.75mg/m3 0.83t/a 0.35kg/h; 0.86mg/m3 0.12t/a 0.05kg/h. 甲苯; 1.44mg/m3 0.21t/a 0.09kg/h; 0.22mg/m3 0.03t/a 0.01kg/h. 二甲苯; 44.38mg/m3 6.39t/a 2.66kg/h; 6.66mg/m3 0.96t/a 0.4kg/h. 非甲烷总烃 （无组织）; 3.4t/a 1.42kg/h; /; /; /; 3.4t/a 1.42kg/h. 其中; 苯; 0.09t/a 0.04kg/h; 0.09t/a 0.04kg/h. 甲苯; 0.02t/a 0.01kg/h; 0.02t/a 0.01kg/h. 二甲苯; 0.71t/a 0.3kg/h; 0.71t/a 0.3kg/h. 配料、研磨、调漆、过滤包装（催化燃烧过程）; 非甲烷总烃 （有组织）; 1083.75mg/m3 26.01t/a 65.03kg/h; 100%; 97%; 是; 32.51mg/m3 0.78t/a 1.95kg/h. 其中; 苯; 29.58mg/m3 0.71t/a 1.718kg/h; 0.89mg/m3 0.02t/a 0.05kg/h. 甲苯; 7.5mg/m3 0.18t/a 0.45kg/h; 0.23mg/m3 0.01t/a 0.01kg/h. 二甲苯; 226.25mg/m3 5.43t/a 13.58kg/h; 6.79mg/m3 0.16t/a 0.41kg/h. 食堂; 餐饮油烟; 1.22mg/m3 0.0033t/a 0.0037kg/h; 油烟净化器＋屋顶排放（排放高度约4m）; 100%; 60%; 是; 0.49mg/m3 0.0013t/a 0.0014kg/h. ①生产线投料粉尘 本项目粉状原辅料投料过程会产生投料粉尘，投料粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“2641涂料制造行业系数手册”，水性建筑涂料颗粒物产污系数为0.023kg/t•产品，水性工业涂料颗粒物产污系数为0.1kg/t•产品，溶剂型涂料颗粒物产污系数为0.051kg/t•产品。本项目产品中水性建筑涂料6000t/a，水性工业涂料4000t/a，溶剂型涂料2000t/a。经计算，投料粉尘总产生量0.64t/a。 项目在投料口设集气罩（集气罩设软帘，收集效率为80%），含尘废气经收集后进入废气处理系统处理后经15m高排气筒DA001排放。本项目废气处理系统采用布袋除尘器+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理设备，项目投料工序年有效工作时间为300h，废气处理系统风机风量为60000m3/h，除尘效率按99%计。经计算，投料工序颗粒物产排情况如下：有组织颗粒物产生量0.51t/a，产生速率1.71kg/h，产生浓度28.44mg/m3；有组织颗粒物排放量0.005t/a，排放速率0.017kg/h，排放浓度0.28mg/m3；无组织颗粒物排放量0.13t/a，排放速率0.43kg/h；粉尘收集量0.507t/a。有组织颗粒物排放浓度能够满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值中的涂料制造、油墨及类似产品制造的排放限值，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕340号）中A级企业颗粒物排放限值不高于10mg/m3的要求。 ②生产线有机废气 涂料生产过程中投料、研磨、调漆、过滤包装等工序均会产生有机废气（以非甲烷总烃计，其中包含苯、甲苯、二甲苯）。生产线有机废气产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的“2641涂料制造行业系数手册”，水性建筑涂料挥发性有机物产污系数为1kg/t•产品，水性工业涂料挥发性有机物产污系数为2kg/t•产品，溶剂型涂料挥发性有机物产污系数为10kg/t•产品。本项目水性建筑涂料6000t/a，水性工业涂料4000t/a，溶剂型涂料2000t/a。经计算，非甲烷总烃总产生量34t/a。根据本项目所用原辅材料化学品安全技术说明书，苯、甲苯、二甲苯用量分别为46.1t/a、11.5t/a、354.3t/a，根据本项目原辅材料、产品成分通过物料平衡计算，苯、甲苯、二甲苯的产生量分别为0.92t/a、0.23t/a、7.1t/a。 项目在投料、接料、包装等处均设集气罩和软帘，研磨、调漆等工序均采用密闭管道收集，废气收集效率可达90%以上，本次按90%计。废气经收集后进入废气处理系统处理后经15m高排气筒DA001排放。本项目废气处理系统采用布袋除尘器+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理。生产线年有效工作时间为2400h，废气处理系统风机风量为60000m3/h。 吸附过程：生产线有机废气经活性炭吸附装置吸附后排放，活性炭吸附装置对有机废气的处理效率按85%计算。经计算，活性炭吸附区有机废气产排情况如下： 表29 活性炭吸附区有机废气产排情况 方式; 污染物; 产生情况; 排放情况. 产生量 t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织; 非甲烷总烃; 30.6; 12.75; 212.5; 4.59; 1.91; 31.88. 其中; 苯; 0.83; 0.35; 5.75; 0.12; 0.05; 0.86. 甲苯; 0.21; 0.09; 1.44; 0.03; 0.01; 0.22. 二甲苯; 6.39; 2.66; 44.38; 0.96; 0.4; 6.66. 无组织; 非甲烷总烃; 3.4; 1.42; /; 3.4; 1.42; /. 其中; 苯; 0.09; 0.04; /; 0.09; 0.04; /. 甲苯; 0.02; 0.01; /; 0.02; 0.01; /. 二甲苯; 0.71; 0.3; /; 0.71; 0.3; /. 有组织非甲烷总烃排放浓度能够满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值中的涂料制造、油墨及类似产品制造的排放限值，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕340号）A级企业挥发性有机物排放限值不高于40mg/m3的要求。苯、甲苯、二甲苯排放浓度能够满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1中涂料、油墨及其类似产品制造的排放限值（苯、甲苯、二甲苯分别为1mg/m3、10mg/m3、20mg/m3）。 催化燃烧过程：当活性炭达到设计饱和状态前停止吸附，对活性炭吸附箱中有机废气进行脱附后进入催化燃烧装置处理后排放，催化燃烧装置对有机废气的处理效率按97%计算。本项目活性炭吸附箱每3天脱附再生一次。催化燃烧装置每次燃烧时间为4h。经计算，催化燃烧装置有机废气产排情况如下： 表30 催化燃烧装置有机废气产排情况 方式; 污染物; 产生情况; 排放情况. 产生量 t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织; 非甲烷总烃; 26.01; 65.03; 1083.75; 0.78; 1.95; 32.51. 其中; 苯; 0.71; 1.78; 29.58; 0.02; 0.05; 0.89. 甲苯; 0.18; 0.45; 7.5; 0.01; 0.01; 0.23. 二甲苯; 5.43; 13.58; 226.25; 0.16; 0.41; 6.79. 有组织非甲烷总烃排放浓度能够满足《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值中的涂料制造、油墨及类似产品制造的排放限值，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（环办大气函〔2020〕340号）A级企业挥发性有机物排放限值不高于40mg/m3的要求。苯、甲苯、二甲苯排放浓度能够满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1中涂料、油墨及其类似产品制造的排放限值（苯、甲苯、二甲苯分别为1mg/m3、10mg/m3、20mg/m3）。 ③餐饮油烟 现有项目劳动定员10人，本次改扩建项目新增劳动定员6人，全厂劳动定员16人，食堂为员工提供一日两餐，食堂燃料为液化石油气。根据一般居民用油情况的类比调查，本项目食用油消耗系数按0.025kg/d·人计，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，则油烟产生量约为0.0033t/a，1.22mg/m³。食堂设1个基准灶头，规模属于小型食堂，灶头排风量3000m3/h，提供每日两餐，灶头日煎炒时间约3h，食堂拟安装去除效率不低于60%的油烟净化装置，以处理效率为60%计算。则油烟排放量为0.0013t/a，排放浓度为0.49mg/m3。经油烟净化设备处理后的油烟废气能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型”规模油烟最高允许排放浓度2mg/m³的排放标准，餐饮油烟净化达标后通过专用烟道引至屋顶排放，排放高度约4m。 （2）非正常工况 项目大气非正常排放工况主要为废气装置出现故障时，不能对收集的废气进行有效处理。废气处理措施发生故障后应立即停止生产，排除故障，及时对设备进行检修，并定期检查设备，防止设备异常。项目非正常排放工况下有机废气排放情况见下表。 表31 非正常工况下有机废气排放情况 污染物; 非正常排放源; 非正常排放原因; 持续 时间; 非正常排放浓度; 应对措施. 颗粒物; 排气筒DA001; 布袋除尘器出现故障，除尘效率降低; 1h; 7.73mg/m3; 立即停止生产，排除故障，待恢复正常且污染物监测达标后方可继续生产. 非甲烷总烃; 活性炭吸附设备故障; 1h; 212.5mg/m3. 其中; 苯; 5.75mg/m3. 甲苯; 1.44mg/m3. 二甲苯; 44.38mg/m3. 非甲烷总烃; 排气筒DA001; 催化燃烧处理设备故障; 1h; 1083.75mg/m3. 其中; 苯; 29.58mg/m3. 甲苯; 7.5mg/m3. 二甲苯; 226.25mg/m3. （3）废气处理措施可行性分析 项目在投料、接料、包装等处均设集气罩和软帘，研磨、调漆等工序均采用密闭管道收集，废气收集措施可行。本项目集气罩设置情况见下表。 表32 集气罩设置情况一览表 序号; 安装位置; 数量/个; 规格. 1; 工业涂料车间; 12台分散机上方; 12; Φ1200×600. 2; 12个研磨接料方缸上方; 12; Φ1260×1560. 3; 62个搅拌缸下方; 31; Φ200. 4; 3台分散机上方; 3; Φ1500×1500. 5; 2个卧式砂磨机接料方缸上方; 2; Φ1500×1500. 6; 防水车间; 2台分散机; 上方; 2; Φ1200×600. 7; 下方; 1; Φ200. 8; 建涂车间; 1台卧式搅拌釜; 上方; 1; Φ2000×1500. 9; 下方; 1; Φ300. 10; 2台立式搅拌釜; 上方; 2; Φ1500、Φ2000. 11; 下方; 1; Φ200. 14; 2台分散机上方; 2; Φ1200×600. 15; 1台多功能搅拌釜; 上方; 1; Φ2000. 16; 下方; 1; Φ200. 依据《涂料油墨工业污染防治可行技术指南》（HJ 1179-2021）表1，溶剂型涂料、水性工业涂料废气污染防治可行技术为除尘技术＋燃烧技术或除尘技术＋吸附技术＋燃烧技术；水性建筑涂料废气污染防治可行技术为除尘技术。本项目涂料产品包括溶剂型涂料、水性工业涂料、水性建筑涂料，生产线废气经收集后经布袋除尘器+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理达标后排放。废气处理措施属于可行技术。 （4）废气排污口基本情况 表33 废气排放口基本情况 编号; 名称; 类型; 地理坐标/°; 高度m; 排气筒内径m; 温度℃. 经度; 纬度. DA001; 生产线废气 排气筒; 一般排放口; 109.94236013; 34.7291949; 15; 1.2; 50. （5）废气监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ 1087—2020），运营期项目废气监测计划见下表。 表34 废气污染源监测计划 排放类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; DA001; 颗粒物; 1次/季度; 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值中的涂料制造、油墨及类似产品制造的排放限值. 非甲烷总烃; 1次/月. 苯、甲苯、二甲苯; 1次/季度; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1中涂料、油墨及其类似产品制造的排放限值. 无组织; 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表2中浓度限值要求. 厂界外上风向设1个点，下风向设3个点; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 1次/半年; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表3企业边界监控点浓度限值. 2、废水 （1）废水产排情况及达标分析 本项目无生产废水排放，废水为生活污水、餐饮废水。生活污水中餐饮废水经现有油水分离器预处理后与其他生活污水一并进入新建化粪池处理后，由市政污水管网进入大荔经济技术开发区污水处理厂处理达标后排放。 生活污水、餐饮废水总排放量为1.316m3/d，396.8m3/a，废水中主要含COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油等污染物，污染物浓度参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材：社会区域类环境影响评价》中同类建设项目用水设施排水污染物浓度。主要污染物产生及排放情况见下表。 表35 废水中主要污染物产生及排放情况 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮; 动植物油; 废水量. 产生情况. 产生浓度mg/L; 313; 180; 203; 24; 6; 43; 30; 396.8m3/a. 产生量t/a; 0.124; 0.071; 0.08; 0.009; 0.003; 0.017; 0.012. 隔油池处理去除率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 70. 化粪池处理去除率%; 15; 10; 30; 0; 0; 0; 0. 处理后. 处理后浓度mg/L; 266; 162; 142; 24; 6; 43; 9; 396.8m3/a. 处理后量t/a; 0.106; 0.064; 0.056; 0.009; 0.003; 0.017; 0.004. （2）废水污染治理措施 本项目生活污水、餐饮废水产生量为1.316m3/d，水力停留时间24h，故化粪池容积至少为1.316m3。本次改扩建项目将现有旱厕改造为化粪池（位于厂区西南角），化粪池容积5m3，能够满足全厂废水排放需求。 项目废水排放能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，排入市政污水管网，最终进入大荔经济技术开发区污水处理厂集中处理。 大荔县科技产业园区（现更名为大荔经济技术开发区）污水处理厂于2014年建设，采用较为先进的污水处理工艺改良氧化沟，同步配套建设厂外截污管网，建设管径为1200毫米的管道12公里，其设计规模为2万立方米/日，先期日处理规模达到0.5万立方米/日，服务面积为12.3平方公里，项目投资近3000万元，大荔县科技产业园区污水处理厂建设地点为大荔县官池镇。本项目位于大荔经济技术开发区，处于污水处理厂服务范围内；本次改扩建项目建成后全厂污水排放量为1.316m3/d，污水处理厂目前接纳污水量为3200m3/d，目前尚有余量；项目产生的废水可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，不会对污水处理厂水质造成较大冲击，可以满足接管要求。 （3）废水污染物排放信息 表36 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水、餐饮废水; COD BOD5 SS 氨氮 总磷 总氮 动植 物油; 进入城市污水处理厂; 连续排放; /; 生活污水预处理设施; 油水分离器＋化粪池; D W 0 0 1; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 表37 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 t/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. 1; DW001; 109.94250; 34.730; 396.8; 大荔经济技术开发区污水处理厂; 连续排放; /; 大荔经济技术开发区污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5. 总磷; 0.5. 总氮; 15. 动植 物油; 1.0. 表38 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; 45. 总磷; 8. 总氮; 70. 动植 物油; 100. （4）监测要求 表39 运营期废水污染源监测计划表 污染源名称; 监测因子; 监测点 位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 废水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 企业总排口DW001; 1个; 半年 1次; 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. 3、噪声 （1）噪声源强及影响分析 项目运营期噪声主要来自分散机、砂磨机、半自动包装机、泵类、风机等设备运行噪声。本项目主要设备噪声源见表40、41。 为使项目设备噪声对周围环境的影响降到最低，评价建议做到以下几点： a.采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，对于强噪声设备或操作应尽可能远离场界布置； b.根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪设备，以从声源上降低设备本身噪声，以减少对周围环境的影响； c.加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表40 项目噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声功率级/dB（A）. 1; 水泵; /; 20; 5; 1; /; 85; 柔性连接，基础减振; 9：00 ~ 17:00. 2; 水泵; /; 20; 6; 1; /; 85; 柔性连接，基础减振. 3; 齿轮泵; /; 24; 5; 1; /; 85; 柔性连接，基础减振. 4; 齿轮泵; /; 24; 6; 1; /; 85; 柔性连接，基础减振. 5; 废气处理系统风机; /; 15; 15; 1; /; 100; 选择低噪声设备、基础减振隔声. 6; 油烟净化器风机; /; 50; 95; 1; /; 90; 选择低噪声设备、基础减振. 备注：坐标原点为项目西南角，X轴为正东方向，Y轴为正北方向 表41 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 工业涂料车间; 分散机; /; /; 80; 选择低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 25; 6; 1; 3; 70; 9：00 ~ 17:00; 20; 50; 1. 分散机; /; /; 80; 25; 8; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 分散机; /; /; 80; 25; 10; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 分散机; /; /; 80; 25; 12; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 分散机; /; /; 80; 25; 14; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 分散机; /; /; 80; 25; 16; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 分散机; /; /; 80; 25; 18; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 分散机; /; /; 80; 25; 20; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 分散机; /; /; 80; 25; 22; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 分散机; /; /; 80; 25; 24; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 分散机; /; /; 80; 25; 26; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 分散机; /; /; 80; 25; 28; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 分散机; GFJ-350-30; /; 80; 5; 40; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 分散机; /; 80; 5; 42; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 分散机; /; 80; 7; 44; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 卧式砂磨机; WMJSD100G2; /; 80; 25; 6; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 卧式砂磨机; /; 80; 25; 8; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 卧式砂磨机; /; 80; 25; 10; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 卧式砂磨机; /; 80; 25; 12; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 卧式砂磨机; /; 80; 25; 14; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 卧式砂磨机; /; 80; 25; 16; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 卧式砂磨机; /; 80; 25; 18; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 卧式砂磨机; /; 80; 25; 20; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 卧式砂磨机; /; 80; 25; 22; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 卧式砂磨机; /; 80; 25; 24; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 卧式砂磨机; /; 80; 25; 26; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 卧式砂磨机; /; 80; 25; 28; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 卧式砂磨机; WM30-1; /; 80; 4; 40; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 卧式砂磨机; /; 80; 4; 42; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 半自动包装机; G2-50/2; /; 70; 15; 20; 1; 4; 58; 20; 38; 1. 半自动包装机; /; 70; 15; 25; 1; 4; 58; 20; 38; 1. 半自动包装机; /; 70; 15; 30; 1; 4; 58; 20; 38; 1. 半自动包装机; /; 70; 15; 35; 1; 4; 58; 20; 38; 1. 半自动包装机; /; 70; 15; 40; 1; 4; 58; 20; 38; 1. 2; 建涂车间; 分散机; CFJ-550; /; 80; 51; 26; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 分散机; Fs-T; /; 80; 51; 28; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 半自动包装机; G2-50/2; /; 70; 52; 24; 1; 3; 60; 20; 40; 1. 半自动包装机; /; 70; 52; 27; 1; 3; 60; 20; 40; 1. 3; 防水车间; 分散机; GFJ-350-30; /; 80; 52; 46; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 分散机; /; 80; 52; 49; 1; 3; 70; 20; 50; 1. 半自动包装机; G2-50/2; /; 70; 52; 45; 1; 3; 60; 20; 40; 1. 备注：坐标原点为项目西南角，X轴为正东方向，Y轴为正北方向 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目厂界外50m无声环境保护目标，参考《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐公式，根据机械设备声级、所在位置对改扩建完成后全厂噪声进行达标性分析，噪声达标情况见下表。 表42 设备噪声值预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东侧; 55; 0; 65; 55; 达标; 达标. 2#厂界南侧; 58; 0. 3#厂界西侧; 56; 0. 4#厂界北侧; 49; 0. 根据预测结果，噪声设备采取降噪措施后，东、南、西、北厂界的噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （2）噪声监测要求 噪声监测计划见下表。 表43 噪声污染源监测计划 监测点位; 监测点数; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周外1m; 4个; Leq(A); 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 项目运营期的固体废物主要为废包装、废活性炭、过滤废渣、除尘器收尘灰、实验室废液、生活垃圾、餐厨垃圾。 ①废包装 根据建设单位提供资料，废原料包装产生量约为10t/a，主要为粉状原料包装袋、液体原料包装桶等，其中助剂、树脂等的包装桶为危险废物（HW49，900-041-49），产生量约为4t/a，依托现有危废贮存库暂存后定期交陕西明瑞资源再生有限公司处置。其余原料包装袋（7t/a）收集后送至废品回收站。 ②废活性炭 本项目生产线有机废气处理工艺采用活性炭吸附，饱和后脱附再生。本项目废气处理系统活性炭总填充量约4.5t，根据设计单位提供的活性炭使用寿命，结合本项目情况，活性炭更换周期为2年，废活性炭产生量约为4.5t/2a。废活性炭属于危险废物（HW49，900-039-49），依托现有危废贮存库暂存后定期交陕西明瑞资源再生有限公司处置。 ③过滤废渣 根据工艺过程分析，过滤工段有滤渣的产生，根据建设单位提供资料，过滤废渣按0.3kg/t产品计，经计算，过滤废渣产生量约为3t/a，属于危险废物（HW12，264-011-12），依托现有危废贮存库暂存后定期交陕西明瑞资源再生有限公司处置。 ④除尘器收尘灰 本项目生产过程中会产生投料粉尘，采用布袋除尘器处理后产生除尘灰，根据工程分析，除尘灰总产生量约为0.507t/a，回用生产。 ⑤实验室废液 项目实验室仅对涂料进行粘度、硬度、附着力、光泽度等指标进行物理检测，不使用化学试剂。产生的实验室废液为危险废物（HW49，900-047-49），产生量按4kg/d计，总产生量为1.2t/a，依托现有危废贮存库暂存后定期交陕西明瑞资源再生有限公司处置。 ⑥生活垃圾 现有项目劳动定员10人，本次改扩建项目新增劳动定员6人，全厂劳动定员16人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，则生活垃圾年产生量为2.4t/a。设垃圾桶对生活垃圾进行分类收集，日产日清，委托环卫部门处置。 ⑦餐厨垃圾 根据《城镇生活源产排污系数手册》，餐厨垃圾中食品加工废料产生系数为0.4kg/餐位·d，则餐厨垃圾总量约为1.92/a。废油脂按照食用油消耗量的10%计算，本项目消耗食用油0.12t/a，项目废油脂年产生量为0.012t/a。废油脂应当按照要求进行妥善处置，对废油脂污染采用专用容器盛放，并交由专业机构统一回收处置，不得擅自倾倒或者排入下水管道。餐厨垃圾中食品加工废料采用垃圾桶分类收集后定期委托当地环卫部门清运处理。 表44 项目运营期固体废物情况表 名称; 废物 属性; 废物类别及代码; 产生量; 产生 环节; 物理性状; 危险 特性; 主要有毒有害物质名称; 利用处置方式和去向. 废包装袋; 一般工业固废; /; 7t/a; 原料使用; 固态; /; /; 厂家 回收. 除尘器收尘灰; /; 0.507t/a; 废气治理; 固态; /; /; 回用 生产. 废包装桶; 危险废物; HW49 900-041-49; 4t/a; 原料使用; 固态; T; 树脂等; 有资质单位处置. 废活性炭; HW49 900-039-49; 4.5t/2a; 废气治理; 固态; T; 活性炭. 过滤废渣; HW12 264-011-12; 3t/a; 过滤包装; 液态; T; 树脂. 实验室废液; HW49 900-047-49; 1.2t/a; 实验室; 固液态; T; 涂料. 生活垃圾; /; 2.4t/a; 生活; 固态; /; /; 环卫部门处置. 餐厨垃圾; 食品加工废料; /; 1.908t/a; 食堂; 固态; /; /. 废油脂; /; 0.012t/a; 半固态; /; /; 专业机构处置. （2）环境管理要求 运营期各类固体废物采用专人管理，分类收集，分别进行处置。废包装袋收集后送至废品回收站；除尘器收尘灰收集后回用生产；生活垃圾采用分类垃圾桶收集，定期交环卫部门处置；食品加工废料等餐厨垃圾采用分类垃圾桶收集，定期交环卫部门处置；废油脂采用专用容器收集后定期交专业机构处置。 本项目废包装桶、废活性炭、过滤废渣、实验室废液等危险废物在依托现有危废贮存库（位于防水车间西侧，建筑面积18m2）暂存后定期交有资质单位处置，危废贮存库现有贮存能力能够满足改扩建后全厂危废贮存量，危废贮存库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关要求，具体如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 ④贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 综上所述，本项目产生的固体废物均可得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、土壤和地下水 项目对地下水和土壤的环境影响属于污染影响类，主要是原辅材料仓库、生产车间、危废贮存库、化粪池事故状态下的下渗影响。环评要求建设单位采取源头控制、分区防渗、跟踪监测等措施，具体要求如下： （1）严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、原辅材料贮存等构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 （2）对生产车间、原辅材料仓库、危废贮存库、化粪池等区域采取重点防渗措施，防渗层建议采用至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。定期、不定期对防渗能力进行检测，一旦发现其防渗能力下降，及时进行修补，防止污染物进入到土壤和地下水中。 （3）液态原辅料、产品等含有机成分的物料均密闭盛装于包装桶中，定期检查包装桶，以免包装桶破损泄漏。 （4）设置应急物资，一旦发生泄漏事故，应立即采取措施，将泄漏物控制在厂房范围内，避免物料泄漏至外环境。 （5）跟踪监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》（HJ 1087—2020），地下水、土壤跟踪监测计划见下表。 表45 地下水及土壤环境质量监测计划表 环境要素; 监测 点位; 监测 点数; 监测项目; 监测频率; 控制标准. 地下水; 厂内地下水水井; 1个; pH、阴离子表面活性剂、苯、甲苯、二甲苯、挥发性酚类; 1次/年; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 土壤; 厂区东南裸露土壤; 1个; 苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯; 1次/年; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1中的筛选值要求. 通过采取以上措施，可以有效防止污染物进入土壤和地下水中，减少项目对区域土壤和地下水的影响。 6、环境风险 本项目主要风险物质为混合苯、正丁醇、磷酸、壬基苯酚、异丙醇，风险源为原辅材料仓库、生产车间等，可能的影响途径为泄漏后入渗土壤和地下水以及泄漏后挥发进入大气。本项目危险物质最大暂存量与临界量见下表。 表46 风险物质数量与临界量比值表 序号; 危险物质; 最大贮存量; 临界量; 危险物质Q值. 1; 混合苯; 3; 10; 0.3. 2; 正丁醇; 3; 10; 0.3. 3; 磷酸; 0.1; 10; 0.01. 4; 壬基苯酚; 0.05; 1; 0.05. 5; 异丙醇; 0.2; 10; 0.02. 合计; 0.68. 针对以上环境风险，环评提出以下要求： （1）项目采取分区防渗措施，以防发生物料泄漏时直接进入土壤和地下水造成环境污染。对生产车间、原辅材料仓库等涉及有机物料的区域采取重点防渗措施，落实防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施； （2）落实《建筑设计防火规范》GB50016-2006 等相关规定和要求，落实厂区防火措施要求； （3）建立健全各种规章制度，落实安全责任制。建立危险物质管理责任制度，指派专人严格按照规定进行管理。强化环保生产教育制度，所有职工必须具备环保生产基本知识，必须接受环保生产基本知识教育和环保知识培训； （4）定期进行安全环境检查。为了及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，防患于未然，建立安全环保检查制度，定期检查； （5）在厂区配备灭火沙子、手提式干粉灭火器等，一旦发生火灾事故，及时有效的进行扑灭。 （6）制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划；对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担；为提高事故处置队伍的协同救援水平和实战能力，检验救援体系的应急综合运作状态，提高其实战水平，应进行应急救援演练。 7、环保投资 本项目总投资500万元，环保投资35万元，占总投资的7%。 表47 环保投资估算表 项目; 污染物; 环保措施; 投资 （万元）. 废气; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯; 集气罩（共72个）、集气管道+废气处理系统（布袋除尘器+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧，1套，风机风量60000m3/h）+15m排气筒（DA001）; 28. 食堂餐饮油烟; 油烟净化装置＋专用烟道引至屋顶排放（排放高度约4m）（依托现有）; 0. 废水; 生活污水、餐饮废水; 油水分离器（依托现有）＋化粪池（厂区西南角，容积5m3）; 3. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施; 2. 固体 废物; 危险废物; 专用容器＋危废贮存库（位于防水车间西侧，建筑面积18m2）（依托现有，需进行整改）; 1. 一般工业固废; 收集装置（1个）; 0.5. 生活垃圾; 分类垃圾桶（2个）; 0.5. 合计; ——; 35. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 生产线废气排气筒DA001 | 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯 | 集气罩（72个）、集气管道+废气处理系统（布袋除尘器+干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧，1套，风机风量60000m3/h）+15m排气筒（DA001） | 颗粒物、非甲烷总烃执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值中的涂料制造、油墨及类似产品制造的排放限值；苯、甲苯、二甲苯执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）表1中涂料、油墨及其类似产品制造的排放限值 |
|  | 食堂 | 餐饮油烟 | 油烟净化装置＋专用烟道引至屋顶排放，排放高度约4m（依托现有） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活环节 | COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、动植物油 | 餐饮废水经现有油水分离器预处理后与其他生活污水一并进入新建化粪池（厂区西南角，容积5m3）处理后，由市政污水管网进入大荔经济技术开发区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 厂界四周 | 设备噪声 | 采用低噪声设备，基础减振，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 废包装袋收集后送至废品回收站；除尘器收尘灰收集后回用生产；生活垃圾、餐厨垃圾采用分类垃圾桶收集，定期交环卫部门处置；废油脂采用专用容器收集后定期交专业机构处置。废包装桶、废活性炭、过滤废渣、实验室废液等危险废物依托现有危废贮存库（位于防水车间西侧，建筑面积18m2）暂存后定期交有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间、原辅材料仓库、危废贮存库、化粪池等区域进行重点防渗处理，防渗层建议采用至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强管理，配备安全防护设施、消防设施，定期进行安全环境检查 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | （1）将环境管理纳入公司的环境保护管理制度和年度环境管理工作计划中。 （2）强化对环保设施的运行监督、管理，建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案；加强对环保设施操作人员的技术培训，确保环保设施处于正常运行情况，污染物排放连续达标；开展定期、不定期环境与污染源监测。 |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产线 | 颗粒物 |  | 0.0256t/a |  |  | 0.135t/a | 0.0256t/a | 0.135t/a | ＋0.1094t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 0.13t/a |  |  | 8.77t/a | 0.13t/a | 8.77t/a | ＋8.64t/a |
|  |  | 其中 | 苯 | 0.0048t/a |  |  | 0.23t/a | 0.0048t/a | 0.23t/a | ＋0.2252t/a |
|  |  |  | 甲苯 | 0.0016t/a |  |  | 0.06t/a | 0.0016t/a | 0.06t/a | ＋0.0584t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.0048t/a |  |  | 1.83t/a | 0.0048t/a | 1.83t/a | ＋1.8252t/a |
|  | 食堂 | 餐饮油烟 |  | 0.0009t/a |  |  | 0.0013t/a | 0.0009t/a | 0.0013t/a | ＋0.0004t/a |
| 废水 | 生活污水、餐饮废水 |  |  | 1.2m3/a |  |  | 396.8m3/a | 1.2m3/a | 396.8m3/a | ＋395.6t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋、除尘器收尘灰 |  |  | 3.85t/a |  |  | 7.507t/a | 3.85t/a | 7.507t/a | ＋3.657t/a |
| 危险废物 | 废包装桶、废活性炭、过滤废渣、实验室废液 |  |  | 15.295t/a |  |  | 12.7 t/a | 15.295t/a | 12.2 t/a | -2.595t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①